
[image: image1.bmp]

Оглавление
3СТРУКТУРА ПРОЕКТА


4ВВЕДЕНИЕ


61. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ


82. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ


103. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


103.1 Жилищная сфера


113.2 Социальное обслуживание


123.3 Транспортное обслуживание


133.4 Инженерное обслуживание территории


133.4.1 Водоснабжение


143.4.2 Канализация


143.4.3 Теплоснабжение


153.4.4 Газоснабжение


153.4.5 Электроснабжение


164. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


175. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


236. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА


236.1 Чрезвычайные ситуации природного характера


246.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера


267. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


267.1 Гражданская оборона


287.2 Обеспечение пожарной безопасности


318. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения


339. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА


3510. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ




СТРУКТУРА ПРОЕКТА

	№ п/п
	Название документа
	Характеристика

	Текстовые материалы

	1
	Пояснительная записка 
	44 листа

	2
	Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения
	8 листов

	Графические материалы по обоснованию



	3
	Схема расположения элемента планировочной структуры в документах 

территориального планирования
	М 1:10 000

	4
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории квартала
	М 1:2000

	5
	Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта территории квартала
	М 1:2000

	6
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера территории квартала
	М 1:2000

	7
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории квартала
	М 1:2000

	8
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений территории квартала
	М 1:2000

	9
	Разбивочный чертеж красных линий территории квартала
	М 1:2000

	10
	Схема архитектурно-планировочной организации территории квартала
	М 1:2000

	Графические материалы утверждаемой части



	11
	Чертеж проекта планировки территории квартала. Лист 1
	М 1:2000

	12
	Чертеж проекта планировки территории квартала. Лист 2 
	М 1:2000


ВВЕДЕНИЕ
В 2014 году в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях обеспечения устойчивого развития территории городского поселения Белоярский (далее также – поселение, городское поселение, муниципальное образование) подготовлен проект планировки и проект межевания территории квартала в юго-восточной части города Белоярский Белоярского района (155 га) (далее также – проект, документация по планировке территории, проект планировки и межевания территории).

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на выполнение работ по определению планировочной структуры, установлению границ земельных участков планировочного квартала юго-восточной части города Белоярский площадью 155 га.
Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом городского поселения Белоярский и иными муниципальными правовыми актами городского поселения.

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.
Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 6 этажей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защит-ные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Квартал - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красная линия - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Микрорайон - планировочный элемент жилой застройки.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.
Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей.

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).
Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория проектирования расположена в границах города Белоярский.

Климат рассматриваемой территории резко-континентальный. В его формировании существенную роль играют: преобладающий перенос воздушных масс с запада, защищенность с запада и востока горными хребтами и открытость с севера и юга, а также влияние свойств азиатского материка. Для данной территории характерны: суровая продолжительная зима с сильными ветрами и метелями, весенние возвраты холода, короткий безморозный период, довольно теплое короткое лето. Беспрепятственное проникновение арктического холодного воздуха с севера и прогретого тропического и умеренного с юга способствует свободному воздухообмену, осуществлению меридиональной циркуляции, вызывающей резкие изменения погоды. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-10°С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха является предпосылкой частой повторяемости туманов.
В течение года наблюдается в среднем 32 ясных и 150 пасмурных дней. Максимум пасмурных дней приходится на сентябрь - октябрь. Максимум ясных дней приходится на февраль. Преобладающим направлением ветра в холодный период является южное и юго-западное, в теплый – северное и северо-восточное. Среднегодовое количество осадков составляет 435 мм, наибольшее их количество выпадает в июле - августе, наименьшее - в январе.

Зима продолжительная и суровая, с сильными ветрами и метелями. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году - январе составляет минус 22,5°С. Абсолютный минимум температуры достигал минус 58°С. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 21 октября, схода - 12 мая. Число дней со снежным покровом - 202. Средняя высота снежного покрова на защищенном участке - 60 см (максимум - 85 см, минимум - 30 см). Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. 

Лето короткое и теплое. Самым теплым месяцем в году является июль со средней месячной температурой 16°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36°С. Средняя продолжительность безморозного периода 89 дней. Средняя дата последнего весеннего заморозка - 4 июня, первого осеннего - 2 сентября.

За последние годы промышленное освоение Тюменского Севера показало заметное влияние на климатические условия района. Повысилась среднегодовая температура воздуха, более теплым стало лето (до 40°С), более мягкой зима.

По физико-географическому районированию проектируемая территория относится к Западно-Сибирской равнине, которая по характеру поверхности представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). Преобладают отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. В целом рельеф территории спокойный с общим уклоном к реке Казым, абсолютные отметки колеблются в пределах 15,0 м - 30,0 м над уровнем моря.

По данным инженерно-геологических отчетов в литологическом отношении территория характеризуется следующим образом: под почвенно-растительным покровом залегают пески пойменных отложений мощностью 14,7-18,5 м различной степени плотности и влагонасыщенности. Грунтовые воды пресные, их общая минерализация составляет 0,5-0,7 г/л, питание грунтовых вод осуществляется в основном за счет инфильтрации осадков и талых вод. По отношению к бетонам обладают общекислотной, углекислой и выщелачивающей агрессивностью.

Гидрологические условия определяются наличием грунтовых вод на глубине от 0,5 м до     6 м от поверхности на подсыпанных территориях и на глубине от 3,5 м в материковых грунтах. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на территориях, где была проведена инженерная подготовка, часть территории требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод. 

Оценка пригодности территории для строительства.
Оценка выбранного под строительства участка, на основе проведенного анализ инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства характеризует территорию следующим образом:

-  уклон местности составляет не более 20%;

- глубина залегания грунтовых вод не выше 0,5 м, что позволяет ведение работ по строительству жилых и общественных зданий, однако необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния;

- несущая способность грунтов 1,0-1,5 кг/см2;

- затопляемость участка не чаще одного раза в 25 лет;

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются существенным ограничением, однако необходимость повышенной теплозащиты зданий будет являться причиной удорожания строительства;

- территория проектирования в достаточной степени инсолируется, хорошо проветривается и в тоже время защищена от постоянных сильных ветров.

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о возможности возведения объектов капитального строительства. Участок проектирования относится к ограничено пригодным территориям. С целью доведения его до нормативного уровня требуется проведение инженерных мероприятий, связанных с дополнительным удорожанием. 

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Проект планировки территории квартала в юго-восточной части города Белоярский Белоярского района (155 га) основан на решениях генерального плана с учетом сложившейся планировочной структуры, природных и антропогенных факторов.

Проектируемая территория квартала представляет собой часть территории города Белоярский расположенной на живописной территории, ограниченной рекой Казым, между озерами («Пенклор», «Выргонтлор»).

Архитектурно-планировочные предложения проекта планировки ориентированы на решения следующих задач по развитию территории:

- рациональная организация территории;

- подготовка архитектурно-планировочного решения застройки территории малоэтажными жилыми домами в целях создания доступной для граждан качественной, энергоэффективной и экологичной жилой среды;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры для создания комфортных условий проживания населения;

- обеспечение транспортной доступности планируемой территории, организация внутриквартальной сети дорог, размещение объектов транспортной инфраструктуры;

- размещение объектов социально-бытового обслуживания населения;

- разработка мероприятий по благоустройству и озеленению общественных территорий, мест отдыха.

Проектом планировки территории квартала максимально учтены ландшафтные особенности данной территории, а также влияние на ее развитие хозяйственной деятельности, осуществляемой в смежных микрорайонах.

Архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жилой застройки, отвечающей всем современным требованиям и обеспеченной всеми необходимыми элементами транспортной и инженерной инфраструктур. Формирование земельных участков, осуществлялось в целях строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Средний размер земельных участков составляет 6 - 15 соток.

На период подготовки градостроительной документации в северо-западной части территории присутствует немногочисленная застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Улично-дорожная сеть не развита, существующие улицы, проезды и подъезды требуют реконструкции. При проектировании предусматривается снос аварийного жилья, уплотнение, упорядочивание существующей застройки, освоение свободных территорий.

Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята 15-78 м, что позволит произвести прокладку необходимых инженерных подземных коммуникаций, а также даст возможность организовать отвод поверхностного стока. В данном проекте линии регулирования застройки предусмотрены на расстоянии не менее 5 м от красных линий для жилой застройки, для объектов торгового назначения не менее 3 м.

Развитие социальной инфраструктуры предусмотрено за счёт строительства новых зданий, на свободных от застройки территориях.

Общественно-деловая застройка запроектирована с учётом обеспечения населения необходимыми объектами обслуживания и состоит из объектов социально-бытового, культурно-досугового, торгового, административно-делового, учебно-образовательного назначения.

В центральной части микрорайона, на главной улице проектом предлагается строительство детского сада на 160 мест, общеобразовательной школы на 220 учащихся, аптеки и двух комплексов. Один из которых включает в себя: магазин смешанных товаров и отделение сбербанка; кафе и комбинат бытового обслуживания. У озера размещен спортивный комплекс, который включает в себя: фитнес клуб; спортивный зал общего пользования; сауну. В западной части квартала проектом предусмотрено размещение здание административно-делового назначения. В указанной части квартала сохраняется территория для хранения транспорта. А также сохраняется территория автодрома.  Проектом предлагается реконструкция здания магазина и строительство бани в западной части территории, на въезде в микрорайон.
Немаловажным достоинством территорий индивидуальной застройки является пространственное единство с окружающей природой, доступность естественной природной среды. Ландшафтно-планировочная выразительность только усиливается при включении в композицию квартала существующих зеленых массивов (или максимальное их сохранение), акваторий, повышенных точек местности. Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения территории: от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, территории детского сада и школы, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства буферной зоны – зелёных насаждений вдоль магистральной автодороги.

В проекте планировки предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к общественному центру. Предлагается создание бульвара для прогулок вдоль центральной улицы микрорайона, размещение стадиона вблизи озера «Пентклор». Вокруг озёр предусмотрено создание видовых площадок с выходом к побережью озёр, с устройством пешеходных прогулочных тропинок и освещенной лыжни в зимнее время. Так же в рамках благоустройства территории предусмотрено устройство пешеходных дорожек с размещением малых архитектурных форм: скамьи, урны, декоративное освещение. Пешеходные дорожки, тротуары и площадки для отдыха выполняются из тротуарной плитки.
В целях сохранения зеленых насаждений предлагается предусмотреть организацию полива всех видов зеленых насаждений.

На территории проектирования также предусмотрено размещение хозяйственно-бытовых площадок. Эти площадки равномерно расположены по территории. Размещение площадок для мусоросборников исключает необходимость сложного маневрирования мусоровозов. Площадки должны быть огорожены, изолированы озеленением, затенены и иметь жесткое моющееся покрытие.

При осуществлении озеленения территории общего пользования рекомендуется использовать деревья, кустарники и цветники в соответствии с особенностями климата. Видовой состав растений сформировать из быстрорастущих, газо- и дымоустойчивых пород деревьев и кустарников. Обилие зеленых насаждений создаст благоприятную атмосферу, украсит территорию, будет выполнять защитную функцию.

3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1 Жилищная сфера

На территории проектирования расположен существующий жилищный фонд. На момент обследования участка жилищный фонд сформирован одноквартирными жилыми домами, в том числе:
- этажность: 1,

- количество: 79 объектов,

- площадь застройки: 7748,69 м2,

- общая площадь: 6198,91 м2;
- этажность: 2,

- количество: 21 объект,

- площадь застройки: 2455,22 м2,

- общая площадь: 3928,35 м2.

- этажность: 3,

- количество: 1 объект,

- площадь застройки: 183,00 м2,

- общая площадь: 439,20 м2;

Таким образом, существующая общая площадь жилищного фонда составляет 10566,46 м2 (площадь застройки 10386,91 м2). Всего домов на рассматриваемой территории 101. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 1,3. В значительной степени преобладает одноэтажная жилая застройка, которая составляет 74,6%.

Существующий жилищный фонд в процессе его эксплуатации за последнее десятилетие претерпел значительный моральный и физический износ. Значительная часть его устарела и нуждается в реконструкции. Процент физического износа колеблется от 21% до 60%, что обуславливает принадлежность рассматриваемой жилой застройки ко II и III группам износа. 
Основными направлениями развития жилищного фонда на проектируемой территории являются:

- ликвидация объектов непригодных для проживания (ветхих);
- реновация жилищного фонда;

- развитие индивидуального жилищного строительства.

В результате проектных решений повысится жилищная обеспеченность населения и использование земельных ресурсов территории. 

Таким образом, проектом планировки предлагается осуществить ликвидацию одноквартирных одноэтажных жилых домов в количестве 4 объектов. Общая площадь ликвидируемого жилья – 170,45 м2 (площадь застройки 213,07 м2), что составляет 1,6% от существующего. 
С целью формирования современной структуры жилищного фонда к размещению предлагаются одноквартирные жилые дома:

- этажность: 1,

- количество: 513 объектов,

- общая площадь: 33000,00 м2,

- площадь застройки: 26400,00 м2.
Таким образом, общий жилищный фонд проектируемой территории достигнет 36796,01 м2 (площадь застройки 42574,73 м2). В результате планировочных решений на рассматриваемом участке количество домов увеличилось до 610 объектов при увеличении общего жилищного фонда на 71%. Средняя этажность составит 1,1, что свидетельствует о понижении данного показателя. Плотность жилой застройки составит 6,0%. Размер земельных участков принят 600 - 1500 м2.
С целью соблюдения определенного генеральным планом показателя средней жилищной обеспеченности населения - 25 м2 на человека, - проектная численность населения на территории проектирования составляет 1472 человека.  

Формирование жилой застройки осуществлено наиболее целесообразно: вдоль существующих дорог и проездов. Кроме того, учтены покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными сетями.

3.2 Социальное обслуживание
На момент обследования на территории проектирования из объектов социальной сферы расположен только магазин смешанных товаров «Руслан»: здание одноэтажное, площадь застройки составляет 87,69 м2, общая площадь – 70,15 м2. Иные объекты капитального строительства отсутствуют. Сеть объектов социального обслуживания не сформирована.
Проектом планировки предлагается реконструкция объекта капитального строительства магазин «Руслан»: общая площадь реконструкции составит 246,72 м2, площадь застройки -                               308,40 м2.
Также проектом планировки предполагается размещение новых объектов капитального строительства на территории проектирования. Формирование современного комплекса обслуживания будет являться градостроительным инструментом оптимизации сферы услуг. 
Территориальная организация общественного обслуживания предполагает размещение: 
1. Объектов, обеспечивающих населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг - необходимый состав объектов.
2. Нелимитируемых коммерческих объектов - дополнительный состав объектов.

На основе анализа социальной сферы населенного пункта и определения социального стандарта минимально требуемого состава объектов обслуживания, проектом планировки к размещению на территории проектирования предложены объекты капитального строительства, перечисленные в таблице ниже.
Таблица 1
Проектируемые объекты социальной сферы
	Наименование объекта
	Мощность
	Кол-во объектов
	Этажность
	Площадь застройки
	Общая площадь

	Магазин
	-
	2
	1
	320,63
	256,5

	Объект административно-делового назначения
	220 мест
	1
	2
	1242,00
	1987,30

	Школа
	220 учащихся
	1
	2
	1484,95
	2375,82


	Детский сад
	160 мест
	1
	2
	1315,00
	2104,00

	Аптека
	-
	1
	1
	199,20
	159,36

	Кафе. Комбинат бытового обслуживания
	-
	1
	2
	644,72
	1031,55

	Магазин смешанных товаров. Банк
	-
	1
	2
	293,85
	470,16

	Фитнес клуб. Центр отдыха. Спортивный зал общего пользования. Сауна
	-
	1
	2
	535,10
	856,16

	Баня
	10 мест
	1
	1
	393,21
	314,57


Общая площадь вновь размещаемых объектов – 9240,85 м2 (площадь застройки 6035,45 м2).
При размещении объектов капитального строительства учтены условия их пространственной доступности. Радиусы обслуживания населения удовлетворяют нормативным требованиям СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство нелимитируемых коммерческих объектов будет осуществляться при наличии реальных инвестиционных возможностей.

3.3 Транспортное обслуживание

Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 7 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети

Таблица 2
Основные показатели улично-дорожной сети

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:
	км /м2
	19,4/ 135 137

	2
	- Магистральная улица районного значения

      - реконструируемый

      - проектируемые

- Улицы и дороги местного значения

      - реконструируемый

      - проектируемые

- Проезды

      - проектируемые
	км /м2

км /м2

км /м2

км /м2


	1,4/11 104
7,8/62 211
2,4/14 604
7,79/46 761
0,24/1 438


Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное). 

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным камнем, шириной от 1,5 до 3,0 метра.

Объекты транспортного обслуживания 

При уровне автомобилизации населения не менее 500 автомобилей на 1000 жителей количество автомобилей составит 1350 единиц. Согласно СП 42.13330.2011 необходимо предусматривать открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

Проектом предусматривается строительство открытых стоянок для временного хранения индивидуального транспорта рядом со зданиями общественно-деловой застройки суммарной мощностью 65 машино-мест.

Проектом планировки предлагается:

· сохранение двух действующих гаражных кооперативов суммарной мощностью 104 машино-места;

· сохранение и реконструкция двух действующих остановочных павильонов в северной и западной частях проекта планировки;

· строительство пяти остановочных павильонов в центральной части проекта планировки.

3.4 Инженерное обслуживание территории

3.4.1 Водоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территорий и достижения комфортной среды проживания населения, в юго-восточной части города Белоярский Белоярского района (155 га), проектом предусматривается централизованная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей. Предусмотрено строительство водопроводных сетей протяженностью 19 км.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равному 1,2.

Подключения сетей водоснабжения осуществляется к существующим коммунальным сетям населенного пункта, по согласованию с коммунальными службами города.
Согласно СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" – расчетное количество одновременных пожаров принято равным 2 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 15 л/с.

Водопотребление по укрупненным показателям составит 941 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования). Протяженность проектных сетей водоснабжения составит 19 км.

3.4.2 Канализация

Для обеспечения устойчивого развития территорий и достижения комфортной среды проживания населения, в юго-восточной части города Белоярский Белоярского района (155 га), проектом предусматривается централизованная система водоотведения - комплекс инженерных сооружений и сетей. Предусмотрен монтаж двух канализационных насосных станций, строительство напорных канализационных коллекторов протяженностью 1,7 км и самотечных канализационных коллекторов протяженностью 10,5 км.

Строительство хозяйственно-фекальной канализации рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

Самотечные канализационные коллектора следует прокладывать с учетом существующих сетей и рельефа местности, которые обеспечат оптимальный отвод сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования.

Сточные воды, собираемые самотечными коллекторами подаются в юго-восточной части рассматриваемой территории на канализационную насосную станцию КНС № 2, откуда по канализационному напорному коллектору подаются на КНС № 1 расположенной в северо-западной части территории, также на КНС № 1 поступают сточные воды по самотечным канализационным коллекторам с юго-западной части территории проектирования. Далее с КНС № 1 сточные воды отправляются по напорному канализационному коллектору в общую водоотводящую сеть населенного пункта.

С части зданий канализационные стоки собираются в индивидуальные септики, откуда ассенизаторскими машинами выкачиваются и сбрасываются в канализационные сети.

Объем сточных вод с территории проектирования принять в соответствии со СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Размещение проектных коллекторов и выбор трассировки канализационных сетей предусмотрено согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Пропускная способность сетей и объектов водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования в зависимости от собираемых объемов сточных вод.

Глубина заложения коллекторов, диаметры и мощности объектов водоотведения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

Объем водоотведения по укрупненным показателям составляет 868 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

3.4.3 Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С;
- средняя температура за отопительный период – минус 10,1 °С;
- продолжительность отопительного периода – 263 суток.

Проектом предусматривается установка индивидуальных газовых котлов от которых будут осуществляться отопление и горячее водоснабжение зданий. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены по укрупненным показателям 11,4 Гкал/час (40528 Гкал/год).

Тепловые нагрузки предусмотрено обеспечивать от индивидуальных газовых котлов.

3.4.4 Газоснабжение

Предусматривается подключения всех потребителей в юго-восточной части города Белоярский Белоярского района (155 га) к системе газоснабжения. 

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей необходимо выполнить:

- строительство распределительных газопроводов высокого давления общей протяженностью 1,5 км;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления общей протяженностью 16,7 км;

- строительство газорегуляторного пункта в южной части рассматриваемой территории.

В проекте планировки предусматривается использование газа для жилой застройки на пищеприготовление и для нужд теплоснабжения.

Согласно СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых тру и СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 принимаем расход м³/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Общий расход газа 335 м3/час (603000 м3/год) (уточнить на стадии рабочего проектирования).
3.4.5 Электроснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, в юго-восточной части города Белоярский Белоярского района (155 га), проектом предусматривается централизованная системы электроснабжения.

Предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство линий электропередач ЛЭП 110 кВ протяженностью 32 км;

- строительство линий электропередач ЛЭП 6(10) кВ протяженностью 8,6 км;

- строительство линий электропередач ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 14,6 км;

- строительство трансформаторных подстанций в количестве 5 шт.

Суммарная электрическая нагрузка составит 1,5 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Реализация принятых проектом планировки решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод. 

Вертикальная планировка – важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение – привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого массива осуществляется с помощью системы водоотвода. Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц.
Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;

- тротуарная плитка: тротуары;

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха. 

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰). 

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.
Территория проектирования попадает под негативное влияние санитарно-защитной зоны от объектов производственного назначения, размер которой составляет 100 м.
Территорию СЗЗ рекомендуется озеленить. При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне. 
В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

По территории проектирования проходят линии электропередач 0,4 кВ; 10 кВ и 110 кВ, от которых осуществляется организация охранных зон в размере 2 м, 10 м и 20 м соответственно. Охранные зоны устанавливаются для исключения повреждения ЛЭП при любом виде их прокладке.

Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы:

- естественное (извержения вулканов, лесные и пожары);

- искусственное (теплоэнергетика, транспорт, химическая промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов).

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Автомобильный транспорт так же являются источником шума и вибрации. 
Продукты неполного сгорания от индивидуальных источников теплоснабжения так же способствуют загрязнению атмосферного воздуха токсичными веществами.

Для снижения негативного антропогенного влияния на атмосферу проектом планировки предполагается осуществить работы по благоустройству и озеленению улиц, территорий промышленных и социальных объектов, территорий между транспортными магистралями и застройкой. Планируемое озеленение будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные. Кроме этого, озеленение будет осуществлять и декоративно-планировочные функции. 
Мероприятия по охране почв и водных объектов.
Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков.
Мероприятия по санитарной очистке.
Санитарная очистка населенных мест – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.
Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;
- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (1472 человек) составит около 282 тонны в год.

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади дорожных покрытий составит около 676 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.
Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера. 

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;
- размещение малых архитектурных форм.

В местах общего пользования для организации сбора мусора предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, легкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день. 

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путем размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования);
- реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования;
- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Проектом планировки предусмотрено озеленение и благоустройство не менее 50% территории от общей площади проектной территории с учетом сохранения естественной растительности.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

3. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными на​саждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

5. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Из цветочных растений предпочтение отдают многолетникам, как наиболее дешевому и наименее трудоемкому виду цветочного оформления. Под цветники отводится 1% озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

Реконструкция озелененных территорий общего пользования. 

Изменение градостроительной ситуации в связи с принятыми проектными решениями проекта планировки и, как следствие, повышение рекреационных нагрузок, нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, на проектной территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведет к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений. 

Реконструкция насаждений на озелененных территориях является сложным творческим процессом, который включает изыскательские, проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо учитывать индивидуальные качества самой территории, ее функциональную предназначенность и объемно-пространственную структуру, тип насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – вблизи площадок отдыха, дорог и т.п. При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте основным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев.

Реконструкция и восстановление зеленых насаждений на объектах озеленения осуществляются на основании специального проекта. Проект реконструкции и восстановления зеленых насаждений разрабатывается, как правило, на стадии рабочего проекта (РП). Проект разрабатывается на основании утвержденного заказчиком технического задания на проектирование. Проект реконструкции и восстановления зеленых насаждений на объектах озеленения должен обеспечивать экономическую эффективность, целесообразность функций отдельных компонентов, их архитектурно-планировочную предназначенность и эстетическую выразительность.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.
Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду.
Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д. 

Основным источником антропогенного шума на территории проектирования является автотранспорт. Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).
Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Так же авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой режим территории в окрестностях вертолетных площадок. Он зависит от направления взлетно-посадочных полос и трасс пролетов самолетов, интенсивности полетов в течение суток, сезонов года, от типов самолетов, базирующихся на данном аэродроме, и других факторов. При круглосуточной интенсивной эксплуатации аэропортов уровни звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБА и в ночное время - 78 дБА, максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА. Значительный шум создают аэропорты местных авиалиний и авиация специального назначения.


Решение задач авиационной акустики осуществляется путем комплексного выполнения ряда мероприятий с учетом технических возможностей и экономических затрат. Основное внимание уделяется снижению шума в источнике, выбору рациональной с точки зрения акустики компоновки аппарата, применению методов снижения шума по пути его распространения.


Организации шумозащитного озеленения территории населенного пункта нужно предать особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида листьев, времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 3-5 рядов деревьев, располагающихся в шахматном порядке. 

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно сохранять.

6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1. Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- организацию систематического сбора и отвода воды с проектной территории (дренаж);

- повышение отметок поверхности земли при подготовке площадок для строительства зданий и сооружений;

- строительство дождевой канализации;

- агролесомелиорация.

2. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта. 

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.


3. Природные пожары - это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды. Они характеризуются как неконтролируемое стихийно распространяющееся горение растительности, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан; вызывающее нарушение теплового баланса в зоне пожара, загрязнение атмосферы продуктами горения и эрозию почвы. Причиной возникновения пожаров, как правило, является не соблюдение требований безопасности обращения с огнём граждан при отдыхе, а также неконтролируемые палы сухой травы и пожнивных остатков. Основными поражающими факторами являются открытое пламя и сильное задымление территории.

Опасность возникновения природных пожаров на территории квартала сохраняется с мая по сентябрь. Для успешного тушения пожаров разработана и реализуется единая система государственных и общественных мероприятий, названная пожарной профилактикой.
В основе мероприятий по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос; 

- разъяснительная и воспитательная работа.

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди. 

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения. 

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна.


2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:
- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.

Мероприятия

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация пожарного водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для забора воды при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов; 

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).

7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории квартала проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.
Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

Требования по наличию противорадиационных укрытий на проектируемой территории обеспечиваются за счёт оборудованных помещений в подвалах зданий, расположенных на территориях близлежащих кварталов.  

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений, обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) предлагается предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС соседних кварталов;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов. 

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей квартала и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей.  В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- автомобиль «Жигули» - 460 м;

- грузовой автомобиль   - 1250 м.

7.2 Обеспечение пожарной безопасности

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня. 

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

Профилактические действия - это бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара, а именно:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями; 

- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;

- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектированы закольцованная система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, основных положений СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:
- инвалиды, 

- люди с временным нарушением здоровья, 

- беременные женщины, 

- люди старших возрастов, 

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%;

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- поперечный уклон пути движения следует принять в пределах 1-2%;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05м;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м;

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной жилой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	

	I. ТЕРРИТОРИЯ
	

	1.1
	Территория проектирования в границах проекта планировки
	га
	165,00
	165,00
	

	1.2
	Территория проектирования в границах красных линий
	га
	-
	84,43
	

	1.3
	Плотность застройки
	тыс.м2/га
	-
	0,7
	

	II. НАСЕЛЕНИЕ
	

	2.1


	Общая численность постоянного населения
	чел.
	-
	1472
	

	2.2
	Плотность населения в границах проекта планировки
	чел. на га
	-
	17,4
	

	III. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2 / чел.
	-
	25,0
	

	3.2
	Общий объем одноквартирного жилищного фонда
	тыс. м2
	10,57
	36,32
	

	
	
	кол-во домов
	101
	597
	

	3.2.1
	Общий объем ликвидируемого одноквартирного жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	0,17
	

	
	
	кол-во домов
	-
	4
	

	3.2.2
	Общий объем проектного одноквартирного жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	26,40
	

	
	
	кол-во домов
	-
	513
	

	3.3
	Средняя этажность
	
	1,3
	1,1
	

	3.7
	Плотность жилой застройки
	%
	-
	6,0
	

	IV. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	
	

	4.1.1
	Детское дошкольное учреждение
	объект
	-
	1
	

	
	
	мест
	-
	160
	

	4.1.2
	Общеобразовательная школа
	объект
	-
	1
	

	
	
	учащихся
	-
	220
	

	
	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	
	

	
	4.2.1
	Аптека
	объект
	-
	1
	

	
	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	
	

	
	4.3.1
	Фитнес клуб. Центр отдыха. Спортивный зал общего пользования. Сауна
	объект 
	-
	1
	

	
	
	
	м2
	-
	856,16
	

	
	4.3.2
	Спортивный стадион
	объект
	-
	1
	

	
	
	
	га
	-
	0,8
	

	
	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	
	

	
	4.4.1
	Объект административно-делового назначения
	объект
	-
	1
	

	
	
	
	мест
	-
	220
	

	
	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	
	

	
	4.5.1
	Магазины
	объект
	1
	3
	

	
	
	
	м2
	70,15
	326,65
	

	
	4.5.2
	Кафе. Комбинат бытового обслуживания
	объект
	-
	1
	

	
	
	
	м2
	-
	1031,55
	

	
	4.5.3
	Баня
	объект
	-
	1
	

	
	
	
	мест
	-
	10
	

	5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	-
	19,63

	
	в том числе:
	
	
	

	5.1.1
	Магистральная улица районного значения
	км
	-
	9,2

	5.1.2
	Улицы и дороги местного значения
	км
	-
	10,19

	5.1.3
	Проезды
	км
	-
	0,24

	6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

	6.1
	Водоснабжение
	куб. м/в сутки
	-
	941

	6.2
	Водоотведение
	куб. м/в сутки
	-
	868

	6.3
	Электроснабжение
	МВт
	-
	1,5

	6.4
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	-
	11,4

	6.5
	Газоснабжение
	м3/час
	-
	335

	7. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	 
	Всего, в том числе:
	млн. руб.
	-
	459,5

	7.1
	Жилищное строительство
	млн. руб.
	-
	-

	7.2
	Социальная инфраструктура
	млн. руб.
	-
	185,7

	7.3
	Инженерная инфраструктура
	млн. руб.
	-
	153,4

	7.4
	Дорожное строительство 
	млн. руб.
	-
	120,4


10. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Планировочный элемент 01

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 32' 14''
	171.39
	1255196.52
	2534797.93

	2
	224° 0' 59''
	60.51
	1255076.31
	2534920.1

	3
	314° 7' 40''
	39.24
	1255032.8
	2534878.06

	4
	334° 38' 20''
	23.63
	1255060.12
	2534849.89

	5
	334° 12' 13''
	28.33
	1255081.47
	2534839.77

	6
	333° 23' 4''
	29.66
	1255106.98
	2534827.44

	7
	333° 25' 42''
	5.84
	1255133.5
	2534814.15

	8
	328° 26' 25''
	51.78
	1255138.72
	2534811.54

	9
	224° 37' 1''
	5.03
	1255182.84
	2534784.44

	10
	314° 32' 14''
	42.82
	1255179.26
	2534780.91

	11
	43° 30' 41''
	24.24
	1255209.3
	2534750.39

	12
	134° 32' 14''
	43.29
	1255226.88
	2534767.08


Планировочный элемент 02

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 20' 4''
	29.25
	1255266.68
	2534813.22

	2
	134° 31' 1''
	179.88
	1255246.6
	2534834.5

	3
	224° 0' 28''
	47.1
	1255120.48
	2534962.77

	4
	314° 32' 14''
	183.24
	1255086.6
	2534930.04

	5
	313° 8' 50''
	26.16
	1255215.12
	2534799.42

	6
	44° 19' 43''
	47.06
	1255233.01
	2534780.34


Планировочный элемент 03

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	44° 3' 7''
	25.6
	1255275.78
	2534824.92

	2
	133° 38' 33''
	2.98
	1255294.18
	2534842.72

	3
	42° 43' 8''
	27.71
	1255292.12
	2534844.88

	4
	132° 41' 48''
	40.47
	1255312.48
	2534863.68

	5
	44° 4' 51''
	22.99
	1255285.04
	2534893.42

	6
	133° 32' 22''
	163.5
	1255301.56
	2534909.42

	7
	224° 0' 1''
	78.93
	1255188.93
	2535027.94

	8
	313° 58' 26''
	163.08
	1255132.15
	2534973.11

	9
	314° 36' 14''
	43.3
	1255245.38
	2534855.75


Планировочный элемент 04

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 52' 34''
	26.15
	1255314.42
	2534913.86

	2
	45° 20' 20''
	4.23
	1255295.97
	2534932.39

	3
	133° 32' 22''
	135.04
	1255298.94
	2534935.4

	4
	43° 35' 0''
	105.32
	1255205.92
	2535033.29

	5
	311° 46' 53''
	159.54
	1255282.2
	2535105.9

	6
	223° 0' 0''
	61.01
	1255388.5
	2534986.93

	7
	315° 0' 0''
	1.97
	1255343.88
	2534945.32

	8
	224° 15' 59''
	43.08
	1255345.27
	2534943.93


Планировочный элемент 05

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 22''
	35.59
	1255354.21
	2534877.23

	2
	43° 41' 1''
	99.81
	1255329.7
	2534903.03

	3
	311° 46' 53''
	35.82
	1255401.88
	2534971.96

	4
	223° 33' 31''
	98.71
	1255425.75
	2534945.25


Планировочный элемент 06

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 1' 59''
	36.01
	1255439.11
	2534957.96

	2
	43° 35' 32''
	68.84
	1255414.08
	2534983.85

	3
	314° 4' 11''
	36.06
	1255463.94
	2535031.31

	4
	223° 33' 20''
	68.87
	1255489.02
	2535005.41


Планировочный элемент 07

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 35' 42''
	107.44
	1255402.68
	2534995.08

	2
	130° 39' 30''
	88.15
	1255480.49
	2535069.17

	3
	132° 42' 4''
	56.05
	1255423.05
	2535136.04

	4
	222° 23' 25''
	104
	1255385.04
	2535177.23

	5
	303° 37' 59''
	29.75
	1255308.23
	2535107.12

	6
	311° 46' 53''
	117.03
	1255324.7
	2535082.35


Планировочный элемент 08

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	42° 6' 32''
	55.78
	1255515.13
	2535046.44

	2
	43° 34' 25''
	70.83
	1255556.5
	2535083.84

	3
	137° 41' 18''
	198.64
	1255607.82
	2535132.66

	4
	222° 16' 30''
	99.55
	1255460.93
	2535266.38

	5
	309° 53' 29''
	199.37
	1255387.26
	2535199.41


Планировочный элемент 09

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	137° 41' 31''
	199.99
	1255619.55
	2535143.62

	2
	47° 52' 10''
	27.15
	1255471.65
	2535278.23

	3
	47° 52' 10''
	10.23
	1255489.87
	2535298.37

	4
	322° 5' 11''
	93.81
	1255496.73
	2535305.96

	5
	328° 53' 55''
	23.88
	1255570.74
	2535248.31

	6
	322° 24' 11''
	41.61
	1255591.18
	2535235.98

	7
	321° 56' 26''
	16.13
	1255624.14
	2535210.6

	8
	43° 43' 4''
	127.79
	1255636.85
	2535200.65

	9
	307° 18' 35''
	35.78
	1255729.21
	2535288.97

	10
	223° 33' 43''
	120.31
	1255750.89
	2535260.51

	11
	136° 45' 2''
	13.19
	1255663.71
	2535177.6

	12
	231° 14' 8''
	55.18
	1255654.1
	2535186.64


Планировочный элемент 10

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 44' 28''
	15.31
	1255624.14
	2535210.6

	2
	313° 44' 27''
	3.97
	1255635.21
	2535221.18

	3
	43° 43' 4''
	113.82
	1255637.95
	2535218.31

	4
	143° 45' 46''
	75.42
	1255720.22
	2535296.97

	5
	164° 51' 17''
	131.94
	1255659.39
	2535341.56

	6
	161° 36' 38''
	78.44
	1255532.03
	2535376.03

	7
	251° 36' 38''
	53.45
	1255457.59
	2535400.77

	8
	313° 33' 25''
	71.31
	1255440.73
	2535350.05

	9
	47° 52' 10''
	10.23
	1255489.87
	2535298.37

	10
	322° 5' 11''
	93.81
	1255496.73
	2535305.96

	11
	328° 53' 55''
	23.88
	1255570.74
	2535248.31

	12
	322° 24' 11''
	41.61
	1255591.18
	2535235.98


Планировочный элемент 11

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	135° 28' 15''
	41.82
	1255778.76
	2535301.77

	2
	226° 33' 47''
	20.74
	1255748.94
	2535331.1

	3
	135° 15' 1''
	74.43
	1255734.68
	2535316.04

	4
	49° 31' 7''
	18.67
	1255681.82
	2535368.44

	5
	48° 2' 8''
	22.43
	1255693.94
	2535382.64

	6
	42° 37' 8''
	14.12
	1255708.94
	2535399.32

	7
	49° 14' 44''
	98.37
	1255719.33
	2535408.88

	8
	51° 3' 0''
	48.07
	1255783.55
	2535483.4

	9
	322° 16' 0''
	64.22
	1255813.77
	2535520.78

	10
	320° 7' 18''
	60.52
	1255864.56
	2535481.48

	11
	229° 46' 3''
	98.2
	1255911
	2535442.68

	12
	225° 16' 40''
	5.51
	1255847.57
	2535367.71

	13
	136° 11' 12''
	2.79
	1255843.7
	2535363.8

	14
	225° 27' 50''
	89.73
	1255841.69
	2535365.73


Планировочный элемент 12

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	141° 57' 17''
	77.74
	1255931.25
	2535450.2

	2
	142° 38' 58''
	59.58
	1255870.03
	2535498.11

	3
	50° 35' 52''
	187.3
	1255822.66
	2535534.26

	4
	51° 52' 39''
	42.52
	1255941.55
	2535678.99

	5
	329° 12' 22''
	127.24
	1255967.8
	2535712.44

	6
	244° 39' 23''
	36.79
	1256077.1
	2535647.3

	7
	231° 32' 55''
	209.22
	1256061.35
	2535614.05


Планировочный элемент 13

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	65° 10' 31''
	100.23
	1256092.4
	2535680.64

	2
	68° 49' 15''
	50.38
	1256134.48
	2535771.61

	3
	149° 15' 30''
	38.07
	1256152.68
	2535818.58

	4
	149° 19' 31''
	38.13
	1256119.96
	2535838.04

	5
	230° 42' 45''
	175.54
	1256087.16
	2535857.49

	6
	328° 54' 10''
	123.58
	1255976.01
	2535721.63

	7
	65° 10' 3''
	25.17
	1256081.83
	2535657.8


Планировочный элемент 14

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	65° 59' 14''
	85.59
	1256158.96
	2535828.89

	2
	149° 8' 54''
	64.86
	1256193.79
	2535907.07

	3
	239° 9' 22''
	84.98
	1256138.11
	2535940.33

	4
	329° 9' 0''
	75.04
	1256094.54
	2535867.37


Планировочный элемент 15

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	217° 11' 56''
	283.93
	1255950.33
	2535824.75

	2
	229° 21' 34''
	199.09
	1255724.17
	2535653.09

	3
	224° 17' 46''
	130.75
	1255594.5
	2535502.02

	4
	335° 11' 16''
	43.71
	1255500.91
	2535410.7

	5
	344° 51' 17''
	46.25
	1255540.59
	2535392.36

	6
	49° 18' 15''
	43.87
	1255585.23
	2535380.28

	7
	49° 18' 6''
	25.64
	1255613.84
	2535413.54

	8
	49° 15' 40''
	39.78
	1255630.56
	2535432.98

	9
	48° 51' 24''
	43.1
	1255656.52
	2535463.12

	10
	49° 22' 8''
	41.59
	1255684.88
	2535495.58

	11
	49° 3' 9''
	62.84
	1255711.96
	2535527.14

	12
	51° 15' 9''
	20.39
	1255753.14
	2535574.6

	13
	51° 39' 45''
	19.85
	1255765.9
	2535590.5

	14
	321° 39' 44''
	15.21
	1255778.22
	2535606.07

	15
	232° 12' 43''
	21.55
	1255790.14
	2535596.64

	16
	144° 5' 43''
	8.69
	1255776.94
	2535579.61

	17
	234° 24' 33''
	5.02
	1255769.9
	2535584.7

	18
	231° 17' 56''
	34.55
	1255766.98
	2535580.62

	19
	226° 34' 27''
	18.53
	1255745.38
	2535553.66

	20
	229° 0' 21''
	20.24
	1255732.64
	2535540.2

	21
	229° 9' 3''
	79.72
	1255719.36
	2535524.92

	22
	228° 57' 55''
	64.22
	1255667.22
	2535464.62

	23
	318° 26' 50''
	2.35
	1255625.06
	2535416.18

	24
	228° 6' 8''
	23.78
	1255626.82
	2535414.62

	25
	236° 24' 57''
	24.01
	1255610.94
	2535396.92

	26
	344° 50' 50''
	63.52
	1255597.66
	2535376.92

	27
	47° 14' 60''
	62.11
	1255658.98
	2535360.32

	28
	48° 54' 8''
	124.39
	1255701.14
	2535405.92

	29
	51° 16' 6''
	275.24
	1255782.9
	2535499.66

	30
	51° 9' 18''
	188.72
	1255955.11
	2535714.37

	31
	59° 42' 14''
	3.69
	1256073.48
	2535861.36

	32
	149° 22' 18''
	16.41
	1256075.34
	2535864.54

	33
	217° 47' 49''
	110.21
	1256061.22
	2535872.9

	34
	140° 49' 58''
	30.7
	1255974.14
	2535805.36


Планировочный элемент 16

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	123° 37' 58''
	103.54
	1255295.28
	2535126.57

	2
	44° 6' 20''
	112.28
	1255237.93
	2535212.79

	3
	44° 6' 36''
	77.45
	1255318.56
	2535290.93

	4
	317° 50' 5''
	99.39
	1255374.17
	2535344.84

	5
	225° 12' 52''
	111.54
	1255447.83
	2535278.13

	6
	224° 22' 37''
	103.5
	1255369.26
	2535198.96


Планировочный элемент 17

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	315° 5' 28''
	39.99
	1255063.55
	2535043.01

	2
	314° 2' 51''
	39.99
	1255091.87
	2535014.78

	3
	44° 1' 4''
	212.53
	1255119.67
	2534986.04

	4
	123° 37' 58''
	81.31
	1255272.51
	2535133.72

	5
	224° 0' 43''
	172.65
	1255227.48
	2535201.42

	6
	224° 2' 4''
	55.31
	1255103.31
	2535081.46


Планировочный элемент 18

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	44° 2' 45''
	128.32
	1255016.45
	2534886.29

	2
	134° 1' 38''
	40
	1255108.68
	2534975.5

	3
	134° 46' 39''
	39.99
	1255080.88
	2535004.26

	4
	224° 1' 60''
	127.75
	1255052.72
	2535032.64

	5
	313° 59' 33''
	80.01
	1254960.87
	2534943.85


Планировочный элемент 19

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	134° 7' 7''
	79.98
	1255364.6
	2535357.86

	2
	224° 5' 9''
	239.01
	1255308.92
	2535415.28

	3
	314° 6' 36''
	80.08
	1255137.24
	2535248.99

	4
	44° 6' 31''
	239.02
	1255192.98
	2535191.49


Планировочный элемент 20

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	161° 36' 49''
	90.24
	1255292.64
	2535421.66

	2
	224° 6' 30''
	142.09
	1255207.01
	2535450.12

	3
	286° 44' 23''
	90.11
	1255104.98
	2535351.22

	4
	44° 6' 11''
	225.19
	1255130.94
	2535264.94


Планировочный элемент 21

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	44° 6' 30''
	125.48
	1255099.79
	2535368.48

	2
	161° 36' 49''
	90.67
	1255189.89
	2535455.81

	3
	224° 6' 52''
	41.98
	1255103.85
	2535484.41

	4
	286° 44' 23''
	90.55
	1255073.71
	2535455.19


Планировочный элемент 22

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 33' 6''
	10.03
	1255438.76
	2535428.12

	2
	133° 33' 28''
	177.21
	1255446.03
	2535435.03

	3
	224° 6' 33''
	95.68
	1255323.92
	2535563.45

	4
	314° 7' 57''
	15.87
	1255255.22
	2535496.86

	5
	341° 36' 32''
	181.77
	1255266.27
	2535485.46


Планировочный элемент 23

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 33' 28''
	71
	1255312.89
	2535575.05

	2
	224° 6' 30''
	150.08
	1255263.97
	2535626.5

	3
	341° 36' 38''
	40.02
	1255156.21
	2535522.05

	4
	44° 6' 53''
	21.26
	1255194.19
	2535509.42

	5
	313° 33' 26''
	35.5
	1255209.45
	2535524.22

	6
	44° 6' 31''
	109.99
	1255233.92
	2535498.49


Планировочный элемент 24

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 19''
	82
	1255118.97
	2535521.86

	2
	43° 32' 19''
	140.64
	1255062.48
	2535581.31

	3
	336° 2' 24''
	85.39
	1255164.43
	2535678.18

	4
	313° 32' 10''
	3.12
	1255242.45
	2535643.51

	5
	223° 32' 19''
	173.31
	1255244.6
	2535641.25


Планировочный элемент 25

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	358° 32' 11''
	3.07
	1255246.15
	2535651.72

	2
	88° 32' 25''
	189.81
	1255249.22
	2535651.64

	3
	178° 32' 25''
	82
	1255254.06
	2535841.39

	4
	268° 32' 24''
	157.12
	1255172.08
	2535843.48

	5
	336° 2' 24''
	85.43
	1255168.08
	2535686.41


Планировочный элемент 26

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 25''
	189.8
	1255254.69
	2535866.38

	2
	178° 32' 25''
	3.09
	1255259.53
	2536056.12

	3
	201° 2' 23''
	85.42
	1255256.44
	2536056.2

	4
	268° 32' 24''
	157.12
	1255176.72
	2536025.53

	5
	358° 32' 25''
	82
	1255172.72
	2535868.47


Планировочный элемент 27

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	223° 32' 26''
	3.08
	1255255.45
	2536066.72

	2
	201° 2' 23''
	85.42
	1255253.22
	2536064.6

	3
	133° 32' 24''
	153.37
	1255173.49
	2536033.93

	4
	43° 32' 11''
	82
	1255067.84
	2536145.11

	5
	313° 32' 22''
	186.06
	1255127.29
	2536201.6


Планировочный элемент 28

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 32' 27''
	205
	1255272.82
	2536083.29

	2
	133° 32' 24''
	79.95
	1255421.42
	2536224.51

	3
	178° 32' 24''
	169.83
	1255366.35
	2536282.46

	4
	223° 32' 25''
	84.91
	1255196.57
	2536286.79

	5
	313° 32' 22''
	200.04
	1255135.02
	2536228.3


Планировочный элемент 29

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	358° 32' 26''
	85.34
	1255294.71
	2536313.8

	2
	313° 32' 25''
	81.66
	1255380.02
	2536311.63

	3
	43° 32' 25''
	69.11
	1255436.27
	2536252.43

	4
	88° 45' 53''
	39.6
	1255486.37
	2536300.04

	5
	133° 32' 24''
	69.69
	1255487.22
	2536339.63

	6
	178° 32' 26''
	142.52
	1255439.22
	2536390.14

	7
	268° 32' 25''
	80
	1255296.74
	2536393.77


Планировочный элемент 30

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 26''
	27.52
	1255384.92
	2536419.03

	2
	133° 32' 24''
	72.8
	1255385.62
	2536446.55

	3
	178° 32' 24''
	35.52
	1255335.47
	2536499.32

	4
	268° 32' 24''
	79
	1255299.96
	2536500.23

	5
	358° 32' 25''
	87
	1255297.94
	2536421.25


Планировочный элемент 31

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 6''
	91
	1255032.01
	2536348.33

	2
	43° 32' 6''
	133.4
	1254969.32
	2536414.31

	3
	358° 32' 24''
	205
	1255066.03
	2536506.19

	4
	268° 32' 24''
	79
	1255270.97
	2536500.96

	5
	178° 32' 24''
	155.31
	1255268.95
	2536421.99

	6
	223° 32' 6''
	112.68
	1255113.69
	2536425.95


Планировочный элемент 32

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 32' 6''
	107.76
	1255055.4
	2536323.71

	2
	358° 32' 24''
	134.78
	1255133.52
	2536397.93

	3
	268° 32' 24''
	80
	1255268.25
	2536394.5

	4
	178° 32' 24''
	86.08
	1255266.22
	2536314.53

	5
	223° 32' 28''
	85.63
	1255180.16
	2536316.72

	6
	133° 32' 6''
	91.01
	1255118.09
	2536257.73


Планировочный элемент 33

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 6''
	91
	1255008.81
	2536326.29

	2
	223° 32' 6''
	196.02
	1254946.13
	2536392.26

	3
	313° 32' 46''
	91
	1254804.02
	2536257.24

	4
	43° 32' 6''
	196.01
	1254866.71
	2536191.29


Планировочный элемент 34

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 6''
	91
	1254952.81
	2536100.67

	2
	43° 32' 25''
	196
	1254890.13
	2536166.64

	3
	313° 32' 6''
	91
	1255032.21
	2536301.66

	4
	223° 32' 25''
	196
	1255094.89
	2536235.69


Планировочный элемент 35

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	223° 32' 24''
	3.08
	1255140.29
	2536022.42

	2
	201° 2' 23''
	85.42
	1255138.05
	2536020.3

	3
	133° 32' 26''
	106.16
	1255058.33
	2535989.63

	4
	43° 32' 11''
	82.01
	1254985.2
	2536066.59

	5
	313° 32' 14''
	138.85
	1255044.65
	2536123.08


Планировочный элемент 36

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	178° 30' 41''
	3.08
	1255144.36
	2536011.82

	2
	201° 2' 23''
	85.42
	1255141.28
	2536011.9

	3
	268° 32' 24''
	109.9
	1255061.56
	2535981.23

	4
	358° 32' 25''
	82
	1255058.76
	2535871.37

	5
	88° 32' 25''
	142.58
	1255140.73
	2535869.28


Планировочный элемент 37

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	178° 32' 25''
	82
	1255140.09
	2535844.29

	2
	268° 32' 24''
	109.9
	1255058.12
	2535846.38

	3
	336° 2' 24''
	85.42
	1255055.32
	2535736.52

	4
	358° 34' 10''
	3.08
	1255133.38
	2535701.83

	5
	88° 32' 25''
	142.58
	1255136.46
	2535701.75


Планировочный элемент 38

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 22''
	3.07
	1255131.85
	2535691.37

	2
	156° 1' 27''
	85.42
	1255129.73
	2535693.6

	3
	223° 32' 23''
	100.03
	1255051.68
	2535728.31

	4
	313° 32' 23''
	82
	1254979.17
	2535659.4

	5
	43° 32' 24''
	132.7
	1255035.66
	2535599.96


Планировочный элемент 39

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	178° 32' 24''
	78
	1255026.13
	2535847.2

	2
	268° 32' 24''
	43.75
	1254948.16
	2535849.18

	3
	223° 32' 25''
	77.31
	1254947.04
	2535805.45

	4
	313° 32' 25''
	96.01
	1254891
	2535752.19

	5
	43° 32' 40''
	91.62
	1254957.13
	2535682.6

	6
	88° 32' 24''
	101.51
	1255023.54
	2535745.72


Планировочный элемент 40

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 24''
	101.51
	1255026.77
	2535872.19

	2
	133° 32' 25''
	97.78
	1255029.35
	2535973.67

	3
	223° 32' 11''
	71.15
	1254962
	2536044.55

	4
	313° 32' 35''
	58.62
	1254910.42
	2535995.54

	5
	268° 32' 24''
	78.89
	1254950.8
	2535953.04

	6
	358° 32' 24''
	78
	1254948.79
	2535874.18


Планировочный элемент 41

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 28''
	157.03
	1254877.12
	2535766.59

	2
	43° 32' 25''
	161.85
	1254768.95
	2535880.42

	3
	313° 32' 35''
	64.35
	1254886.27
	2535991.91

	4
	268° 32' 24''
	131.07
	1254930.6
	2535945.27

	5
	223° 32' 33''
	69.17
	1254927.26
	2535814.24


Планировочный элемент 42

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 28''
	8
	1254772
	2535917.81

	2
	43° 32' 24''
	225.07
	1254766.49
	2535923.61

	3
	133° 33' 2''
	91
	1254929.64
	2536078.65

	4
	223° 32' 24''
	225.06
	1254866.95
	2536144.61

	5
	133° 31' 42''
	8
	1254703.8
	2535989.57

	6
	223° 32' 24''
	74.79
	1254698.29
	2535995.37

	7
	313° 32' 28''
	107
	1254644.08
	2535943.85

	8
	43° 32' 24''
	74.79
	1254717.79
	2535866.29


Планировочный элемент 43

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 25''
	91
	1254641.44
	2535977.21

	2
	43° 32' 38''
	278.76
	1254578.75
	2536043.18

	3
	313° 32' 38''
	91
	1254780.81
	2536235.22

	4
	223° 32' 38''
	278.76
	1254843.5
	2536169.26


Планировочный элемент 44

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 24''
	91
	1254584.24
	2535922.85

	2
	223° 32' 24''
	215.33
	1254521.55
	2535988.82

	3
	313° 32' 24''
	91
	1254365.46
	2535840.48

	4
	43° 32' 24''
	215.33
	1254428.14
	2535774.52


Планировочный элемент 45

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 25''
	8
	1254675.86
	2535826.44

	2
	223° 32' 25''
	215.33
	1254670.34
	2535832.24

	3
	133° 32' 24''
	91
	1254514.25
	2535683.91

	4
	43° 32' 25''
	215.33
	1254451.56
	2535749.87

	5
	133° 32' 27''
	8
	1254607.66
	2535898.21

	6
	43° 32' 25''
	38.89
	1254602.15
	2535904.01

	7
	313° 31' 24''
	107
	1254630.34
	2535930.79

	8
	223° 32' 25''
	38.86
	1254704.02
	2535853.21


Планировочный элемент 46

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 30''
	142.02
	1254821.5
	2535713.74

	2
	223° 32' 18''
	127.27
	1254723.67
	2535816.69

	3
	313° 32' 6''
	48.74
	1254631.41
	2535729.02

	4
	358° 32' 25''
	131.93
	1254664.98
	2535693.69

	5
	43° 32' 29''
	33.99
	1254796.87
	2535690.33


Планировочный элемент 47

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	88° 32' 24''
	88
	1254740.46
	2535575.73

	2
	358° 32' 25''
	65.06
	1254742.71
	2535663.7

	3
	43° 32' 29''
	45.5
	1254807.75
	2535662.04

	4
	313° 32' 26''
	88
	1254840.73
	2535693.39

	5
	223° 32' 24''
	81.96
	1254901.35
	2535629.6

	6
	178° 32' 24''
	101.51
	1254841.94
	2535573.14


Планировочный элемент 48

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	43° 32' 25''
	88
	1254542.49
	2535654.19

	2
	313° 32' 14''
	67.34
	1254606.29
	2535714.81

	3
	358° 32' 25''
	65.06
	1254652.67
	2535665.99

	4
	268° 32' 24''
	88
	1254717.71
	2535664.34

	5
	178° 32' 24''
	101.51
	1254715.47
	2535576.36

	6
	133° 32' 25''
	103.79
	1254613.99
	2535578.95


Планировочный элемент 49

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 31''
	95.53
	1254587.21
	2535564.9

	2
	223° 32' 25''
	107.57
	1254521.4
	2535634.14

	3
	313° 32' 31''
	95.53
	1254443.43
	2535560.04

	4
	43° 32' 25''
	107.57
	1254509.24
	2535490.8


Планировочный элемент 50

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	223° 32' 25''
	107.57
	1254430.47
	2535729.83

	2
	313° 32' 31''
	91
	1254352.49
	2535655.72

	3
	43° 32' 25''
	107.57
	1254415.18
	2535589.76

	4
	133° 32' 31''
	91
	1254493.16
	2535663.86


Планировочный элемент 51

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	133° 32' 31''
	91
	1254407.05
	2535754.47

	2
	223° 31' 54''
	107.57
	1254344.36
	2535820.44

	3
	313° 32' 31''
	91
	1254266.37
	2535746.35

	4
	43° 31' 54''
	107.57
	1254329.06
	2535680.38


Планировочный элемент 52

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	0° 28' 18''
	36.07
	1255127.34
	2535192.96

	2
	314° 6' 50''
	18.64
	1255163.41
	2535193.26

	3
	224° 0' 5''
	69.96
	1255176.38
	2535179.88

	4
	135° 1' 23''
	11.3
	1255126.06
	2535131.28

	5
	80° 12' 10''
	54.49
	1255118.07
	2535139.27








Документация по планировке юго-восточной территории г. Белоярский в составе проекта планировки и проекта межевания территории























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА















































ООО «Терпланпроект» 


          2014











PAGE  
2

