| ООО ЦРТ «Терраплан» 644112, г. Омск, ул. Степанца, д.3, офис 35П ИНН 5507179192, КПП 550701001, ОГРН 1165543088314, ОКПО 04970899 р/с 40702810105050000176, к/с 3010181000000000777, БИК 045209777, в филиал «Омский» ОАО «ОТП БАНК» г. Омск |  | ООО ЦРТ «Терраплан» 644112, г. Омск, ул. Степанца, д.3, офис 35П Тел.: 8 (995) 273-84-13 Факс: 8 (3812) 95-52-96 E-mail: crt@terraplan.pro Cайт: terraplan.pro |
| --- | --- | --- |

внесение изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории

микрорайона 5А в г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области

Положение о характеристиках планируемого

развития территории

Санкт-Петербург

2024г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Положение о характеристиках планируемого развития территории	3

1.	Характеристика развития территории	3

2. Численность населения и жилищный фонд	3

3. Объекты общественно-делового назначения	3

4. Объекты транспортной инфраструктуры	7

5. Объекты системы инженерной подготовки территории	7

6. Объекты систем инженерного обеспечения территории	7

7. Сводный перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства	8

7. Объекты капитального строительства местного значения, регионального и федерального значения	9

8. Основные технико-экономические показатели	10

II.	Положение об очередности планируемого развития территории	11

Приложение 1	12

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проект "Внесение изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания микрорайона 5А в г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области" (далее - Проект) подготовлен ООО ЦРТ "Терраплан".

Площадь территории, применительно к которой вносятся изменения в ранее выполненную документацию по планировке территории составляет 19,71 га.

Основные технико-экономические показатели территории по результатам реализации Проекта представлены в разделах 1-9 настоящего Положения о размещении объектов капитального строительства.

- Характеристика развития территории

Территория проекта планировки части территории микрорайона 5а располагается в северной части г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Освоение территории проекта планировки начало во второй половине 2000-х, когда были проведены работы по инженерной подготовке территории.

2. Численность населения и жилищный фонд

В настоящее время на территории проекта планировки введено в эксплуатацию 40 жилых домов, общей площадью 6,3 тыс. кв. м, средняя площадь дома составляет около 158,0 кв. м. Если принять, что около 15% площади приходится на нежилые помещения дома (веранды, пристроенные гаражи) общая расчетная жилая площадь домов составит 5,4 тыс. кв. м.

Общее количество участков для размещения индивидуальных домом в границах проектирования увеличится со 122 до 128 шт.

При сохранении средних параметров по ранее возведенным 40 домах, получаем общую площадь застройки 20,4 тыс. кв. м, из которой жилая площадь составляет 17,3 тыс. кв. м.

Коэффициент семейности для Белоярского района, согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 составил 2,4, но для проекта будет принят показатель равный 3. Расчетная численность существующего населения составляет 120 жителей, а при полном освоении территории прогнозная численность принята равная 384 чел.

Расчётная жилищная обеспеченность для жилых объектов составит при полном освоении территории 44,7 кв. м/чел.

3. Объекты общественно-делового назначения

Система культурно-бытового обслуживания строится по территориальному принципу исходя из предельных радиусов доступности, заданных нормативами градостроительного проектирования. Объекты обслуживания размещены в пределах микрорайонов, а также кварталов жилой и общественной застройки, и на территории зоны объектов улично-дорожной сети, с соблюдением условия пешеходной доступности для граждан, проживающих на обслуживаемой территории. Объекты обслуживания связаны между собою и с прилегающей застройкой обустроенными пешеходными путями.

При оценке потребности в объектах социально-бытовой инфраструктуры использованы следующие нормативные документы:

Местные нормативы градостроительного проектирования Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные постановление администрации Белоярского района 07.12.2023 №755;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2);

Распоряжение министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 №649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

Полный расчет потребности в учреждениях обслуживания, необходимый для прогнозного населения в границах проекта планировки представлен в таблице № 3-1.

В связи с небольшой нагрузкой на объекты социально-культурного и бытового обслуживания, которое будет создавать население, проживающее в границах проекта планировки, экономически нецелесообразно размещать данные объекты в границах проекта планировки. Обслуживание будет происходить в соседних микрорайонах.

Учитывая наличие береговой линии, возможно предусмотреть размещение детских игровых и спортивных площадок общей площадью 500,0 кв. м с Единовременной пропускной способностью 24 чел.

Объекты здравоохранения относятся к полномочиям региональных властей, согласно действующих документов территориального планирования и программ развития здравоохранения, на территории проекта планировки не предусмотрено размещение данных объектов, а обслуживание будет осуществляться вне границ проекта планировки.

Таблица № 3-1

Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Значение расчетного показателя | ед. изм. | на 1000 чел | Норматив. докум. | Требуется по нормам | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 86 мест на 1000 жителей | мест | 86 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 33 | Использование существующего дошкольного учреждения в 7 микрорайоне |
| 2 | Общеобразовательные организации | 177 мест на 1000 жителей | мест | 177 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 68 | Использование существующих общеобразовательных учреждений в 3 микрорайоне |
| 3 | Организации дополнительного образования | 191 место на 1000 жителей | мест | 191 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 74 | Обслуживание на базе учреждения дополнительного образования в 3 микрорайоне |
|  |  | в том числе на базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций – 101 место на 1000 жителей | мест | 101 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 39 | Обслуживание на базе школ в 3 микрорайоне |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения (в том числе стадионы) | Общая площадь, 1250 кв. м на 1000 чел. | кв. м | 1250 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 483,8 | Рекомендуется обустройство плоскостного сооружения вдоль береговой линии 500 кв. м |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | Площадь зала, 360 кв. м на 1000 чел | кв. м | 360 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 139,3 | Небольшая проектная мощность, размещение данных объектов нецелесообразно. Обслуживание в спортивных залах и бассейне предусмотрено за границами проекта планировки. |
| 6 | Плавательные бассейны общего пользования | Площадь зеркала воды, 25 кв. м на 1000 чел. | кв. м | 25 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 9,7 |  |
| 7 | Межпоселенческая библиотека | Количество объектов на район, ед. | объект | 1 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 1 | Обслуживание в 4 микрорайоне |
|  |  | 5 тыс. ед. хранения на 1000 чел. | тыс. экз. | 5 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 1,9 |  |
| 8 | Дом культуры | Количество объектов на район, ед. | объект | 1 | Распоряжение министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 | 1 | Обслуживание в соседнем микрорайоне в КДЦ «Камертон» |
|  |  | Количество посадочных мест на 1000 чел. в зависимости от численности населения поселения: 20 000 и более чел.– 65 мест | мест | 65 |  | 25 |  |
| 9 | Торговые объекты | Площадь стационарных торговых объектов в городе Белоярский, 280,0 кв. м на 1000 чел. | кв. м | 280,0 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 108,4 | Обслуживание в соседнем микрорайоне |
|  |  | в т. ч. по продаже продовольственных товаров - 180,0 кв. м. | кв. м | 180,0 |  | 69,7 |  |
|  |  | в т. ч. по продаже продовольственных товаров - 100,0 кв. м. | кв. м | 100,0 |  | 38,7 |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | 40 места на 1 тыс. человек | мест | 40 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 16 | Обслуживание в соседнем микрорайоне в ТРЦ |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1 тыс. человек | мест | 9 | МНГП от 07.12.2023 № 755 | 4 |  |

4. Объекты транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения требуемого качества улично-дорожной сети рассматриваемой территории проектом планировки предлагается сформировать улично-дорожную сеть с учетом особенностей застройки прилегающих территорий. Перечень сооружений транспортной инфраструктуры, планируемых к строительству и реконструкции, приведен в таблице 2.

Параметры и характеристика сооружений транспортной инфраструктуры

Таблица 2

| Типы сооружений | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Главная улица (реконструкция) | км | 0,57 |
| Основная улица (новое строительство) | км | 3,62 |
| Проезды (новое строительство) | км | 0,245 |
| Парковки (новое строительство) | шт./машино-мест | 6/85 |

5. Объекты системы инженерной подготовки территории

На территории микрорайона предусмотрено строительство системы водоотведения и очистки ливневых стоков.

Перечень сооружений, обеспечивающих сбор и очистку ливневых стоков, приведен в таблице 3.

Параметры и характеристика сооружений системы инженерной подготовки территории

Таблица 3

| Типы сооружений | Ед. изм. | Параметры | Зона размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотводной лоток (Дренаж) | км | 4,28 | Зона транспортной инфраструктуры (подтип: Зона улично-дорожной сети), Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |

6. Объекты систем инженерного обеспечения территории

На территории микрорайона предусмотрено строительство инженерных сооружений, перечень которых приведен в таблице 4.

Параметры и характеристика сооружений системы инженерного обеспечения территории

Таблица 4

| № п/п | Перечень инженерных сооружений | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы электроснабжения |  |  |
| 1.1 | - ВЛ 0,4 кВ воздушные (новое строительство) | км | 0,73 |
| 2 | Системы водоотведения |  |  |
| 2.1 | - самотечный коллектор (новое строительство) | км | 3,2 |
| 2.2 | - напорный коллектор (новое строительство) | км | 0,5 |
| 2.3 | - КНС | объект | 2 |
| 2.4 | - КГН | объект | 1 |
| 3 | Системы газоснабжения |  |  |
| 3.1 | - газопровод низкого давления (новое строительство) | км | 0,07 |

7. Сводный перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки территории в границах проектирования выделяются следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона инженерной инфраструктуры;

Так же в границах проекта планировки выделяют зоны территорий общего пользования:

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона озелененных территорий общего пользования.

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон территорий общего пользования и зон озеленения санитарно-защитного назначения приведен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в границах проекта планировки территории | 19,71 | 100 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,66 | 64 |
| 2 | Зона транспортной инфраструктуры | 6,16 | 31 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,12 | 1 |
| 4 | Зона озелененных территорий общего пользования | 0,75 | 4 |

Согласно правилам землепользования и застройки Белоярского городского поселения территория, в отношении которой разрабатывается документация планировки территории, расположена в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Данные о плотности и параметрах застройки территории приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Вид территориаль-ной зоны | Условные номера образуемых земельных участков | Вид застройки | Максималь-ная этажность | Процент застройки | коэффициент застройки земельного участка (Кз) | коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) | :ЗУ 1 – :ЗУ 11; : ЗУ 16 | для индивидуального жилищного строительства | Предельное количество надземных этажей – 3 | 49- 74,1% | - | - |
|  | : ЗУ 12 | коммунальное обслуживание | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
|  | : ЗУ 14 | благоустройство территории | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
|  | : ЗУ 15 | улично-дорожная сеть | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| Иные параметры: Отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с чертежом планировки территории. |  |  |  |  |  |  |

7. Объекты капитального строительства местного значения, регионального и федерального значения

На территории микрорайона не планируется размещение объектов регионального и федерального значения.

8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |
| 1.1 | Всего в границах проекта планировки территории | га | 19,71 | 19,71 |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 12,78 | 12,78 |
| 1.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 6,06 | 6,06 |
| 1.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,11 | 0,11 |
| 1.4 | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,75 | 0,75 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | Чел. | 120 | 384 |
| 3. | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилого фонда | м2 | 6300 | 20400 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения жилым фондом | м2/чел. | * | 44,7 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 0,69 | 4,545 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Электропотребление | кВт | * | 263,0 |
| 6.1.2 | Общая протяженность ЛЭП | км | 4,81 | 5,54 |
| 6.2. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водопотребление | м3/сут | * | 131,16 |
| 6.2.2 | Общая протяженность разводящих водопроводных сетей | км | 4,13 | 4,13 |
| 6.3. | Водоотведение |  |  |  |
| 6.3.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут | * | 69,66 |
| 6.3.2 | Общая протяженность канализационных сетей | км | 0,084 | 8,01 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа, всего | м3/час | * | 257,65 |
| 6.4.2 | Протяженность сетей газоснабжения | км | 0,367 | 3,733 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение | Гкал/год | * | 17302,71 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 0,224 | 0,224 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | * | 130 |

Примечание: * - данные отсутствуют.

- Положение об очередности планируемого развития территории

С учетом вышеизложенных положений, Проектом предлагается очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанные в таблице 8.

Таблица 8

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1-я очередь |  |  |
| 1 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку | Формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. |
| 2 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения |  |
| 2-я очередь |  |  |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций | На первом этапе освоения территории предусмотрено: - строительство инженерных коммуникаций. - строительство 114 индивидуальных усадебных домов; - строительство внутриквартальных проездов, парковок; |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию |  |

Приложение 1

Ведомость координат поворотных точек красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| Планировочный элемент 1 |  |  |
| 109 | 1258783,68 | 2530834,47 |
| 110 | 1258800,11 | 2530814,71 |
| 111 | 1258780,27 | 2530788,51 |
| 112 | 1258764,78 | 2530768,03 |
| 113 | 1258739,85 | 2530798,01 |
| 114 | 1258759,07 | 2530814,00 |
| Планировочный элемент 2 |  |  |
| 42 | 1258827,55 | 2530993,22 |
| 43 | 1258852,65 | 2530989,97 |
| 44 | 1258865,24 | 2530974,82 |
| 45 | 1258872,15 | 2530966,51 |
| 46 | 1258846,60 | 2530914,46 |
| 47 | 1258842,53 | 2530906,19 |
| 48 | 1258830,16 | 2530895,89 |
| 49 | 1258811,32 | 2530880,22 |
| 50 | 1258792,48 | 2530864,56 |
| 51 | 1258773,64 | 2530848,89 |
| 52 | 1258754,80 | 2530833,21 |
| 53 | 1258728,66 | 2530811,47 |
| 54 | 1258712,36 | 2530831,08 |
| 55 | 1258696,05 | 2530850,69 |
| 56 | 1258679,75 | 2530870,29 |
| 57 | 1258705,90 | 2530892,03 |
| 58 | 1258724,74 | 2530907,70 |
| 59 | 1258743,58 | 2530923,38 |
| 60 | 1258762,42 | 2530939,04 |
| 61 | 1258781,26 | 2530954,71 |
| 62 | 1258800,10 | 2530970,38 |
| 63 | 1258818,93 | 2530986,06 |
| Планировочный элемент 3 |  |  |
| 64 | 1258696,34 | 2531010,24 |
| 65 | 1258701,03 | 2531009,63 |
| 66 | 1258743,31 | 2531004,14 |
| 67 | 1258789,97 | 2530998,10 |
| 68 | 1258796,54 | 2530990,19 |
| 69 | 1258771,94 | 2530969,72 |
| 70 | 1258749,64 | 2530951,17 |
| 71 | 1258730,81 | 2530935,51 |
| 72 | 1258711,99 | 2530919,87 |
| 73 | 1258693,17 | 2530904,21 |
| 74 | 1258668,56 | 2530883,74 |
| 75 | 1258651,62 | 2530904,12 |
| 76 | 1258634,68 | 2530924,49 |
| 77 | 1258617,74 | 2530944,86 |
| 78 | 1258642,35 | 2530965,33 |
| 79 | 1258661,17 | 2530980,99 |
| 80 | 1258679,99 | 2530996,64 |
| Планировочный элемент 4 |  |  |
| 1 | 1258569,19 | 2531026,73 |
| 2 | 1258602,71 | 2531022,38 |
| 3 | 1258656,66 | 2531015,39 |
| 4 | 1258664,23 | 2531006,29 |
| 5 | 1258635,77 | 2530982,62 |
| 6 | 1258606,55 | 2530958,32 |
| 7 | 1258589,61 | 2530978,70 |
| 8 | 1258586,37 | 2530982,59 |
| 9 | 1258567,55 | 2530993,13 |
| 10 | 1258544,38 | 2531006,11 |
| Планировочный элемент 5 |  |  |
| 85 | 1258284,63 | 2530927,02 |
| 86 | 1258294,70 | 2530945,00 |
| 87 | 1258308,01 | 2530955,38 |
| 88 | 1258339,04 | 2530986,15 |
| 89 | 1258352,16 | 2530978,80 |
| 90 | 1258331,64 | 2530942,15 |
| 91 | 1258313,96 | 2530910,60 |
| Планировочный элемент 6 |  |  |
| 92 | 1258403,95 | 2531035,36 |
| 93 | 1258437,54 | 2531016,54 |
| 94 | 1258471,16 | 2530997,72 |
| 95 | 1258458,66 | 2530975,48 |
| 96 | 1258446,13 | 2530953,19 |
| 97 | 1258433,71 | 2530931,05 |
| 98 | 1258421,28 | 2530908,72 |
| 99 | 1258408,88 | 2530886,44 |
| 100 | 1258396,42 | 2530864,40 |
| 101 | 1258362,81 | 2530883,22 |
| 102 | 1258329,21 | 2530901,97 |
| 103 | 1258341,65 | 2530924,15 |
| 104 | 1258354,09 | 2530946,37 |
| 105 | 1258366,55 | 2530968,63 |
| 106 | 1258372,70 | 2530979,54 |
| 107 | 1258379,04 | 2530990,83 |
| 108 | 1258391,43 | 2531013,12 |
| Планировочный элемент 7 |  |  |
| 131 | 1258526,90 | 2530995,68 |
| 132 | 1258549,02 | 2530983,31 |
| 133 | 1258570,39 | 2530971,33 |
| 134 | 1258575,00 | 2530968,79 |
| 135 | 1258593,24 | 2530947,17 |
| 136 | 1258561,18 | 2530920,56 |
| 137 | 1258542,22 | 2530904,71 |
| 138 | 1258518,56 | 2530885,06 |
| 139 | 1258494,98 | 2530865,37 |
| 140 | 1258454,39 | 2530831,74 |
| 141 | 1258445,60 | 2530836,55 |
| 142 | 1258444,72 | 2530835,02 |
| 143 | 1258410,82 | 2530854,29 |
| 144 | 1258411,69 | 2530855,84 |
| 145 | 1258424,10 | 2530877,93 |
| 146 | 1258436,53 | 2530900,14 |
| 147 | 1258449,02 | 2530922,44 |
| 148 | 1258461,46 | 2530944,67 |
| 149 | 1258473,91 | 2530966,93 |
| 150 | 1258488,39 | 2530992,75 |
| 151 | 1258515,52 | 2530994,76 |
| Планировочный элемент 8 |  |  |
| 189 | 1258604,32 | 2530933,63 |
| 190 | 1258629,70 | 2530903,11 |
| 191 | 1258655,11 | 2530872,56 |
| 192 | 1258634,56 | 2530855,47 |
| 193 | 1258614,74 | 2530838,98 |
| 194 | 1258595,52 | 2530822,99 |
| 195 | 1258576,30 | 2530807,00 |
| 196 | 1258557,08 | 2530791,02 |
| 197 | 1258537,86 | 2530775,03 |
| 198 | 1258512,46 | 2530805,59 |
| 199 | 1258510,99 | 2530807,46 |
| 200 | 1258487,04 | 2530836,15 |
| 201 | 1258506,28 | 2530852,15 |
| 202 | 1258525,52 | 2530868,13 |
| 203 | 1258544,74 | 2530884,11 |
| 204 | 1258563,95 | 2530900,08 |
| 205 | 1258583,94 | 2530916,69 |
| Планировочный элемент 9 |  |  |
| 24 | 1258666,27 | 2530858,70 |
| 25 | 1258690,72 | 2530829,54 |
| 26 | 1258715,03 | 2530800,50 |
| 27 | 1258694,73 | 2530783,51 |
| 28 | 1258674,44 | 2530766,72 |
| 29 | 1258654,18 | 2530749,82 |
| 30 | 1258633,92 | 2530732,96 |
| 31 | 1258613,66 | 2530716,12 |
| 32 | 1258593,40 | 2530699,26 |
| 33 | 1258573,12 | 2530682,42 |
| 34 | 1258548,88 | 2530711,58 |
| 35 | 1258524,62 | 2530740,76 |
| 36 | 1258544,90 | 2530757,60 |
| 37 | 1258565,16 | 2530774,46 |
| 38 | 1258585,42 | 2530791,30 |
| 39 | 1258605,68 | 2530808,16 |
| 40 | 1258625,96 | 2530825,00 |
| 41 | 1258646,21 | 2530841,92 |
| Планировочный элемент 10 |  |  |
| 115 | 1258726,53 | 2530786,96 |
| 116 | 1258743,30 | 2530766,87 |
| 117 | 1258759,86 | 2530746,92 |
| 118 | 1258731,43 | 2530722,90 |
| 119 | 1258703,04 | 2530699,30 |
| 120 | 1258674,66 | 2530675,72 |
| 121 | 1258646,30 | 2530652,12 |
| 122 | 1258617,92 | 2530628,54 |
| 123 | 1258601,22 | 2530648,62 |
| 124 | 1258584,50 | 2530668,72 |
| 125 | 1258612,88 | 2530692,30 |
| 126 | 1258641,26 | 2530715,90 |
| 127 | 1258669,63 | 2530739,48 |
| 128 | 1258698,01 | 2530763,07 |
| 129 | 1258711,86 | 2530774,58 |
| 130 | 1258712,95 | 2530775,49 |
| Планировочный элемент 11 |  |  |
| 152 | 1258482,86 | 2530763,63 |
| 153 | 1258503,46 | 2530738,84 |
| 154 | 1258520,28 | 2530718,60 |
| 155 | 1258537,12 | 2530698,34 |
| 156 | 1258553,96 | 2530678,10 |
| 157 | 1258570,80 | 2530657,84 |
| 158 | 1258587,62 | 2530637,60 |
| 159 | 1258604,46 | 2530617,34 |
| 160 | 1258575,92 | 2530593,40 |
| 161 | 1258558,98 | 2530613,78 |
| 162 | 1258542,14 | 2530634,04 |
| 163 | 1258525,32 | 2530654,28 |
| 164 | 1258508,48 | 2530674,54 |
| 165 | 1258491,64 | 2530694,78 |
| 166 | 1258474,82 | 2530715,04 |
| 167 | 1258453,92 | 2530740,17 |
| Планировочный элемент 12 |  |  |
| 206 | 1258436,64 | 2530760,95 |
| 207 | 1258465,50 | 2530784,68 |
| 208 | 1258447,55 | 2530806,09 |
| 209 | 1258432,88 | 2530823,74 |
| 210 | 1258424,00 | 2530828,70 |
| 211 | 1258403,06 | 2530840,44 |
| 212 | 1258382,13 | 2530852,16 |
| 213 | 1258361,18 | 2530863,88 |
| 214 | 1258343,49 | 2530832,28 |
| 215 | 1258364,40 | 2530820,55 |
| 216 | 1258363,91 | 2530819,66 |
| 217 | 1258384,84 | 2530807,94 |
| 218 | 1258405,80 | 2530796,20 |
| 219 | 1258408,65 | 2530794,59 |
| 220 | 1258418,91 | 2530782,26 |
| Планировочный элемент 13 |  |  |
| 11 | 1258237,24 | 2530933,34 |
| 12 | 1258258,95 | 2530921,17 |
| 13 | 1258280,70 | 2530908,98 |
| 14 | 1258302,44 | 2530896,80 |
| 15 | 1258324,17 | 2530884,63 |
| 16 | 1258345,90 | 2530872,46 |
| 17 | 1258327,71 | 2530839,95 |
| 18 | 1258305,97 | 2530852,13 |
| 19 | 1258284,24 | 2530864,32 |
| 20 | 1258262,50 | 2530876,50 |
| 21 | 1258240,76 | 2530888,67 |
| 22 | 1258219,02 | 2530900,84 |
| 23 | 1258219,51 | 2530901,73 |
| Планировочный элемент 14 |  |  |
| 81 | 1258218,39 | 2530935,55 |
| 82 | 1258175,37 | 2530940,59 |
| 83 | 1258168,86 | 2530928,95 |
| 84 | 1258203,75 | 2530909,40 |
| Планировочный элемент 15 |  |  |
| 168 | 1258641,06 | 2530515,27 |
| 169 | 1258671,28 | 2530540,47 |
| 170 | 1258691,53 | 2530557,33 |
| 171 | 1258711,79 | 2530574,20 |
| 172 | 1258732,04 | 2530591,08 |
| 173 | 1258752,29 | 2530607,95 |
| 174 | 1258760,23 | 2530614,55 |
| 175 | 1258769,48 | 2530628,49 |
| 176 | 1258772,69 | 2530637,18 |
| 177 | 1258754,64 | 2530659,53 |
| 178 | 1258768,41 | 2530670,98 |
| 179 | 1258744,16 | 2530700,15 |
| 180 | 1258723,89 | 2530683,30 |
| 181 | 1258703,62 | 2530666,45 |
| 182 | 1258683,35 | 2530649,60 |
| 183 | 1258663,08 | 2530632,75 |
| 184 | 1258642,81 | 2530615,90 |
| 185 | 1258622,55 | 2530599,06 |
| 186 | 1258592,64 | 2530574,16 |
| 187 | 1258608,53 | 2530554,35 |
| 188 | 1258624,78 | 2530534,83 |