|  | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Городское планирование» |
| --- | --- |

Комплексный проект градостроительного развития 
территории СУ-926
в г. Белоярский в целях индивидуального жилищного строительства

МК-0187300008518000032-0064518-01-ППТ

Книга 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2018

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Городское планирование» |
| --- | --- |

Комплексный проект градостроительного развития 
территории СУ-926
в г. Белоярский в целях индивидуального жилищного строительства

МК-0187300008518000032-0064518-01-ППТ

# Книга 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

| Директор | О.В. Чемякина |
| --- | --- |

2018

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Вед.градостроитель | М.Е.Гилева |  |
| Градостроитель | А.А.Мусихина |  |

# Состав документации по планировке территории

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Книга 1 Положения о характеристиках и об очередности планируемого развития территории | - | 25 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Основной чертёж проекта планировки территории | М 1:2000 | 1 |  |
| 2 | Разбивочный чертёж красных линий | М 1:2000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Книга 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 56 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:10000 | 1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:2000 | 1 |  |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:2000 | 1 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:2000 | 1 |  |
| 5 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:2000 | 1 |  |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Книга 3 Сведения об образуемых земельных участках | - | 31 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертёж межевания территории | М 1:2000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема существующего землепользования территории | М 1:2000 | 1 |  |

# Содержание

Введение	7

1 Общие сведения	10

1.1 Местоположение	10

1.2 Климат	10

1.3 Рельеф	11

1.4 Гидрография	12

1.5 Полезные ископаемые	12

1.6 Особо охраняемые территории	12

1.7 Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с градостроительной документацией	12

2 Информация о современном состоянии территории	15

2.1 Планировочная организация территории	15

2.2 Жилищный фонд	15

2.3 Учреждения и предприятия обслуживания населения	15

2.4 Транспортная инфраструктура	16

2.5 Инженерная инфраструктура	16

2.6 Информация о земельных ресурсах территории	16

2.7 Информация об ограничениях развития территории	17

2.8 Перечень основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций	17

2.8.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	17

2.8.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	18

2.9 Информация об объектах капитального строительства  федерального и регионального значения	18

3 Предложения по планировке территории	19

3.1 Планировочная организация территории	19

3.2 Жилищное строительство	20

3.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания	20

3.4 Транспортная инфраструктура	22

3.4.1 Улично-дорожная сеть	22

3.4.2 Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта	23

3.5 Инженерная инфраструктура	23

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение	23

3.5.2 Теплоснабжение	24

3.5.3 Электроснабжение	24

3.5.4 Газоснабжение	25

3.5.5 Связь	25

3.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	26

3.7 Зоны с особыми условиями использования территории	26

3.8 Экологическое состояние территории. Охрана окружающей среды	30

3.8.1 Охрана атмосферного воздуха	30

3.8.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	31

3.8.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель	31

3.8.4 Санитарная очистка территории	31

3.8.5 Радиационная обстановка	33

4 Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	34

4.1 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера	34

4.2 Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера	34

4.3 Устройства связи, радиофикации и оповещения	34

4.4 Проектные решения по гражданской обороне	35

4.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера	36

5 Последовательность осуществления мероприятий  (очередность строительства), предусмотренных  данным проектом планировки территории	38

6 Основные технико-экономические показатели	39

Приложение 1	41

Приложение 2	42

Приложение 3	46

Приложение 4	49

Приложение 5	51

Приложение 6	53

Приложение 7	54

Введение

Комплексный проект градостроительного развития территории СУ-926 в г. Белоярский в целях индивидуального жилищного строительства разработан на основании Постановления Администрации Белоярского района №291 от 11.04.2018 года «О подготовке документации по планировке территории» (приложение 1) в соответствии с техническим заданием (приложение 2).

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении положения о порядке использования, действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- решение Совета депутатов Белоярского района от 25.12.2014 года № 46 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Белоярский» (далее – местные нормативы);

- решение Совета депутатов Белоярского района от 25.12.2014 года № 45 «Правила по содержанию, благоустройству, озеленению и эстетическому состоянию территории городского поселения Белоярский»;

- решение Совета депутатов Белоярского района от 31.05.2016 года                                                    № 23 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский до 2020 года и на период до 2030 года»:

- решение Совета депутатов городского поселения Белоярский от 2.06.2014 №19 «Об утверждении генерального плана городского поселения Белоярский» (далее – Генеральный план);

- решение Совета депутатов городского поселения Белоярский от 12.05.2017 №22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Белоярский» (далее – Правила землепользования и застройки);

- постановление администрации Белоярского района от 14.05.2012 года № 719 «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Белоярского района»;

- решение Совета депутатов городского поселения Белоярский от 25 декабря 2014 года № 45 «Правила по содержанию, благоустройству, озеленению и эстетическому состоянию территории городского поселения Белоярский»;

- руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94;

- закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов»;

- постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.06.2007 N 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа»;

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарные правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»;

- свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;

- межгосударственный стандарт ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- межгосударственный стандарт ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- кадастровый план территории;

- топографическая основа в масштабе 1:500, выполненная ООО «ТЕРПЛАНПРОЕКТ» в 2014 году.

Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК-86 (далее – МСК-86).

1 Общие сведения

1.1 Местоположение

Территория проектирования расположена в центральной части городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского городского округа. Планировочный квартал – Семейный.

Северо-западная граница проектирования ограничена охранной зоной воздушной высоковольтной линии электропередачи. Северо-восточная граница проходит вдоль магистральной улицы районного значения. Южная граница ограничена существующей производственной территорией и общественно-деловой зоной.

Площадь территории проектирования составляет 5,73 га.

Сведения о расположении проектируемой территории приведены в графической части на схеме «Фрагмент карты планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры».

1.2 Климат

Городское поселение Белоярский находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым, но коротким летом. По строительно-климатическому районированию территория поселения находится в подрайоне 1Д. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения и взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и юго-западные, летом – северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра находится на уровне, 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерны продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. Первые заморозки обычно появляются в течении первых десяти дней октября, а иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах. Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100 С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на рассматриваемой территории. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха -17°C, ночная -24°C. Снег сухой, выпадает часто от 13 до 16 дней в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Максимальная глубина промерзания почвы не превышает 1,4м. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода не устойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха + 18°C, ночная + 14°C (абс. макс. +34°C). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры, в течение года, преобладают западные и юго-западные, со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

1.3 Рельеф

Территория проектирования по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). Преобладают отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения.

Территория города Белоярский расположена на левобережной, надпойменной террасе реки Казым.

Рельеф территории спокойный, с общим уклоном к водоёму, абсолютные отметки колеблются в пределах 21,03 м- 32,68 м над уровнем моря.

1.4 Гидрография

На участке проектирования отсутствуют водные объекты. Западнее проектируемой территории расположен водоем. Согласно данных Отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по ХМАО-ЮГРЕ данный водный объект в Государственном водном реестре не зарегистрирован. (Письмо Федерального агентства водных ресурсов НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ №11-548/18 от 23.04.2018 года (приложение 6))

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных водных объектов на проектируемой территории не осуществляется, соответственно зоны санитарной охраны отсутствуют (Письмо Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №12-ИСХ-9565 от 24.04.2018 года (приложение 7))

1.5 Полезные ископаемые

Согласно данных Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу в границах проектирования разведанные месторождения полезных ископаемых не зарегистрированы (Приложение 8).

1.6 Особо охраняемые территории

Согласно данных Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу в границах проектирования действующие особо охраняемые природные территории местного и регионального значения, категории которых установлены и. 2 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (природные парки, природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады), отсутствуют. (Приложение 9).

1.7 Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с градостроительной документацией

Генеральным планом в границах проектирования предусмотрено размещение жилой зоны, зоны общественно-делового назначения и зоны транспортной инфраструктуры.

Правилами землепользования застройки запланировано размещение территориальной зоны Ж1-3 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», О1 – «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» и  Т - 1 «Зона транспортной инфраструктуры».

Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования территории для указанной территориальной зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Градостроительные регламенты

| Территориальная зона | Градостроительный регламент |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Ж1-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Основные виды разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства - Коммунальное обслуживание Условно разрешенные виды использования нет Вспомогательные виды разрешенного использования - Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур - Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений |
| О1 – Зона делового, общественного и коммерческого назначения | Основные виды разрешенного использования - Общественное управление - Деловое управление - Банковская и страховая деятельность - Среднее и высшее профессиональное образование - Социальное обслуживание - Рынки - Магазины - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - Общественное питание - Гостиничное обслуживание - Здравоохранение - Культурное развитие - Развлечения - Спорт - Объекты придорожного сервиса - Обеспечение внутреннего правопорядка - Коммунальное обслуживание Условно разрешенные виды использования - Обслуживание автотранспорта - Религиозное использование - Ветеринарное обслуживание - Бытовое обслуживание - Автомобильный транспорт - Водный транспорт - Здравоохранение Вспомогательные виды разрешенного использования - Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка - Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра |
| Т-1 - Зона транспортной инфраструктуры | Основные виды разрешенного использования - Объекты гаражного назначения - Коммунальное обслуживание Условно разрешенные виды использования нет Вспомогательные виды разрешенного использования нет |

Проектом планировки запланировано размещение на данной территории индивидуальными жилой застройки.

Сведения о границах градостроительных зон приведены в графической части на «Схеме, отображающей местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схеме границ зон с особыми условиями использования территории. Схеме границ территорий объектов культурного наследия».

2 Информация о современном состоянии территории

2.1 Планировочная организация территории

Участок проектирования – планировочный квартал Семейный – частично застроенная территория. Застройка представлена объектами коммунально-складской инфраструктуры. Здания в ветхом состоянии запланированы к сносу.

В юго-западной части участка проектирования расположен спортивный зал и жилой дом. Спортивный зал запланирован к сносу.

Информация о функциональном зонировании территории в соответствии с данными Генерального плана представлена в таблице 2.

Таблица 2

Функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона | 2,57 | 44,85 |
| Зона общественно-деловая | 0,66 | 11,52 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,005 | 0,08 |
| Зона производственная и коммунально-складская | 0,42 | 7,33 |
| Зона общего пользования в составе жилой зоны | 2,07 | 36,22 |
| Всего: | 5,73 | 100,0 |

2.2 Жилищный фонд

В границах проектирования расположен один дом индивидуальной жилой застройки.

Таблица 3

Существующий жилищный фонд

| Наименование показателей и единица измерения | Существующий |
| --- | --- |
| Всего жилищный фонд, тыс. кв.м, в том числе: | 0,135 |
| Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв.м: | 0,135 |

2.3 Учреждения и предприятия обслуживания населения

На проектируемой территории расположен спортивный зал в южной части квартала предполагаемый к сносу.

2.4 Транспортная инфраструктура

Вдоль восточной границы проектирования проходит асфальтовая дорога производственной территории.

Территория проектирования в северной части пересекается автодорогами – подъездами к зданию склада.

Объекты обслуживания транспорта (автозаправочные станции, автомобильные мойки, станции технического обслуживания) в границах проектируемого квартала отсутствуют.

2.5 Инженерная инфраструктура

В южной части территории проектирования расположен газораспределительный пункт, к которому подходит газопровод высокого давления.

Вдоль северо-восточной границы проектирования проходят линии водоснабжения и связи.

Восточную часть территории проектирования пересекают сети теплоснабжения от котельной, расположенной в южной части квартала.

Северо-западную часть территории проектирования ограничивает воздушная высоковольтная линия электропередачи 10 кВ.

2.6 Информация о земельных ресурсах территории

Общая площадь участка проектирования 5,73 га. Территория проектирования представлена землями населенного пункта (кадастровый квартал 86:06:0020115).

Перечень земельных участков, стоящих на кадастровом учете приведен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень земельных участков, стоящих на кадастровом учёте

| Кадастровый номер | Разрешённое использование | Форма собственности |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 86:06:0020115:1513 | Под иными объектами специального назначения | - |
| 86:06:0020115:1529 | Под иными объектами специального назначения | - |
| 86:06:0020115:1530 | Под иными объектами специального назначения | Частная собственность |
| 86:06:0020115:1573 | Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов | - |
| 86:06:0020115:1586 | Для индивидуальной жилой застройки | Частная собственность |
| 86:06:0020115:1622 | Под иными объектами специального назначения | Частная собственность |
| 86:06:0020115:1623 | Под иными объектами специального назначения | Частная собственность |
| 86:06:0020115:177 | - | - |
| 86:06:0020115:36 | Для размещения коммунальных, складских объектов | Частная собственность |
| 86:06:0020115:887 | Для объектов жилой застройки | Частная собственность |
| 86:06:0020115:892 | Для размещения промышленных объектов | Собственность публично-правовых образований |

2.7 Информация об ограничениях развития территории

Охранная зона воздушной высоковольтной линии электропередачи установлена вдоль воздушных линий в северо-восточной части территории проектирования в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. N 255 "Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт").

Охранные зоны газораспределительных сетей – установлены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 878.

Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) производственно-коммунальных объектов – приняты согласно Генеральному плану.

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса водных объектов – установлены согласно Водного кодекса

2.8 Перечень основных факторов риска возникновения
 чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

2.8.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера на территории проектируемого квартала города Белоярский (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97) возможны вследствие опасных природных процессов и явлений метеорологического характера: ураганный ветер (ураган), шквал, смерч, очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем), очень сильный ветер, засуха, заморозки.

Процессы, требующие наблюдения – оврагообразование, заболачивание на пониженных участках рельефа, связанное с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод, вследствие чего возможно подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций.

2.8.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера на территории проектируемого квартала города Белоярский (в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97) могут представлять:

- аварии на радиационно-опасных объектах;

- аварии на пожароопасных объектах;

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на коммунально-складских объектах – от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Пожарная часть, которая осуществляет покрытие территории квартала Семейный - ФГКУ 9 ПЧ ФПС по Ханты-Мансийскому округу Югре, находится в городе Белоярский по адресу переулок Северный дом 5, обеспечивает нормативное время прибытия подразделения к месту пожара – 10 мин (в городских поселениях), согласно Федеральному закону 123-ФЗ.

2.9 Информация об объектах капитального строительства
 федерального и регионального значения

В границах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства регионального и федерального значения.

Сведения о современном состоянии территории приведены в графической части на «Схеме, отображающей местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схеме границ зон с особыми условиями использования территории. Схеме границ территорий объектов культурного наследия».

3 Предложения по планировке территории

3.1 Планировочная организация территории

Проект планировки территории микрорайона СУ-926 предусматривает размещение на данной территории индивидуальной жилой застройки, торгового комплекса и административно-делового объекта.

Проектом планировки осуществляется выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Въезд на территорию квартала Семейный предусматривается проектом с северо-восточной стороны.

Красные линии новых кварталов формируются с учетом границ существующих участков и проектируемой улично-дорожной сети.

На территории проектируемого квартала Семейный проектом определены следующие виды функциональных зон:

- жилая зона;

- зона общественно-деловая;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона общего пользования.

Жилая зона представлена проектируемыми кварталами индивидуальной жилой застройки, общая площадь которых составляет 2,57 га (из них 0,09 – жилая зона, существующая сохраняемая). Минимальная площадь земельного участка 0,07 га.

Предусмотрено размещение объекта торгового и общественно-делового назначения на территории проектируемого квартала.

Зона общего пользования представлена проектируемыми улицами и проездами.

3.2 Жилищное строительство

Проектируемый жилищный фонд составит 3855 кв.м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность в новом жилом фонде составляет 30 кв.м/чел, согласно Местных нормативов.

Новое строительство представлено индивидуальной застройкой, размещаемой на свободной от застройки территории.

Количество новых домов в индивидуальном строительстве составит – 31 дом.

Население на расчётный срок определено в количестве 129 человек

Средняя площадь индивидуального дома – 120 кв.м.

Средняя плотность населения жилых кварталов (нетто) составит 23 чел./га.

Основные показатели жилищного строительства приведены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели жилищного строительства

| № | Наименование показателей и единица измерения | Существующий | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилищный фонд, тыс. кв.м, в том числе: | - | 3,855 |
| 2 | Жилищный фонд, существующий сохраняемый, тыс. кв.м, | 0,135 | 0,135 |
| 3 | Новое строительство, тыс. кв.м, в том числе: | - | 3,720 |
| 4 | Территория под новое строительство, га | - | 2,48 |
| 5 | Население, тыс. чел. | - | 129 |
| 6 | Средняя плотность населения жилых кварталов (нетто), чел/га | - | 23 |

3.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций местных нормативов и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство». Расчет потребности произведен на численность населения в проектируемой застройке (129 чел.).

Потребность населения квартала Семейный в детских дошкольных учреждениях составит 13 мест, что обеспечивается существующими детскими садами города Белоярский.

Потребность в школах составит 23 места. Возникшая потребность будет удовлетворена местами в общеобразовательной школе города Белоярский.

Объекты обслуживания проектируемой территории расположены в границах проектирования вдоль юго-восточной границы.

Потребность в объектах здравоохранения обеспечивает муниципальное учреждение здравоохранения «Белоярская центральная районная больница».

На территории проектирования запланировано размещение торгового комплекса и объекта административно делового назначения.

Потребность в физкультурно-оздоровительных клубах, спортивных залах, а также плоскостных спортивных сооружениях будет удовлетворена объектами, расположенными на прилегающей к границам проектирования территории.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания приведен в таблице 6.

Таблица 6

Минимальные расчетные показатели обеспечения 
учреждениями обслуживания застройки на расчетный срок

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Норматив | Потребность на 129 чел. | Размещено в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест на 1000 чел. | 100 СП 42.13330.2016 | 12,9 | за границами проектирования |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест на 1000 чел | 180 СП 42.13330.2016 | 23,22 | за границами проектирования |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 10% от числа школьников СП 42.13330.2016 | 2,32 | за границами проектирования |
| 4 | ФАП | - | - | - | за границами проектирования |
| 5 | Пункты раздачи детского питания (встроенные) | - | - | - | за границами проектирования |
| 6 | Магазины: | кв.м торговой площади | 280 на 1000 человек СП 42.13330.2016 | 36,12 | 36,12 |
|  | - продовольственных товаров |  | 100 на 1000 человек СП 42.13330.2016 | 12,90 |  |
|  | - непродовольственных товаров |  | 180 на 1000 человек СП 42.13330.2016 | 23,22 |  |
| 7 | Предприятия бытовых услуг (встроенные) | раб. место | 2 на 1000 человек Местные нормативы | 0,26 | 0,26 |
| 8 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 50 на 1000 человек Местные нормативы | 6,45 | за границами проектирования |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | чел. занимающихся спортом | 70 на 1000 человек Местные нормативы | 9,03 | 9,03 |
| 10 | Спортивные залы | мест | 6 на 1000 человек Местные нормативы | 0,77 | за границами проектирования |

3.4 Транспортная инфраструктура

3.4.1 Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри квартала, организацию транспортных и пешеходных связей с другими микрорайонами городского поселения Белоярский, а также связь жилой застройки с магистральными улицами.

Планировочные решения проектируемой улично-дорожной сети (далее – УДС) предложены с учетом создания условий безопасности движения посредством следующих основных положений:

- формирование проезжей части согласно нормативным показателям;

- организация примыканий и пересечений с учетом допустимых радиусов поворота транспортных средств;

- разделение пешеходного и транспортного движения.

Предлагаемая проектом система УДС сформирована с учетом рельефа местности и предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на категории в соответствии с СП 42.13330.2016.

Проектом предусматривается двустороннее движение по проектируемым улицам и проездам по дорожному полотну с твердым покрытием (асфальтобетон).

Проектом предложено разделение пешеходных и транспортных потоков. Для организации пешеходного движения проектом предусмотрены тротуары шириной 2 м с твердым покрытием (асфальтобетон). Тротуары расположены на 10÷15 см выше проезжей части, пункту 4.1.9 СП 59.13330.2016. В местах пересечения основных пешеходных путей с проезжей частью предусмотрено снижение высоты бортового камня до 1,5 см, согласно пункту 4.1.8 СП 59.13330.2016. Пересечение проектируемых улиц решено наземными пешеходными переходами.

Проектом предусмотрена организация полос зелёных насаждений на осваиваемой территории с целью защиты от шума проектируемой УДС.

Для создания комфортных условий эксплуатации, проектируемой УДС проектом предусмотрены:

1) наружное освещение – светильниками со светодиодными лампами на металлических трубчатых опорах;

2) устройство дорожного полотна с продольными уклонами 5÷64 ‰, и поперечными уклонами 20 ‰;

3) открытая ливневая канализация с устройством канав вдоль проезжих частей.

Общая протяженность УДС в границах проекта составит 1,16 км, в том числе проектируемая – 1,16 км.

Параметры проектируемой УДС в границах проекта представлены в таблице 7.

Таблица 7

Параметры проектируемой УДС

| Категории улиц и дорог. Наименование | Протяженность улицы в границах проектирования, м |  | Ширина улицы в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы в зонах жилой застройки | 1163 | 18,00 |  | 6,0 | 2,0 |

Сведения о параметрах проектируемой УДС приведены в графической части на чертеже «Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети» и приложении 3.

3.4.2 Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта

Для проектируемой застройки предусмотрена 100% обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей в пределах отведенных участков.

Согласно Генеральному плану для данного района отсутствует необходимость в размещении объектов обслуживания транспорта – станций технического обслуживания, автомоек.

3.5 Инженерная инфраструктура

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры выполнены c учетом ранее выполненной градостроительной документации.

Диаметры проектируемых сетей, трассировка, а также расчетные объемы энергопотребления подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Согласно СП 42.13330.2016, п. 12.2 жилая застройка населенных пунктов должна быть, обеспечена централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.

Согласно письму АО «ЮТЭК-БЕЛОЯРСКИЙ» №01-02/1201 от 17.04.2018 года (приложение 4) техническая возможность присоединения квартала Семейный имеется через дорогу в районе бывшей базы СМУ-8. Существующий водовод Ду -150 мм.

Водоснабжение

Подключение проектируемой территории к инженерным сетям запроектировано централизованное от существующих сетей водоснабжения.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения.

Показатели среднесуточного удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицей 4 Местных нормативов.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 7.

Таблица 7

Расчетные объемы водопотребления на расчетный срок

| Потребители | Число жителей/мест | Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут | Суточный расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая индивидуальная жилая застройка с местными водонагревателями | 129 | 234 | 30,17 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 3,02 |
| ИТОГО |  |  | 33,19 |

Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 1,09 км.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

Предполагается оборудование частных домов автономными системами водоотведения.

3.5.2 Теплоснабжение

Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) новых объектов жилых и общественных предлагается использование автономных источников, работающих на газовом топливе.

3.5.3 Электроснабжение

Согласно письма АО «ЮРЭКС» №108 от 17.04.2018 года ближайшая точка подключения проектируемого квартала Семейный – КПТ №10-602 «Городок Су-966» от ЦРП «3 «ВОС» 6 кВ яч.8. (приложение 5)

Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с пунктом 2.4.4, таблицей 2.4.3 РД 34.20.185-94. Расчет электрической нагрузки приведен в таблице 8.

Таблица 8

Расчетные объемы электропотребления

| Наименование потребителя | Население на расчетный срок, чел | Укрупненные показатели удельной коммунально-бытовой нагрузки , кВт. ч./чел. | Расчетный показатель по объекту, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома | 129 | 0,18 | 23,22 |

Расчетные показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта (без метрополитена), систем водоснабжения и канализации, систем теплоснабжения.

3.5.4 Газоснабжение

На проектируемой территории имеются сети газоснабжения, эксплуатируемые Северным трестом филиала в ХМАО-Югре АО «Газпром газораспределение «Север». Техническая возможность присоединения к сетям газоснабжения имеется. (Приложение 10)

Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых зданий. А также отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий.

В проектируемых жилых домах предусмотрено наличие газовой плиты (ПГ-4), 1,25 куб.м/час и газовая колонка 2,5 куб.м/час, а также газового котла 15 кВт.

Определение расчетных расходов газа определена в соответствии СП 42-101-2003, коэффициент одновременности Ksim принят по таблице 5.

Расход газа на подогрев воды и пищеприготовление составит:

Q1=(1,25+2,5)×0,212×31=24,65 куб.м/час

Расход газа на отопление составит:

QИЖС=15кВт×0,112=1,68 куб.м/час на один жилой дом.

Q31=(1,68×31) ×0,85=44,27 куб.м/час

Qобщ= 24,65 + 44,27 = 68,92 куб.м/час

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Qобщ зд.= 3,45 куб.м/час

Общий расход газа составит – 72,37 куб.м/час

3.5.5 Связь

Запланирован вынос линии связи в северо-восточной части квартала.

На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить проекты подключения квартала Семейный к сетям телефонизации, Интернета, IP-телефонии.

Сведения об инженерных сетях и сооружениях приведены в графической части на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

3.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

На основе комплексного анализа территории проектирования можно сделать вывод, что в целом рассматриваемая площадка пригодна для жилищно-гражданского строительства при условии проведения на территории мероприятий по инженерной подготовке.

Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются в следующем составе:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Вертикальная планировка территории предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При проектировании за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц. Проектом приняты уклоны по УДС от 5 до 64 ‰ в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Для создания нормативных уклонов по УДС на ряде участков необходима подсыпка либо срезка грунта в пределах 1 м.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части – 20 ‰;

- тротуары – 20 ‰.

Дождевые стоки с территорий жилых кварталов отводятся с помощью канав на проектируемые локальные очистные сооружения дождевой канализации в юго-западной части проектируемого квартала Семейный.

Протяженность открытой сети дождевой канализации в границах проектирования составит 1,20 км.

Решения по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории отражены на чертеже «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

3.7 Зоны с особыми условиями использования территории

Проектом устанавливаются охранные зоны от проектируемых объектов инженерной инфраструктуры:

1) охранные зоны газораспределительных сетей – установлены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 878 на расстоянии 10 м по обе стороны от газопровода и 10 м от газораспределительного пункта.

В охранных зонах газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или выключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям;

2) санитарные разрывы газораспределительных сетей – определены согласно СП 62.13330.2011 на расстоянии 2÷10 м от газопроводов до фундаментов зданий;

3) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – установлены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для воздушных ЛЭП напряжением 10/6 кВ;

- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, дополнительно без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

4) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) производственно-коммунальных объектов – приняты согласно Генеральному плану. К восточной границе квартала примыкает производственная территория. Санитарно-защитная зона – 50 м.

В границах СЗЗ запрещается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха;

- территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Порядок использования СЗЗ регулируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5) санитарные разрывы объектов транспортного назначения – определены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на расстоянии 10÷50 м до жилых домов.

6) водоохранная зона водных объектов – установлена согласно Генерального плана и Водного кодекса.

Размер водоохранной зоны озера составляет 50 м.

Водоохранные зоны водных объектов устанавливаются для подержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и т.д.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

7) прибрежно-защитная полоса водных объектов – установлена согласно Генерального плана и Водного кодекса.

Размер прибрежной защитной полосы озера – 50 м.

В пределах прибрежно-защитных полос дополнительно к ограничениям, установленным для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размывных грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

8) береговая полоса водных объектов – 20 м. В соответствии со статьей 27, пунктом 8 Земельного Кодекса Российской Федерации запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Согласно данных Генерального плана в границах проектирования нет объектов культурного наследия.

3.8 Экологическое состояние территории. Охрана окружающей среды

3.8.1 Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух рассматриваемой территории содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы автотранспорта, котельной.

Для определения фактических параметров воздушной среды необходимо провести дополнительные исследования.

К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха на проектируемой территории относится:

1. рациональная планировочная организация и функциональное зонирование планируемых к развитию территорий, включая организацию дорожно-транспортной сети, в том числе благоустройство и озеленение улиц;

2. размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (высоковольтных линий электропередачи, газораспределительного пункта) с учетом их охранных зон.

3.8.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод оказывает отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения:

- отведение хозяйственно-бытовых стоков в автономные источники водоотведения, расположенные в границах индивидуального участка;

- озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия.

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация настоящего проекта не приведет к загрязнению или истощению поверхностных водных объектов и подземных вод.

3.8.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

Намечаемое строительство будет осуществляться на весьма ограниченной территории, в значительной степени антропогенно-трансформированной, характеризующейся невысокой плотностью и ограниченным видовым составом растительности, характерным для антропогенного сельского ландшафта и предназначенной для расположения таких объектов.

Намечаемое строительство проектируемых объектов капитального строительства не окажет влияния на растительный мир в районе строительства.

3.8.4 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.

Требования к размещению объектов утилизации, транспортировки и переработки отходов в населенных пунктах без постоянного транспортного сообщения установлены в соответствии со Схемой обращения с отходами.

Требования к обеспеченности населенных пунктов пунктами приема вторичного сырья и опасных отходов устанавливаются в соответствии со Схемой обращения с отходами.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, согласно санитарным правилам, ежедневно в теплое время года и раз в 3 дня в холодное. Организация очистки намечается ликвидационным методом со сбором твердых бытовых отходов населения специальной техникой.

Вывозом ТБО на территории населенных пунктов Белоярского района занимается ОАО «ЮКЭК-Белоярский». Периодичность вывоза отходов – от ежедневного (1 раз в день) до еженедельного (1 раз в неделю).

Вывоз ТБО г. Белоярский осуществляется через мусороперегрузочную станцию (пресс-комплекс ПК 622М).

Отходы производства и потребления города Белоярский размещаются и утилизируются на санкционированном полигоне ТБО ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Сбор в стандартные контейнеры и бункеры. Вывоз осуществляется автотранспортной техникой.

Вывоз твердых отходов планируется осуществлять по маршрутным графикам, которые необходимо согласовывать с органами санэпидслужбы (СанПиН 42-128-4690-88 пункт 1.8). При разработке маршрутных графиков необходимо предусмотреть обеспечение шумового комфорта жителей (СанПиН 42-128-4690-88 пункт 1.12).

Расчет образования отходов в жилом секторе

Нормы накопления твердых бытовых отходов от населения - 1,6 куб. м на человека в год принимаются в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2011 № 625-рп «О Схеме обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2020 года» (далее также - Схема обращения с отходами), как средневзвешенное значение, рассчитанное по утвержденным нормам накопления твердых бытовых отходов по муниципальным образованиям автономного округа.

Объемы образования крупногабаритных отходов принимаются на уровне 8% от объема ТБО в соответствии со Схемой обращения с отходами.

Результаты расчетов представлены в таблице 9.

Таблица 9

Объем образования отходов в жилом секторе

| Население, чел. | Норма накопления ТБО, куб.м /чел в год | Объем образования ТБО, куб.м /год | Объем образования ТБО, куб.м /сут | Норма накопления крупногабаритных отходов, куб.м /чел. в год. | Объем образования крупногабаритных ТБО, куб.м /год | Потребное количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 1,6 | 206,4 | 0,57 | 0,08 | 16,51 | 3 |

Суммарный расчетный объем образования ТБО новой застройки составит 222,91 куб.м/год.

Расчет потребного количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТБО

Число контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяют по формуле , где

- среднее суточное накопление ТБО на участке, м3;

t – периодичность вывоза отходов, суток;

- коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

V – вместимость контейнера, м3.

Минимальное количество контейнеров составит 3 штуки. Согласно «Правилам по содержанию, благоустройству, озеленению и эстетическому состоянию территории городского поселения Белоярский»(пункт 4.4.8) на улицах с домами индивидуальной застройки площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов оборудуются на расстоянии не менее 8 - 10 м от жилого дома.

3.8.5 Радиационная обстановка

На участке под застройку на открытой местности необходимо произвести измерения мощности эквивалентной дозы и плотности потока радона с поверхности земли для определения соответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам, и необходимости проведения защитных мероприятий, направленных на снижение поступления радона в воздух помещений.

Источники радиационного загрязнения техногенного характера и места захоронения радиоактивных отходов на территории проектирования отсутствуют.

4 Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера

Характеристика поражающих факторов ЧС природного характера

Характеристика поражающих факторов ЧС природного характера отражена в таблице 10.

Таблица 10

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Мороз | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

4.2 Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей. Последствия от аварии могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к поврежденным элементам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий.

При авариях на газопроводе в местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу.

4.3 Устройства связи, радиофикации и оповещения

Вопросы инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации. При этом должны обеспечиваться гибкость в организации, надежность связи начальника гражданской обороны города со штабами гражданской обороны объектов, а также возможность размещения аппаратуры циркулярного вызова в здании районного узла связи.

Оповещение и информирование населения по сигналам гражданской обороны осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 177. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

По этому сигналу население и обслуживающий персонал организаций обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

4.4 Проектные решения по гражданской обороне

Обоснование категории объекта по гражданской обороне.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 1149, участок строительства располагается в некатегорированном населенном пункте. На территории проектируемой застройки и в непосредственной близости не имеется категорированных предприятий, потенциально-опасные объекты отсутствуют.

Решения по эвакуации населения в особый режим.

Укрытие жителей в особый период предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны по месту жительства. Руководство эвакуационными мероприятиями возлагается на администрацию города Белоярский и на руководство организаций по месту работы.

Решение по системам оповещения и управления по гражданской обороне.

Доведение сигналов гражданской обороны до жильцов предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, которые должны быть установлены в квартале. Сведения о существующих сиренах на момент проектирования отсутствуют. Проектируемые сирены с радиусом покрытия 300-500 м предполагается установить на крышах жилых домов или объектов инженерного обеспечения. Устанавливаемые сирены позволят полностью покрыть территорию проектируемой жилой застройки.

Размещение подразделений пожарной охраны

Пожаротушение квартала Семейный запланировано пожарной частью Су-926 - ФГКУ 9 ПЧ ФПС по Ханты-Мансийскому округу Югре, находится в городе Белоярский по адресу переулок Северный дом 5.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны в пределах городских поселений определяется исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. При средней скорости движения по территории равной 40 км/ч, время прибытия первого расчета составит 10 минут, что соответствует нормативу.

Решения по светомаскировочным мероприятиям

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область электромагнитного излучения (0,40-0,76 мкм).

Согласно СНиП 2.01.51-90, проектируемый участок находится вне зоны обязательного проведения мероприятий по светомаскировке. Вместе с тем, если мероприятия по светомаскировке будут выполняться, их проведение планируется путем централизованного отключения потребителей от источников электропитания на подстанциях. Специальные мероприятия по светомаскировке жилых домов не планируются.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности, противопожарные мероприятия. Расстояния между зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 4.13130.2013.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на уличных сетях водопровода, с обозначением световыми указателями на фасадах зданий.

4.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

К мероприятиям пожарной безопасности жилых территорий относятся:

- разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности);

- установка электросирен С-40 для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременная очистка территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

Кроме того, в летний период, в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения по решению администрации разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов может временно приостанавливаться.

Территория проектирования, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5 Последовательность осуществления мероприятий 
(очередность строительства), предусмотренных 
данным проектом планировки территории

Строительство квартала Семейный предусмотрено в одну очередь с учетом последовательности осуществления следующих мероприятий:

1) 	проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет;

2) 	предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства объектов капитального строительства;

3) 	разработка проектной документации, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)	 получение разрешения на строительство;

5)	 строительство объекта капитального строительства;

6) 	ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

6 Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели квартала Семейный приведены в таблице 11.

Таблица 11

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 5,73 | 5,73 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -//- | 0,12 | 2,57 |
|  | - общественно-деловая зона | -//- | 0,43 | 0,66 |
|  | - производственные зоны | -//- | 4,10 |  |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 0,93 | 0,005 |
|  | - иных зон | -//- | 1,08 | 2,07 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них: | -//- | - | 2,07 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -//- | 1,08 | 1,13 |
|  | - проезжая часть улицы, проезда | -//- | 0,93 | 0,85 |
|  | - тротуары | -//- | - | 0,46 |
|  | - прочие территории общего пользования | -//- | - | - |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | -//- | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | -//- | - | - |
|  | - земли частной собственности | -//- | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | - | 0,129 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | - | 23 |
| 3 | Жилищный фонд | кв.м |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м общей площади квартир | 0,135 | 3,855 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади квартир | - | 0,135 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство |  | - | 3,720 |
|  | - всего, в том числе | -//- |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -//- | - | 3,720 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  | - | - |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | - | 12,9/100 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | -//- | - | 23,22/180 |
| 4.3 | ФАП/1000 чел. | посещений в смену |  | - |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | - | 36,12/280 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -//- | - | 6,45/50 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | -//- | - | 9,03/70 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 1,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы в зонах жилой застройки | -//- | - | 1,16 |
|  | - проезды | -//- | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | куб.м/сут |  | 33,19 |
| 6.2 | Водоотведение | -//- | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВт· | - | 23,22 |
| 6.4 | Расход газа | куб.м/час | - | 72,37 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | куб.м/год | - | 222,91 |
|  | в том числе утилизируемых | -//- | - | - |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | 3,48 |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение

к муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского района от________________2018 года № ________________

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Разработка комплексного проекта градостроительного развития территории СУ-926 в г. Белоярский в целях индивидуального жилищного строительства (далее также Проект) |
| 2 | Место расположения объекта | Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Белоярский |
| 3 | Основание для проектирования | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ |
| 4 | Источник финансирования | Бюджет Белоярского района |
| 5 | Вид проектирования | Градостроительное проектирование |
| 6 | Объект проектирования | территория СУ-926 в границах согласно приложению к настоящему техническому заданию |
| 7 | Площадь проектирования | 18 га |
| 8 | Заказчик | Администрация Белоярского района |
| 9 | Подрядчик | Определяется открытым аукционом в электронной форме |
| 10 | Цель и задачи проекта | Цель: Создание системы управления градостроительным развитием территории для индивидуального жилищного строительства. Задачи проекта. Разработка взаимоувязанной градостроительной документации в части территории СУ-926 в городском поселении Белоярский: - подготовка изменений в документы территориального планирования (Генеральный план); - подготовка изменений в документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки); - разработка документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории. |
| 11 | Этапы и сроки выполнения работ | - Разработка рабочего Проекта и передача его Заказчику на рассмотрение – в течение 40 дней с момента подписания контракта; - Презентация (защита) рабочего Проекта на совещании у первого заместителя Главы Белоярского района в администрации Белоярского района – в течение 10 дней с момента передачи рабочего Проекта; - Внесение поправок, предложенных на рабочем совещании (доработка рабочего Проекта), сдача Проекта Заказчику – в течение 10 дней с момента вынесения замечаний. Общие сроки выполнения работ: начало – с даты заключения Контракта, окончание – в течение 60 дней с даты заключения Контракта. |
| 12 | Исходные данные | Все исходные данные, необходимые для выполнения работ собираются Подрядчиком самостоятельно. В целях получения исходных данных Подрядчик самостоятельно взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями. |
| 13 | Виды градостроительного проектирования | 1. Подготовка проекта изменений в генеральный план городского поселения Белоярский в части территории СУ-926; 2. Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Белоярский в части территории СУ-926; 3. Разработка документации по планировке территории СУ-926 в составе проекта планировки и проекта межевания территории. |
| 14 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 15 | Нормативные правовые акты и иные документы, подлежащие учету при подготовке проекта | Градостроительный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Водный кодекс РФ; Лесной кодекс РФ; Генеральный план городского поселения Белоярский; Правила землепользования и застройки городского поселения Белоярский; Нормативы градостроительного проектирования (региональные, местные); Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов»; СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 16 | Требования к выполнению работ | - Документы территориального планирования: Подготовить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект изменений в генеральный план городского поселения Белоярский. Установить функциональное зонирование территории СУ-926 с возможностью размещения на такой территории объектов индивидуального жилищного строительства. Виды выполняемых работ: - изменение функционального зонирования территории поселения; - изменение транспортной инфраструктуры поселения (при необходимости); - корректировка зон с особыми условиями использования территорий поселения; - корректировка сведений о планируемых для размещения объектах местного значения (сведения о видах, назначении и наименованиях, их основные характеристики, их местоположение). - Документы градостроительного зонирования: Подготовить в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Белоярский. Территориальное зонирование установить в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта. Разработать градостроительные регламенты (внести изменения) для соответствующих территориальных зон. Подготовить документы (сведения), содержащие графическое и текстовое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в целях внесения таких сведений в ЕГРН. Содержание, состав и форма предоставления сведений должна отвечать требованиям Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости. - Документация по планировке территории: Разработать документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Документацию по планировке территории разработать в целях освоения территории под индивидуальное жилищное строительство. Проектом предусмотреть максимально возможное количество земельных участков ИЖС в целях предоставления таких участков льготным категориям граждан, состоящих на учете в качестве желающих однократно бесплатно приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства в рамках Законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: - Закон ХМАО от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; - Закон ХМАО от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Графические материалы (чертежи) проекта планировки и проекта межевания территории СУ-926 города Белоярский в составе основной части (утверждаемая часть), материалов по их обоснованию (обосновывающая часть) и чертежей межевания необходимо выполнить в масштабе 1:1000. Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования выполняется в масштабе соответствующего документа территориального планирования. |
| 17 | Порядок рассмотрения, проверки и согласования документации | Проверку документации осуществляет Заказчик на соответствие требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям нормативной, правовой и градостроительной документации. Все замечания, выявленные в ходе проверки материалов Заказчиком, в процессе согласований заинтересованными организациями, а также в ходе проведения публичных слушаний (публичных обсуждений) устраняются Подрядчиком. |
| 18 | Подготовка и проведение публичных слушаний | Публичные слушания проводятся в соответствии с действующим законодательством, с участием Заказчика и Подрядчика. Подрядчику необходимо обеспечить подготовку демонстрационных материалов и участие своего представителя на публичных слушаниях. Доработка с учетом результатов публичных слушаний текстовых и графических материалов осуществляется Подрядчиком. |
| 19 | Требования к форме, формату и количеству представляемых материалов | Документацию разработать в формате компьютерной программы «MapInfo», комплект документации (карты-схемы, текстовые материалы) предоставить в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний (публичных обсуждений) в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ предоставить в 1 (одном) экземпляре в электронном виде. |
| 20 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Подрядчик безвозмездно в течение 7-ми дней с момента направления Заказчиком замечаний: - обеспечивает доработку проекта с учетом результатов публичных слушаний, либо по замечаниям, полученным в ходе согласования проекта или вынесенным на Совете депутатов городского поселения Белоярский (Сопровождение до утверждения градостроительных документов); - обеспечивает доработку документов (сведений) о границах территориальных зон для внесения их в ЕГРН в случае поступления замечаний от органа кадастрового учета (Сопровождение до внесения сведений в ЕГРН в органе кадастрового учета - Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра). Срок действия гарантийных обязательств – 2 года со дня подписания итогового акта приема-сдачи работ по контракту. В объем гарантийных обязательств входят работы по предоставлению устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ. Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику, и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ; при необходимости предоставить такие материалы Заказчику. |

Приложение 3

Схема расположения сечений

Сечение 1-1

Улица в зонах жилой застройки.

Сечение 2-2

Улица в зонах жилой застройки.

Сечение 3-3

Улица в зонах жилой застройки.

Сечение 4-4

Улица в зонах жилой застройки.

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10