
[image: image1.bmp]

Оглавление
3СТРУКТУРА ПРОЕКТА


4ВВЕДЕНИЕ


61. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ


72. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ


93. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


93.1 Жилищная сфера


113.2 Социальное обслуживание


123.3 Транспортное обслуживание


133.4 Инженерное обслуживание территории


133.4.1 Водоснабжение


143.4.2 Водоотведение


143.4.3 Теплоснабжение


153.4.4 Газоснабжение


153.4.5 Электроснабжение


154. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


165. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


226. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА


226.1 Чрезвычайные ситуации природного характера


246.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера


257. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


257.1 Гражданская оборона


287.2 Обеспечение пожарной безопасности


308. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения


329. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА


35ПРИЛОЖЕНИЕ 1


35Ведомость координат поворотных точек планировочных элементов


38ПРИЛОЖЕНИЕ 2


38Ведомость существующих земельных участков, с указанием видов разрешенного использования




СТРУКТУРА ПРОЕКТА

	№ п/п
	Название документа
	Характеристика

	                                                          Текстовые материалы

	1
	Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения
	8 листов

	2
	Пояснительная записка 
	47 листов

	Графические материалы утверждаемой части

	1
	Чертеж проекта планировки территории микрорайона Лист 1
	М 1:1000

	2
	Чертеж проекта планировки территории микрорайона Лист 2
	М 1:1000

	Графические материалы по обоснованию

	1
	Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования
	М 1:5 000

	2
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки
	М 1:1000

	3
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера
	М 1:1000

	4
	Схема архитектурно-планировочной организации территории
	М 1:1000

	5
	Разбивочный чертеж красных линий
	М 1:1000

	6
	Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта
	М 1:1000

	7
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений
	М 1:1000

	8
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
	М 1:1000


ВВЕДЕНИЕ
В 2016 году в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях обеспечения устойчивого развития территории городского поселения Белоярский (далее также – поселение, городское поселение, муниципальное образование) подготовлен проект планировки территории микрорайона Мирный в городе Белоярский (далее также – проект, проект планировки, проект планировки территории, проект планировки территории микрорайона Мирный).

Проект планировки территории подготовлен обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием.
Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом городского поселения Белоярский и иными муниципальными правовыми актами городского поселения.

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защит-ные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Квартал (микрорайон) - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория проектирования расположена в границах города Белоярский. Климат рассматриваемой территории резко-континентальный. В его формировании существенную роль играют: преобладающий перенос воздушных масс с запада, защищенность с запада и востока горными хребтами и открытость с севера и юга, а также влияние свойств азиатского материка. Для данной территории характерны: суровая продолжительная зима с сильными ветрами и метелями, весенние возвраты холода, короткий безморозный период, довольно теплое короткое лето. Беспрепятственное проникновение арктического холодного воздуха с севера и прогретого тропического и умеренного с юга способствует свободному воздухообмену, осуществлению меридиональной циркуляции, вызывающей резкие изменения погоды. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-10°С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха является предпосылкой частой повторяемости туманов.
В течение года наблюдается в среднем 32 ясных и 150 пасмурных дней. Максимум пасмурных дней приходится на сентябрь - октябрь. Максимум ясных дней приходится на февраль. Преобладающим направлением ветра в холодный период является южное и юго-западное, в теплый – северное и северо-восточное. Среднегодовое количество осадков составляет 435 мм, наибольшее их количество выпадает в июле - августе, наименьшее - в январе.

Зима продолжительная и суровая, с сильными ветрами и метелями. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году - январе составляет минус 22,5°С. Абсолютный минимум температуры достигал минус 58°С. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 21 октября, схода - 12 мая. Число дней со снежным покровом - 202. Средняя высота снежного покрова на защищенном участке - 60 см (максимум - 85 см, минимум - 30 см). Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. 

Лето короткое и теплое. Самым теплым месяцем в году является июль со средней месячной температурой 16°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36°С. Средняя продолжительность безморозного периода 89 дней. Средняя дата последнего весеннего заморозка - 4 июня, первого осеннего - 2 сентября.

За последние годы промышленное освоение Тюменского Севера показало заметное влияние на климатические условия района. Повысилась среднегодовая температура воздуха, более теплым стало лето (до 40°С), более мягкой зима.

По физико-географическому районированию проектируемая территория относится к Западно-Сибирской равнине, которая по характеру поверхности представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). Преобладают отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. В целом рельеф территории спокойный с общим уклоном к реке Казым, абсолютные отметки колеблются в пределах 15,0 м - 30,0 м над уровнем моря.

По данным инженерно-геологических отчетов в литологическом отношении территория характеризуется следующим образом: под почвенно-растительным покровом залегают пески пойменных отложений мощностью 14,7-18,5 м различной степени плотности и влагонасыщенности. Грунтовые воды пресные, их общая минерализация составляет 0,5-0,7 г/л, питание грунтовых вод осуществляется в основном за счет инфильтрации осадков и талых вод. По отношению к бетонам обладают общекислотной, углекислой и выщелачивающей агрессивностью.

Гидрологические условия определяются наличием грунтовых вод на глубине от 0,5 м до     6 м от поверхности на подсыпанных территориях и на глубине от 3,5 м в материковых грунтах. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на территориях, где была проведена инженерная подготовка, часть территории требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод. 

Оценка пригодности территории для строительства.
Оценка выбранного под строительства участка, на основе проведенного анализ инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства характеризует территорию следующим образом:

-  уклон местности составляет не более 20%;

- глубина залегания грунтовых вод не выше 0,5 м, что позволяет ведение работ по строительству жилых и общественных зданий, однако необходимо учитывать возможность морозной пучинистости, эрозии и заболачивания существующих грунтов в условиях их водонасыщенного состояния;

- несущая способность грунтов 1,0-1,5 кг/см2;

- затопляемость участка не чаще одного раза в 25 лет;

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются существенным ограничением, однако необходимость повышенной теплозащиты зданий будет являться причиной удорожания строительства;

- территория проектирования в достаточной степени инсолируется, хорошо проветривается и в тоже время защищена от постоянных сильных ветров.

Результаты анализа существующих естественных условий территории свидетельствуют о возможности возведения объектов капитального строительства. Участок проектирования относится к ограничено пригодным территориям. С целью доведения его до нормативного уровня требуется проведение инженерных мероприятий, связанных с дополнительным удорожанием. 

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Микрорайон Мирный располагается в юго-восточной части в г. Белоярский. Он ограничен улицами Южная, Сухарева, пер. Северный. Микрорайон окружен территориями различного назначения: 

- с северо-запада: зона малоэтажной жилой застройки, зона делового, общественного и коммерческого назначения; 

- с юга: зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры; 

- с востока: зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, зона транспортной инфраструктуры, производственная зона;
- с севера: зона рекреационного назначения.

На сегодняшний день территория полностью застроена, исключение составляют площадки четырех снесенных домов с номерами 4, 12, 13, 17. В основе своей жилой фонд микрорайона имеет высокий процент износа и требуют поэтапного сноса, для строительства на их месте современного жилья, отвечающего всем современным требованиям. В северной части микрорайона жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Большую часть жилой застройки составляют двухэтажные многоквартирные дома и общежития. Исключением является пятиэтажное общежитие с участковым пунктом полиции на первом этаже. Располагаясь на пересечении двух улиц, данный объект является высотным акцентом переулка Северный. Общественная застройка микрорайона обращена к ул. Южная. Ансамбль представлен следующими объектами: военкомат, магазины, пекарня, строящееся кафе. Внутри микрорайона значительную территорию занимают объекты образования, представленные профессиональным училищем и колледжем. Так же вдоль внутренних проездов микрорайона находится ветеринарная лечебница, административные здания, ресторан, бар, магазины.
На территории проектирования проектом планируется размещение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. В качестве основного элемента жилой застройки в микрорайоне Мирный проектом предлагается использовать одноэтажные жилые дома индивидуального проекта с приусадебными участками, одноэтажные многоквартирные жилые дома для многодетных семей, а также двухэтажные многоквартирные жилые дама на 14 и 16 квартир, в том числе на месте территории колледжа, который будет ликвидирован ввиду ветхости. Индивидуальное строительство призвано к формированию завершенного пространства, легкого в восприятии. Проектными решениями при размещении многоквартирных жилых домов предусмотрено сохранение сложившейся строчной системы застройки. Плюсами такого размещения являются: снижение городского шума, хорошие условия аэрации, а также достаточность солнечного облучения с обеих сторон здания. Территории дворового пространства сформированы с учетом размещения групп площадок, обеспечивающих отдых взрослых и детей, их приобщения к спорту. 
Архитектурно-планировочные предложения проекта планировки ориентированы на решения следующих задач по развитию территории:
- создание структуры пространств понятных для восприятия человеком, в которых легко ориентироваться и беспрепятственно перемещаться;

- подготовка архитектурно-планировочного решения застройки территории индивидуальными и многоквартирными жилыми домами в целях создания доступной для граждан качественной, энергоэффективной и экологичной жилой среды;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры для создания комфортных условий проживания населения;

- обеспечение транспортной доступности планируемой территории, организация внутриквартальной сети дорог, размещение объектов транспортной инфраструктуры;

- размещение объектов бытового и социально обслуживания населения;

- разработка мероприятий по благоустройству и озеленению общественных территорий, территорий жилых дворов, мест отдыха.

Планируемая общественно-деловая застройка микрорайона Мирный представлена объектами общественно-делового и торгового назначения. Перед каждым зданием организована площадь с мощением, озеленение и предусмотрены парковочные места. Одно здание общественно-делового назначения в два этажа размещается на ул. Южная, на месте многоквартирного дома №19. Данное решение позволит дополнить существующий образ этой улицы, поддержит его сложившееся общественное направление. Второе такое здание также имеет два этажа. Оно расположено в юго-восточной части микрорайона на пересечении двух улиц местного значения. Планируемый одноэтажный магазин, находится в северо-восточной части микрорайона. Его размещение обусловлено необходимостью обеспечить жителей рядом стоящих домов объектами торговли.
Важным элементом градостроительного развития микрорайона является благоустройство и озеленение территории. Для прогулок жителей микрорайона сохраняется озеленение в центральной части территории проектирования, а также запланирована организация нового сквера на месте двух ветхих жилых домов в юго-восточной части территории проектирования. Данные виды работ, являясь составной частью общего комплекса мероприятий по планировке и застройке населенных мест, имеют огромное значение для окружающей среды и непосредственно для человека.

В проектируемых жилых комплексах для озеленения используются деревья, кустарники и цветники. При выборе основных типов озеленения следует руководствоваться особенностями климата севера России, подбирая породы с учетом особенностей климатических, почвенных и экологических факторов. Обилие зеленых насаждений создает благоприятную атмосферу внутреннего дворового пространства, украшает ее и выполняет защитную функцию, ограждая все площадки внутри жилых комплексах. В озеленении применяются растения, приспособленные к данным климатическим условиям, не колючие и не ядовитые.

В рамках благоустройства жилых комплексов предусмотрено устройство пешеходных дорожек, строительство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадок для занятия физкультурой и площадки для отдыха взрослых. Также запроектировано освещение внутриквартальных проездов, тропиночно-прогулочных путей и парковочных мест.

3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1 Жилищная сфера

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. На момент обследования территории проектирования жилая застройка характеризуется показателями, представленными в таблице ниже.

Таблица 1
Характеристика существующих объектов жилищного фонда

	Тип планировочной структуры
	Этажность
	Количество объектов
	Площадь застройки, м2
	Общая площадь, м2

	Жилые дома общего типа

	Одноквартирная жилая застройка
	1
	13
	1794
	1435

	
	2
	4
	605
	967

	Многоквартирная жилая застройка
	2
	26
	14071
	22514

	
	3
	1
	267
	640

	Жилые дома специального назначения

	Общежитие 
	1
	7
	1958
	1566

	Общежитие. 

Участковый пункт полиции №1
	5
	1
	619
	2476

	Итого:
	
	52
	19314
	29743


Таким образом, существующая общая площадь жилищного фонда составляет 29743 м2 (площадь застройки 19314 м2). Всего домов на рассматриваемой территории 52. По назначению жилые дома распределяются следующим образом:

- жилые дома общего типа: 85,9%

- жилые дома специального назначения: 14,1%.

Материал стен жилых домов общего типа – дерево, специального назначения – кирпич.
В значительной степени преобладает многоквартирная жилая застройка, которая составляет 90,6% от площади общего типа. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 1,9.
Анализ существующего физического и морального состояния существующих объектов жилищного фонда выявил наличие непригодных для проживания (ветхих) жилых зданий. К таким объектам относятся одноэтажные Общежития и двухэтажные многоквартирные дома (см. таблицу ниже).

Таблица 2
Характеристика ликвидируемых объектов жилищного фонда

	Тип планировочной структуры
	Этажность
	Количество объектов
	Площадь застройки, м2
	Общая площадь, м2

	Жилые дома общего типа

	Многоквартирная жилая застройка
	2
	9
	5473
	8756

	Жилые дома специального назначения

	Общежитие
	1
	7
	1958
	1566

	Итого:
	
	16
	7431
	10467


Таким образом, общая площадь ликвидируемого жилья - 10467 м2, что составляет 35,2% от существующего жилищного фонда территории. В результате проектных решений необходимо осуществить работы по сносу 16 домов, в том числе: 9 объектов - общего типа, 7 объектов – специального. Существующая сохраняемая жилая застройка составляет 19276 м2.
К размещению на месте ликвидируемых домов, утративших свою потребительскую привлекательность, общий срок службы которых подошел к завершению, предлагаются жилые дома со следующими характеристиками (см. таблицу ниже). 

Таблица 3
Характеристика проектируемых объектов жилищного фонда

	Тип планировочной структуры
	Этажность
	Количество объектов
	Площадь застройки, м2
	Общая площадь, м2

	Жилые дома общего типа

	Одноквартирная жилая застройка
	1
	2
	215
	172

	Многоквартирная жилая застройка
	1
	4
	1892
	1514

	
	2
	8
	3978
	6365

	Итого:
	
	14
	6085
	8051


Объем нового строительства на территории проектирования составляет 8051 м2 (площадь застройки 6085 м2). Всего размещено 14 домов. Общий жилищный фонд проектируемой территории составляет 27327 м2 (площадь застройки 17968 м2). Плотности жилой застройки – 22,2%. Материал стен проектных домов – дерево.
С учетом определенного генеральным планом показателя средней жилищной обеспеченности населения – 30 м2 на человека, проектная численность территории проектирования составляет 911 человек.  

Формирование жилой застройки осуществлено наиболее целесообразно: вдоль существующих дорог и проездов. Кроме того, учтены покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными сетями.


Разработанный проект реконструкции сложившейся жилой застройки решает следующие задачи:


- ликвидация ветхого жилья, непригодного для проживания;


- осуществление реновации жилищного фонда;


- достижение нормативных показателей жилищной обеспеченности;


- повышение эффективности использования городских земельных ресурсов; 

- обеспечение условий для организации обслуживания населения.
         
3.2 Социальное обслуживание

На территории проектирования существует сеть объектов социально-бытового обслуживания населения. Она характеризуется как многоотраслевая, и представлена объектами, перечисленными в таблице ниже. 

 
Таблица 4
Характеристика существующих объектов социальной сферы

	№ п/п
	Объект
	Этажность
	Площадь застройки, м2
	Общая

площадь, м2 

	1
	Магазин
	1
	84
	67

	2
	Ветеринарная лечебница
	1
	341
	273

	3
	Военкомат
	3
	253
	608

	4
	Магазин
	1
	134
	107

	5
	Магазин
	1
	166
	133

	6
	Объект общественно-делового назначения
	1
	391
	313

	7
	Магазин
	1
	231
	185

	8
	Магазин
	1
	501
	401

	9
	Прачечная
	1
	239
	191

	10
	Ресторан. Бар
	2
	427
	683

	11
	Магазин
	1
	156
	125

	12
	Пекарня
	1
	307
	245

	13
	Магазин
	1
	94
	75

	14
	Колледж
	1
	587
	470

	15
	Объект общественно-делового назначения
	1
	59
	47

	16
	Магазин
	1
	110
	88

	17
	Магазин
	1
	64
	51

	18
	Магазин
	1
	531
	424

	19
	Профессиональное училище
	1-2
	2069
	2763

	20
	Магазин
	1
	165
	132

	21
	Объект общественно-делового назначения
	1
	232
	186

	22
	Кафе
	1
	297
	237

	
	Итого:
	
	7438
	7804


Учитывая степень морального и физического износа зданий колледжа и пекарни, проектом планировки предложено осуществить ликвидацию данных объектов. Остальные существующие объекты социальной сферы удовлетворяют требованиям безопасной эксплуатации зданий и являются сохраняемыми. 
С целью реализации архитектурно-планировочных решений, к размещению предложены объекты, представленные в таблице ниже.
Таблица 5
Характеристика проектируемых объектов социальной сферы

	№ п/п
	Объект
	Этажность
	Площадь застройки, м2
	Общая

площадь, м2 

	1
	Магазин
	1
	96
	77

	2
	Объект общественно-делового назначения
	2
	445
	712

	3
	Магазин
	1
	233
	186

	4
	Объект общественно-делового назначения
	2
	625
	999

	5
	Пункт бытового обслуживания
	1
	225
	180

	6
	Магазин
	1
	256
	204

	
	Итого:
	
	1880
	2358


При размещении объектов капитального строительства учтены условия их пространственной доступности. Радиусы обслуживания населения удовлетворяют нормативным требованиям СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011).

Строительство нелимитируемых коммерческих объектов будет осуществляться при наличии реальных инвестиционных возможностей.


3.3 Транспортное обслуживание
Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети учтены решения генерального плана города Белоярский, введена четкая дифференциация улиц по категориям.

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме города Белоярский.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Таблица 6
Основные показатели улично-дорожной сети

	№
	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Улично-дорожная сеть всего
	км / м2
	8,54 / 64779

	2
	В том числе:

- Магистральные улицы районного значения
- Улицы и дороги местного значения

сохраняемый

реконструируемый

проектируемый

- Проезды

сохраняемый

реконструируемый

проектируемый
	км / м2
	0,42 / 3780
0,64/ 6048

1,13/ 7175

0,45 / 2400
4,55/ 32854
0,61/5400
0,74 / 7122


Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное). 

Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет от 1,5 до 3 м, в зависимости от категории дороги и интенсивности движения.
Объекты транспортного обслуживания 

Проектом планировки предусмотрена организация 213 парковочных мест, 195 из которых гостевые парковки на придомовых территориях и у общественных зданий. Хранение индивидуального транспорта предлагается осуществлять на территории приусадебных участков. Существующие гаражи и гаражные кооперативы сохраняются.
Проектом предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков на очистные сооружения, расположенные в юго-восточной части микрорайона.

3.4 Инженерное обслуживание территории


3.4.1 Водоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территорий и достижения комфортной среды проживания населения микрорайона Мирный предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также - СП 31.13330.2012).
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012 Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Сети хозяйственно питьевого водопровода запроектированы общей протяжённостью                     0,35 км. Водоводы проложить преимущественно вдоль дорог.

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Водопотребление микрорайона по укрупненным показателям составит 436 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

3.4.2 Водоотведение 

Для обеспечения комфортной среды проживания населения микрорайона Мирный предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Предусматривается строительство самотечных коллекторов общей протяженностью 1,1 км, строительство напорных коллекторов общей протяженностью 0,3 км и реконструкция канализационной насосной станции.

Строительство хозяйственно-фекальной канализации рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001«Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» согласно Свод правил СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (далее также - СП 32.13330.2012).
Самотечные и напорные сети канализации следует прокладывать с учетом существующих сетей и рельефа местности, которые обеспечат оптимальный отвод сточных вод. Трассировка сетей водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования.

Сточные воды, собираемые проектируемыми коллекторами, будут отводиться до реконструируемой канализационной насосной станции (КНС). КНС перекачивает хозяйственно бытовые сточные воды по проектируемому напорному коллектору до проектируемого самотечного коллектора.
Объём сточных вод от проектного микрорайона принят в соответствии с СП 32.13330.2012 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Размещение проектных коллекторов и выбор трассировки канализационных сетей предусмотрено согласно СП32.13330.2012. Пропускная способность сетей и объектов водоотведения уточняется на стадии рабочего проектирования в зависимости от собираемых объёмов сточных вод с проектируемой территории.

Глубина заложения коллекторов, диаметры и мощности объектов водоотведения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

Объём водоотведения микрорайона по укрупненным показателям составляет 380 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).
3.4.3 Теплоснабжение

Раздел выполнить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 89.13330.2012. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».
Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 10,1 С.

Продолжительность отопительного периода - 263 суток.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения микрорайона Мирный предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения от существующих тепловых сетей населенного пункта.
Предусматривается строительство новых тепловых сетей общей протяженностью 1,3 км.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены по укрупненным показателям 2,8 Гкал/час (9462 Гкал/год).
3.4.4 Газоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения микрорайона Мирный предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы газоснабжения. Подключение новых потребителей осуществляется в существующие сети газопровода низкого давления проходящих по территории микрорайона Мирный.
Предусматривается строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 0,46 км.
Использование газа для жилой застройки предусматривается на пищеприготовление.
Для определения расходов газа на бытовые нужды принять укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». Расход газа 394000 м3/год, уточнить на стадии рабочего проектирования.

3.4.5 Электроснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения микрорайона Мирный предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы электроснабжения. Для электроснабжения потребителей микрорайона Мирный предусматривается прокладка ЛЭП 0,4 кВ от существующей ТП 6/0,4 кВ, до потребителя протяженностью 24 метра, а также прокладка кабельных линий 0,4 кВ протяженностью 197 метров.
Передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно через распределительную сеть 0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции.

Марку и сечение проектных ЛЭП определить после уточнения нагрузок.

Суммарная электрическая нагрузка по микрорайону Мирный составит 0,67 МВт. С учетом потерь электроэнергии при транспортировке суммарная электрическая нагрузка принимается 0,77 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Реализация принятых проектом решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод. 

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого массива осуществляется с помощью системы водоотвода, т.е. водосточной сети. Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. 
В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц. 
Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;

- тротуарная плитка: тротуары;

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха. 

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰). 
Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований  в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.


На территории проектирования устанавливается СЗЗ: 
 
- от канализационной насосной станции в размере 20 м; 
- от КС "Казымская" и КС "Новоказымская" (СЗЗ ГРС, ОЗ КС и зоны воздействия по метану и диоксиду азота) в размере 500 м.
Территорию СЗЗ рекомендуется озеленить. При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне. 
В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:


- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;


- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);


- здания управления;


- конструкторские бюро;


- здания административного назначения;


- научно-исследовательские лаборатории;


- поликлиники;


- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;


- бани, прачечные;


- объекты торговли и общественного питания;


- мотели, гостиницы;


- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;


- пожарные депо;


- местные и транзитные коммуникации;


- ЛЭП, электроподстанции;


- нефте и газопроводы;


- артезианские скважины для технического водоснабжения;


- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;


- канализационные насосные станции;


- сооружения оборотного водоснабжения;


- автозаправочные станции;


- станции технического обслуживания автомобилей.

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладке) устанавливаются охранные зоны (ОЗ). Ограничения на использование территории накладывают ОЗ линий электропередач 0,4, 10 кВ, от которых осуществляется организация ОЗ в размере 2 и 10 м соответственно. Также устанавливаются ОЗ от линий и сооружений электропередач в размере 500 м. Кроме того, по территории проектирования проходят газопроводы высокого и среднего давления, ОЗ которых составляют 10 и 4 м. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Проектом планировки предусмотрены соблюдение санитарных разрывов от гаражей до жилых зданий – 35,5 м. А также мероприятия по сокращению таких санитарных разрывов, для чего необходимо провести ряд мероприятий, например, таких как обволование территорий гаражных кооперативов в местах, где их территория сопряжена с территориями жилой застройки.
Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, отсутствуют. 


Проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и  искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации. 
Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- Применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- Оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- Защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах; 
- Специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;
- Благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;
- организация системы водоотводных лотков.
Мероприятия по санитарной очистке.
Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.
Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;
- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (905 чел.) составит около 180 т/год.
Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади дорожных покрытий составит около 311 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.
Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера. 

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.
Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день. 

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.
Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).
- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.
- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.
Проектом планировки предусмотрено озеленение и благоустройство не менее 50% территории от общей площади проектной территории с учетом сохранения естественной растительности.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.
2. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

3. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

4. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными на​саждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.
Реконструкция озелененных территорий общего пользования. 

Изменение градостроительной ситуации в связи с принятыми проектными решениями проекта планировки и, как следствие, повышение рекреационных нагрузок, нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, на проектной территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведёт к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений. 

Реконструкция насаждений на озеленённых территориях является сложным творческим процессом, который включает изыскательские, проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо учитывать индивидуальные качества самой территории, её функциональную предназначенность и объёмно-пространственную структуру, тип насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – вблизи площадок отдыха, дорог и т.п. При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте основным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев.

Реконструкция и восстановление зелёных насаждений на объектах озеленения осуществляются на основании специального проекта. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений разрабатывается, как правило, на стадии рабочего проекта (РП). Проект разрабатывается на основании утвержденного заказчиком технического задания на проектирование. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений на объектах озеленения должен обеспечивать экономическую эффективность, целесообразность функций отдельных компонентов, их архитектурно-планировочную предназначенность и эстетическую выразительность.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.
Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д. 

Основным источником антропогенного шума на территории проектирования является автотранспорт. Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).
Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.
Так же авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой режим территории в окрестностях вертолетных площадок. Он зависит от направления взлетно-посадочных полос и трасс пролетов самолетов, интенсивности полетов в течение суток, сезонов года, от типов самолетов, базирующихся на данном аэродроме, и других факторов. При круглосуточной интенсивной эксплуатации аэропортов уровни звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБА и в ночное время - 78 дБА, максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА. Значительный шум создают аэропорты местных авиалиний и авиация специального назначения.

Решение задач авиационной акустики осуществляется путем комплексного выполнения ряда мероприятий с учетом технических возможностей и экономических затрат. Основное внимание уделяется снижению шума в источнике, выбору рациональной с точки зрения акустики компоновки аппарата, применению методов снижения шума по пути его распространения.
Так же источником акустического загрязнения на территории проектирования является компрессорная станция «Казымская». 

Защита от шума может быть обеспечена следующими методами и средствами:

1. Изменение направленности излучения шума – при установке машин и механизмов, обладающих направленным звуковым воздействием необходимо учитывать направление и силу такого воздействия, и направлять звук в сторону противоположную жилой застройки.

2. Рациональная планировка производственных помещений – она позволяет избежать концентрации большого количества источников шума на малом расстоянии друг от друга. Кроме того, рациональная планировка обеспечивает снижение уровня шума во время его прохождения до объекта.

3. Архитектурно-планировочные решения - создание санитарно-защитных зон вокруг предприятий. 

Организации шумозащитного озеленения территории населенного пункта нужно предать особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида листьев, времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 3-5 рядов деревьев, располагающихся в шахматном порядке. 

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. 

6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1. Затопление, подтопление. Зона затопления территорий паводком 1% обеспеченности обусловлена нормативным расчётным уровнем воды, который необходимо учитывать и предусматривать инженерную защиту застроенных территорий. Оптимальным решением для защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами является подсыпка (намыв) грунта или строительство дамб обвалования, или совмещение подсыпки и строительства дамб обвалования.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне;

- превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" и СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования";

- за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2. Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Из-за увеличения механических нагрузок вследствие снегопада и гололедных отложений происходит нарушение габаритов между проводами и землей, обрывы проводов, падение опор ЛЭП. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения (в основном автомобильный транспорта), аварии в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего в системах водо, теплоснабжения, нарушение энергоснабжения населенного пункта. 

Для предотвращения негативных воздействий необходимо:

- организация оповещения населения о природных явлениях, способных вызвать ЧС; 

- предусмотреть установку емкостей для песка;

- населению иметь дублирующие средства жизнеобеспечения семьи: электроплитку, лампу керосиновую, керогаз;

- мобилизация дорожных и всех коммунальных служб при получении предупреждения о надвигающихся опасных природных явлениях.
3. Природные пожары. Пожары представляют опасность для территорий и микрорайонов, расположенных смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций.

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении лесных пожаров, относятся:

- контроль работы лесопожарных служб;

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;

- введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период;

- контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

К основным мероприятиям, снижающим риск ЧС при возникновении торфяных пожаров, относятся:

- наблюдение за состоянием торфяных полей;

- определение наличия всех видов водоисточников, их состояния и возможность использования для тушения пожаров.

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера
ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
1. Аварии на автодорогах. По результатам анализа статистических данных выделяется ряд наиболее типичных причин возникновения дорожно-транспортных происшествий - вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение безопасной скорости, невнимательность при вождении, а также выезд на встречную полосу. Вследствие возникновения ДТП на дорогах страдают люди. 

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ может быть затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения. 
Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.
Мероприятия

- организация контроля за выполнением установленной ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов;
- организация контроля за соблюдением установленного маршрута перевозки потенциально опасных грузов;
- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна;

- обеспечение безопасности дорожного движения путем выявления, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков аварийности, создания условий, способствующих снижению ДТП, формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
2. Аварии на системах ЖКХ. На территории существует риск возникновения ЧС на водопроводных сетях, линиях электропередач, канализационных сетях, сетях теплоснабжения. Возникновение ЧС на системах ЖКХ возможны по причинам:   
- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60%;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90%);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

 Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов.
Мероприятия

- проведение своевременных работ по реконструкции сетей и объектов;

- проведение плановых мероприятий по проверке состояния объекта и оборудования;

- своевременная замена технологического оборудования на более современное и надёжное.

3. Техногенные пожары. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары жилых объектов и объектов социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
Для целей пожаротушения на территории проектирования необходима организация пожарного водоёма. Маршруты движения к водоемам, предназначенным для забора воды при тушении техногенных пожаров, будут представлены автомобильными дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием.

Мероприятия

- создание финансовых резервов и накопление муниципальных запасов материальных ресурсов; 

- систематический контроль сроков разработки Паспортов безопасности потенциально-опасных объектов, планов эвакуации людей из зданий в ночное и дневное время;

- приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, обеспечение проезда к зданиям, сооружениям и открытым водоёмам;

- очистка площадей, примыкающих к лесной зоне и потенциально-опасным объектам, от мусора, ветхих бесхозных зданий и пр.;

- доведение до населения сигналов экстренной эвакуации и порядок действий по ним (пункты сбора, места временного размещения).
Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на рассматриваемой территории, сравнительно невысок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах является невысокой и не может привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба.
7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.


Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.
Противорадиационные укрытия для населения проектируемого жилого микрорайона оборудуются в подвальных помещениях административных зданий.
2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости территории на АТС соседних микрорайонов;
- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам городской телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).
5. Предотвращение террористических актов. 

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»
В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей.  В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- автомобиль «Жигули» - 460 м;
- грузовой автомобиль - 1250 м.
6. Предотвращение и ликвидация последствий природных чрезвычайных ситуаций.

При формировании высокого весеннего паводка и образования зон затопления в населенных пунктах.

Оповещение населения в паводковый период необходимо проводить по средствам теле- радиопередач, печати местного значения. Ответственность за эвакуацию и размещения населения, вывозимого из зон затопления возложить на начальников ГО населенных пунктов, попадаемых в зону подтопления.

При проведении инженерно-спасательных работ предусмотреть:

- разведку районов затопления (подтопления);

- оборудования дамб и переходов с перемещением и отсыпкой грунта;

- восстановление, ремонт и поддержание дорог и временных маршрутов к местам расселения населения;

- восстановление и содержание переправ через водные переправы и оборудование временных причалов и мест посадки для пострадавших.

В зависимости от сложившейся обстановки для ликвидации последствий необходимо привлечь звенья и группы механизации, бульдозерноэкскаваторные и аварийно-технические невоенизированные формирования. Ответственность возложить на начальников служб УБ и УК ГО.

7. Взаимодействие с другими службами и штабами ГО.

Взаимодействие осуществлять на всех этапах организации и ведения гражданской обороны:

- с инженерной службой;

- со службами связи;

- с медицинской службой по вопросам оказания медицинской и врачебной помощи персоналу и невоенизированным формированиям службы;

- с автодорожной службой по вопросам транспортного обеспечения при эвакуации и входе спасательных работ;

- с коммунально-технической службой по вопросам аварийновосстановительных работ на сетях водотеплогазоэлектроснабжения;

- с подразделениями военных частей ГО по вопросам проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах поражения и строительства защитных сооружений.

7.2 Обеспечение пожарной безопасности

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня. 
Мероприятия, уменьшающие вероятность возникновения пожара.

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:
- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

К профилактическим действиям, уменьшающим вероятность возникновения пожара, также относятся:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.
При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями; 
- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;
- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.
Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», основных положений СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды. 
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:

- инвалиды, 

- люди с временным нарушением здоровья, 

- беременные женщины, 

- люди старших возрастов, 

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%;

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- поперечный уклон пути движения следует принять в пределах 1-2%;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05м;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м;

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной жилой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.


9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

	№ п/п


	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние 
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1. ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Территория микрорайона в границах проекта планировки
	га
	24,60
	24,60

	1.2
	Территория микрорайона в границах красных линий
	га
	-
	19,37

	1.3
	Плотность застройки
	тыс.м2/га
	1,8
	1,8

	2. НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	чел.
	-
	911

	2.2
	Плотность населения
	чел. на га
	-
	37

	2.3
	Средний размер семьи
	чел.
	-
	4,5

	3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	3.1
	Общий объем жилищного фонда, в том числе:
	тыс.м2
	29,74
	27,16

	
	
	кол-во домов
	52
	48

	3.1.1
	Одноквартирная жилая застройка
	тыс.м2
	2,40
	2,57

	
	
	кол-во домов
	17
	19

	3.1.1.1
	1-этажные жилые дома
	тыс.м2
	1,44
	1,61

	
	
	кол-во домов
	13
	15

	3.1.1.2
	2-этажные жилые дома
	тыс.м2
	0,97
	0,97

	
	
	кол-во домов
	4
	4

	3.1.2
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс.м2
	23,15
	22,28

	
	
	кол-во домов
	27
	30

	3.1.2.1
	1-этажные жилые дома
	тыс.м2
	-
	1,51

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	3.1.2.2
	2-этажные жилые дома
	тыс.м2
	22,51
	20,12

	
	
	кол-во домов
	26
	25

	3.1.2.3
	3-этажные жилые дома
	тыс.м2
	0,64
	0,64

	
	
	кол-во домов
	1
	1

	3.1.3
	Специализированная жилая застройка
	тыс.м2
	4,19
	2,48

	
	
	кол-во домов
	8
	1

	3.1.3.1
	1-этажные жилые дома
	тыс.м2
	1,71
	-

	
	
	кол-во домов
	7
	-

	3.1.3.2
	5-этажные жилые дома
	тыс.м2
	2,48
	2,48

	
	
	кол-во домов
	1
	1

	3.2
	Средняя этажность застройки
	этаж
	1,9
	1,9

	3.3
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	-
	19,28

	3.4
	Общий объем ликвидируемого жилищного фонда, в том числе:
	тыс.м2
	-
	10,47

	
	
	кол-во домов
	-
	16

	3.4.1
	Одноквартирная жилая застройка
	тыс.м2
	-
	0,17

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	3.4.1.1
	1-этажные жилые дома
	тыс.м2
	-
	0,17

	
	
	кол-во домов
	-
	2

	3.4.2
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс.м2
	-
	8,76

	
	
	кол-во домов
	-
	9

	3.4.2.1
	2-этажные жилые дома
	тыс.м2
	-
	8,76

	
	
	кол-во домов
	-
	9

	3.4.3
	Специализированная жилая застройка
	тыс.м2
	-
	1,71

	
	
	кол-во домов
	-
	7

	3.4.3.1
	1-этажные жилые дома
	тыс.м2
	-
	1,71

	
	
	кол-во домов
	-
	7

	3.5
	Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: 
	тыс.м2
	-
	7,88

	
	
	кол-во домов
	-
	12

	3.5.1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс.м2
	-
	7,88

	3.5.1.1
	1-этажные жилые дома
	тыс.м2
	-
	1,51

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	3.5.1.2
	2-этажные жилые дома
	тыс.м2
	-
	6,37

	
	
	кол-во домов
	-
	8

	3.6
	Плотность жилой застройки
	%
	24,1
	22,5

	4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	4.1
	Ветеринарная лечебница
	объект/м2
	1/273
	1/273

	4.2
	Военкомат
	объект/м2
	1/608
	1/608

	4.3
	Объект общественно-делового назначения
	объект/м2
	3/976
	5/2687

	4.4
	Колледж
	объект/м2
	1/470
	-

	4.5
	Магазин
	объект/ м2 торговой площади
	11/768
	14/1002

	4.6
	Прачечная
	объект/м2
	1/191
	1/191

	4.7
	Пекарня
	объект/м2
	1/245
	-

	4.8
	Профессиональное училище
	объект/м2
	5/2763
	5/2763

	4.9
	Ресторан. Бар
	объект/м2
	1/683
	1/683

	4.10
	Кафе
	объект/м2
	1/237
	1/237

	4.10
	Пункт бытового обслуживания
	объект/м2
	-
	1/180

	5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	6,52
	8,54

	
	в том числе:
	
	
	

	
	Магистральные улицы районного значения
	км
	0,42
	0,42

	
	Улицы и дороги местного значения
	км
	1,77
	2,22

	
	Проезды
	км
	4,33
	5,90

	6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

	6.1
	Водоснабжение
	куб. м./в сутки
	-
	436

	6.2
	Водоотведение
	куб. м./в сутки
	-
	380

	6.3
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/год
	-
	9462

	6.4
	Газоснабжение
	куб. м./в год
	-
	39400

	6.5
	Электроснабжение
	мВт
	-
	0,77


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Ведомость координат поворотных точек планировочных элементов
Планировочный элемент 01

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	215° 31' 52''
	57.41
	1257228.48
	2531395.46

	2
	209° 50' 17''
	136.69
	1257181.75
	2531362.09

	3
	299° 32' 53''
	93.45
	1257063.19
	2531294.09

	4
	300° 41' 11''
	105.26
	1257109.27
	2531212.79

	5
	339° 28' 27''
	3.38
	1257162.99
	2531122.27

	6
	2° 31' 35''
	3.41
	1257166.16
	2531121.09

	7
	19° 38' 13''
	5.01
	1257169.57
	2531121.24

	8
	29° 45' 22''
	25.39
	1257174.28
	2531122.92

	9
	32° 57' 48''
	0.9
	1257196.32
	2531135.52

	10
	32° 57' 47''
	32.86
	1257197.07
	2531136.01

	11
	32° 44' 31''
	33.79
	1257224.64
	2531153.89

	12
	38° 20' 32''
	7.36
	1257253.06
	2531172.16

	13
	31° 23' 38''
	52.22
	1257258.84
	2531176.73

	14
	35° 34' 22''
	39.93
	1257303.41
	2531203.93

	15
	122° 32' 50''
	199.65
	1257335.89
	2531227.16

	
	
	
	
	


Планировочный элемент 02

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	302° 31' 15''
	198.78
	1257235.47
	2531399.37

	2
	37° 1' 10''
	45.19
	1257342.34
	2531231.76

	3
	36° 27' 41''
	37.01
	1257378.42
	2531258.97

	4
	122° 28' 42''
	186.49
	1257408.19
	2531280.96

	5
	213° 54' 5''
	40.59
	1257308.05
	2531438.29

	6
	210° 51' 25''
	5.04
	1257274.36
	2531415.65

	7
	201° 36' 50''
	37.18
	1257270.04
	2531413.06

	8
	136° 54' 60''
	0
	1257235.47
	2531399.37

	
	
	
	
	


Планировочный элемент 03

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	20° 12' 55''
	58.1
	1257226.36
	2531412.7

	2
	34° 6' 4''
	34.25
	1257280.88
	2531432.78

	3
	34° 8' 33''
	27.74
	1257309.24
	2531451.98

	4
	33° 53' 30''
	25.77
	1257332.2
	2531467.55

	5
	33° 36' 42''
	25.67
	1257353.59
	2531481.92

	6
	34° 11' 31''
	23.42
	1257374.97
	2531496.13

	7
	45° 59' 29''
	4.49
	1257394.34
	2531509.29

	8
	72° 58' 1''
	4.71
	1257397.46
	2531512.52

	9
	122° 40' 50''
	48.99
	1257398.84
	2531517.02

	10
	134° 14' 3''
	11.5
	1257372.39
	2531558.26

	11
	131° 7' 22''
	22.17
	1257364.36
	2531566.5

	12
	131° 11' 9''
	5.32
	1257349.78
	2531583.2

	13
	133° 28' 8''
	9
	1257346.28
	2531587.2

	14
	142° 22' 48''
	16.96
	1257340.09
	2531593.73

	15
	142° 49' 41''
	17.44
	1257326.66
	2531604.08

	16
	143° 41' 2''
	4.96
	1257312.76
	2531614.62

	17
	143° 42' 9''
	46.57
	1257308.76
	2531617.56

	18
	143° 42' 9''
	15.03
	1257271.23
	2531645.13

	19
	224° 7' 42''
	16.25
	1257259.12
	2531654.02

	20
	217° 55' 1''
	130.59
	1257247.45
	2531642.71

	21
	213° 12' 17''
	16.36
	1257144.43
	2531562.46

	22
	213° 12' 13''
	79.38
	1257130.74
	2531553.5

	23
	212° 58' 23''
	96.94
	1257064.32
	2531510.03

	24
	234° 46' 50''
	4.64
	1256983
	2531457.27

	25
	254° 38' 15''
	6.08
	1256980.32
	2531453.48

	26
	267° 11' 8''
	3.41
	1256978.71
	2531447.62

	27
	299° 38' 35''
	157.57
	1256978.54
	2531444.21

	28
	29° 56' 11''
	135.19
	1257056.47
	2531307.27

	29
	35° 31' 46''
	9.66
	1257173.62
	2531374.73

	30
	131° 38' 24''
	30.65
	1257181.48
	2531380.34

	31
	43° 49' 29''
	53.94
	1257161.12
	2531403.25

	32
	313° 20' 38''
	38.36
	1257200.03
	2531440.6

	
	
	
	
	


Планировочный элемент 04

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	52° 12' 43''
	2.76
	1257147.04
	2531107.2

	2
	52° 10' 49''
	3.24
	1257148.73
	2531109.38

	3
	87° 18' 37''
	4.58
	1257150.71
	2531111.94

	4
	120° 26' 33''
	35.63
	1257150.93
	2531116.52

	5
	121° 2' 59''
	78.02
	1257132.88
	2531147.24

	6
	120° 11' 48''
	34.65
	1257092.63
	2531214.08

	7
	120° 5' 33''
	61.21
	1257075.21
	2531244.02

	8
	119° 29' 40''
	164.56
	1257044.52
	2531296.98

	9
	142° 14' 21''
	2.03
	1256963.5
	2531440.22

	10
	172° 58' 43''
	3.49
	1256961.89
	2531441.46

	11
	211° 28' 32''
	47.88
	1256958.43
	2531441.89

	12
	240° 15' 0''
	4.08
	1256917.6
	2531416.89

	13
	273° 37' 31''
	3.41
	1256915.57
	2531413.34

	14
	298° 50' 11''
	106.02
	1256915.79
	2531409.94

	15
	301° 25' 25''
	47.69
	1256966.92
	2531317.07

	16
	298° 21' 33''
	8.93
	1256991.79
	2531276.37

	17
	209° 39' 23''
	16.03
	1256996.03
	2531268.51

	18
	119° 31' 48''
	46.7
	1256982.1
	2531260.58

	19
	236° 2' 23''
	48.69
	1256959.08
	2531301.22

	20
	231° 13' 43''
	97.41
	1256931.88
	2531260.84

	21
	259° 16' 33''
	3.3
	1256870.89
	2531184.89

	22
	275° 54' 24''
	3.21
	1256870.27
	2531181.65

	23
	318° 13' 49''
	2.61
	1256870.6
	2531178.45

	24
	320° 51' 35''
	111.07
	1256872.55
	2531176.71

	25
	323° 13' 53''
	56.07
	1256958.7
	2531106.6

	26
	29° 51' 47''
	2.19
	1257003.62
	2531073.04

	27
	322° 46' 31''
	50.81
	1257005.51
	2531074.12

	28
	32° 3' 27''
	52.24
	1257045.98
	2531043.38

	29
	32° 3' 27''
	4.91
	1257090.25
	2531071.11

	30
	32° 27' 58''
	62.37
	1257094.42
	2531073.72

	
	
	
	
	


Планировочный элемент 05

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	299° 9' 46''
	89.84
	1256906.79
	2531395.45

	2
	237° 7' 38''
	56.45
	1256950.57
	2531317

	3
	231° 14' 17''
	117.07
	1256919.93
	2531269.58

	4
	321° 34' 13''
	157.12
	1256846.63
	2531178.3

	5
	324° 41' 45''
	24.02
	1256969.71
	2531080.64

	6
	104° 5' 39''
	338.89
	1256989.32
	2531066.76

	
	
	
	
	


Планировочный элемент 06

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	121° 51' 30''
	24.21
	1257470.02
	2531326.33

	2
	121° 51' 30''
	14.37
	1257457.25
	2531346.89

	3
	121° 52' 58''
	51.54
	1257449.66
	2531359.1

	4
	122° 15' 59''
	24.47
	1257422.44
	2531402.86

	5
	213° 6' 7''
	30.41
	1257409.38
	2531423.55

	6
	213° 8' 21''
	38.16
	1257383.9
	2531406.94

	7
	303° 14' 55''
	22.87
	1257351.94
	2531386.08

	8
	302° 26' 56''
	95.48
	1257364.48
	2531366.95

	9
	36° 58' 30''
	34.9
	1257415.71
	2531286.38

	10
	35° 39' 5''
	32.53
	1257443.59
	2531307.37

	
	
	
	
	


Планировочный элемент 07

	Номер
	Дир.угол
	Длина
	X
	Y

	1
	304° 9' 28''
	33.24
	1257408.36
	2531498.33

	2
	302° 22' 3''
	22.89
	1257427.02
	2531470.83

	3
	302° 30' 40''
	30.31
	1257439.27
	2531451.5

	4
	302° 45' 30''
	29.68
	1257455.56
	2531425.94

	5
	301° 34' 10''
	27.58
	1257471.62
	2531400.98

	6
	301° 52' 39''
	27.53
	1257486.06
	2531377.48

	7
	266° 8' 44''
	5.65
	1257500.6
	2531354.1

	8
	216° 11' 21''
	28.16
	1257500.22
	2531348.46

	9
	125° 42' 45''
	3.58
	1257477.49
	2531331.83

	10
	120° 40' 5''
	58.76
	1257475.4
	2531334.74

	11
	121° 14' 14''
	28.32
	1257445.43
	2531385.28

	12
	121° 28' 38''
	30.14
	1257430.74
	2531409.5

	13
	124° 27' 25''
	2.03
	1257415
	2531435.2

	14
	212° 41' 7''
	42.92
	1257413.85
	2531436.88

	15
	212° 47' 37''
	36.69
	1257377.72
	2531413.7

	16
	124° 5' 57''
	28.08
	1257346.88
	2531393.83

	17
	122° 34' 11''
	32.8
	1257331.14
	2531417.08

	18
	32° 11' 15''
	24.8
	1257313.48
	2531444.73

	19
	32° 27' 0''
	22.81
	1257334.47
	2531457.94

	20
	32° 32' 19''
	20.59
	1257353.72
	2531470.18

	21
	31° 35' 42''
	21.68
	1257371.08
	2531481.26

	22
	16° 53' 32''
	19.66
	1257389.55
	2531492.62


ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Ведомость существующих земельных участков, с указанием видов разрешенного использования
	Номер
	Кадастровый номер
	Вид разрешенного использования
	Площадь, м2

	1
	86:06:0020109:1313
	Для эксплуатации магазина
	247

	2
	86:06:0020109:1378
	для размещения объектов мелкорозничной торговой сети
	50

	3
	86:06:0020109:258
	Для эксплуатации жилого дома
	3254

	4
	86:06:0020109:179
	для эксплуатации общежития
	3909

	5
	86:06:0020109:100
	для эксплуатации здания училища
	13304

	6
	86:06:0000000:4805
	для строительства объекта
	4471

	7
	86:06:0020109:338
	для строительства многоквартирного жилого дома
	2164

	8
	86:06:0020109:1070
	Для эксплуатации магазина
	123

	9
	86:06:0020109:3492
	Объездная автомобильная дорога на участке в микрорайоне
	8863

	10
	86:06:0020109:3507
	
	1484

	11
	86:06:0000000:4805
	для строительства объекта
	4471

	12
	86:06:0020109:3378
	для строительства трансформаторной подстанции
	140

	13
	86:06:0020109:1058
	Для эксплуатации коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод
	298

	14
	86:06:0020109:3508
	для эксплуатации жилого дома
	241

	15
	86:06:0020109:3813
	объекты административно-делового назначения
	771

	16
	86:06:0020109:3505
	для эксплуатации жилого дома
	1314

	17
	86:06:0020109:3506
	
	249

	18
	86:06:0020109:3503
	для эксплуатации жилого дома
	1146

	19
	86:06:0020109:3504
	
	390

	20
	86:06:0020109:3521
	
	857

	21
	86:06:0020109:3523
	Земельный участок общего пользования
	44

	22
	86:06:0020109:3522
	для строительства многоквартирного жилого дома
	1318

	23
	86:06:0020109:3534
	Многоквартирные жилые дома
	2699

	24
	86:06:0020109:306
	Для эксплуатации жилого дома
	1537

	25
	86:06:0020109:3510
	для строительства многоквартирного жилого дома
	3251

	26
	86:06:0020109:3535
	Объездная автомобильная дорого на участке в микрорайоне
	421

	27
	86:06:0020109:3511
	
	210

	28
	86:06:0020109:288
	для эксплуатации трансформаторной подстанции
	42

	29
	86:06:0020109:1375
	для эксплуатации магазина
	159

	30
	86:06:0020109:1375
	для эксплуатации магазина
	159

	31
	86:06:0020109:3491
	для эксплуатации котельной №3
	456

	32
	86:06:0020109:1072
	Для строительства объекта
	1557

	33
	86:06:0020109:1041
	Для эксплуатации теплового пункта бойлерной ФЖК с инженерными сетями перегретой воды
	59

	34
	86:06:0020109:3349
	для эксплуатации объекта
	22

	35
	86:06:0020109:3349
	для эксплуатации объекта
	22

	36
	86:06:0020109:3601
	
	570

	37
	86:06:0020109:3516
	Объездная автомобильная дорога на участке в микрорайоне
	78

	38
	86:06:0020109:3349
	для эксплуатации объекта
	22

	39
	86:06:0020109:3400
	Объездная автомобильная дорога на участке в микрорайоне
	454

	40
	86:06:0020109:3514
	
	207

	41
	86:06:0020109:3512
	
	151

	42
	86:06:0020109:3513
	для строительства многоквартирного жилого дома
	3879

	43
	86:06:0020109:3515
	для строительства многоквартирного жилого дома
	2757

	44
	86:06:0020109:301
	для эксплуатации магазина
	184

	45
	86:06:0020109:3379
	для строительства трансформаторной подстанции
	140

	46
	86:06:0020109:289
	для эксплуатации трансформаторной подстанции
	50

	47
	86:06:0020109:1133
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	35

	48
	86:06:0020109:1120
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	132

	49
	86:06:0020109:247
	для эксплуатации магазина
	1351

	50
	86:06:0020109:1121
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	108

	51
	86:06:0020109:2929
	для эксплуатации нежилого здания
	393

	52
	86:06:0020109:1148
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	33

	53
	86:06:0020109:3406
	для реконструкции нежилого здания
	48

	54
	86:06:0020109:251
	для эксплуатации магазина
	593

	55
	86:06:0020109:3425
	для размещения объекта торгового назначения
	22

	56
	86:06:0020109:1123
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	20

	57
	86:06:0020109:1122
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	20

	58
	86:06:0020109:1147
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	7

	59
	86:06:0020106:139
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	9

	60
	86:06:0020109:1149
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	7

	61
	86:06:0020109:173
	для эксплуатации автоматической телефонной станции
	485

	62
	86:06:0020109:238
	для эксплуатации здания пекарни и территории прилегающей к нему
	989

	63
	86:06:0020109:1124
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	19

	64
	86:06:0020109:1125
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	41

	65
	86:06:0020109:3599
	объекты административно - делового назначения
	2082

	66
	86:06:0020109:241
	Для эксплуатации жилого дома
	1786

	67
	86:06:0020109:244
	Для эксплуатации жилого дома
	1935

	68
	86:06:0020109:1135
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	119

	69
	86:06:0020109:1372
	для строительства многоквартирного жилого дома
	1793

	70
	86:06:0020109:178
	для эксплуатации хлебопекарни
	1946

	71
	86:06:0020109:387
	Для размещения и эксплуатации торгового комплекса
	1220

	72
	86:06:0020109:174
	для эксплуатации здания и прилегающей территории
	3450

	73
	86:06:0000000:4805
	для строительства объекта
	4471

	74
	86:06:0020109:3599
	объекты административно - делового назначения
	2082

	75
	86:06:0020109:1126
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	187

	76
	86:06:0020109:1145
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	6

	77
	86:06:0020109:1144
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	1

	78
	86:06:0020109:243
	для эксплуатации общежития
	841

	79
	86:06:0020109:239
	для эксплуатации общежития
	1006

	80
	86:06:0020109:240
	Для эксплуатации помещения интерната-приюта для лиц без определенного места жительства
	951

	81
	86:06:0020109:254
	для эксплуатации общежития
	1088

	82
	86:06:0020109:246
	Для эксплуатации интерната - приюта для лиц без определенного места жительства
	871

	83
	86:06:0020109:1139
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	32

	84
	86:06:0020109:1138
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	10

	85
	86:06:0020109:1131
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	79

	86
	86:06:0020109:1137
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	9

	87
	86:06:0020109:1127
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	130

	88
	86:06:0020109:96
	Для размещения общежития
	400

	89
	86:06:0020109:1140
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	20

	90
	86:06:0020109:1142
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	54

	91
	86:06:0020109:1141
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	26

	92
	86:06:0000000:4805
	для строительства объекта
	4471

	93
	86:06:0020109:3377
	для строительства трансформаторной подстанции
	140

	94
	86:06:0020109:1195
	для эксплуатации части здания котельной №7
	387

	95
	86:06:0020109:253
	Для эксплуатации жилого дома
	1904

	96
	86:06:0020109:250
	Для эксплуатации жилого дома
	1823

	97
	86:06:0020109:1130
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	75

	98
	86:06:0020109:248
	Для эксплуатации жилого дома
	1701

	99
	86:06:0020109:1118
	Для реконструкции инженерных сетей ПММК-14
	403

	100
	86:06:0020109:309
	Для эксплуатации жилого дома
	846

	101
	86:06:0020109:3713
	строительство многоквартирного жилого дома
	4692

	102
	86:06:0020109:1413
	Для строительства многоквартирного жилого дома
	1180

	103
	86:06:0020109:310
	Для эксплуатации жилого дома
	442

	104
	86:06:0020109:1117
	Для реконструкции инженерных сетей ПММК-14
	700

	105
	86:06:0020109:994
	Для эксплуатации спортивного зала и территории прилегающей к нему
	1010

	106
	86:06:0020109:3349
	для эксплуатации объекта
	22

	107
	86:06:0020109:427
	для эксплуатации капитального гаража
	36

	108
	86:06:0020109:1188
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	109
	86:06:0020109:3309
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	110
	86:06:0020109:87
	для эксплуатации капитального гаража
	36

	111
	86:06:0020109:1228
	Для строительства капитального гаража
	37

	112
	86:06:0020109:821
	Для эксплуатации капитального гаража
	39

	113
	86:06:0020109:816
	объекты хранения индивидуального транспорта
	36

	114
	86:06:0020109:330
	для эксплуатации капитального гаража
	36

	115
	86:06:0020109:423
	Для строительства капитального гаража
	35

	116
	86:06:0020109:428
	Для строительства капитального гаража
	38

	117
	86:06:0020109:424
	Для строительства капитального гаража
	37

	118
	86:06:0020109:207
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	119
	86:06:0020109:355
	под эксплуатацию капитального гаража
	29

	120
	86:06:0020109:479
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	36

	121
	86:06:0020109:158
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	36

	122
	86:06:0020109:3297
	Объекты хранения индивидуального транспорта
	3

	123
	86:06:0020109:298
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	29

	124
	86:06:0020109:461
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	28

	125
	86:06:0020109:274
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	126
	86:06:0020109:470
	под строительство и эксплуатацию капитального гаража
	28

	127
	86:06:0020109:45
	для эксплуатации капитального гаража
	29

	128
	86:06:0020109:471
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	28

	129
	86:06:0020109:398
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	30

	130
	86:06:0020109:28
	для эксплуатации капитального гаража
	29

	131
	86:06:0020109:231
	для эксплуатации капитального гаража
	29

	132
	86:06:0020109:3358
	для строительства капитального гаража
	28

	133
	86:06:0020109:472
	Для эксплуатации капитального гаража
	27

	134
	86:06:0020109:12
	для эксплуатации капитального гаража
	26

	135
	86:06:0020109:1282
	для эксплуатации капитального гаража
	28

	136
	86:06:0020109:226
	для строительства капитального гаража
	19

	137
	86:06:0020109:25
	для эксплуатации капитального гаража
	29

	138
	86:06:0020109:272
	для эксплуатации капитального гаража
	32

	139
	86:06:0020109:813
	Для строительства капитального гаража
	29

	140
	86:06:0020109:1071
	Для эксплуатации капитального гаража
	24

	141
	86:06:0020109:232
	для строительства капитального гаража
	36

	142
	86:06:0020109:121
	для строительства капитального гаража
	39

	143
	86:06:0020109:1052
	Для эксплуатации  капитального гаража
	36

	144
	86:06:0020109:1283
	Для эксплуатации капитального гаража
	29

	145
	86:06:0020109:68
	для эксплуатации капитального гаража
	53

	146
	86:06:0020109:208
	для эксплуатации капитального гаража
	27

	147
	86:06:0020109:819
	Для эксплуатации капитального гаража
	29

	148
	86:06:0020109:2821
	для строительства  капитального гаража
	54

	149
	86:06:0020109:3313
	для строительства капитального гаража
	54

	150
	86:06:0020109:1171
	Для строительства капитального гаража
	57

	151
	86:06:0020109:1153
	Для эксплуатации капитального гаража
	55

	152
	86:06:0020109:1103
	Для эксплуатации капитального гаража
	53

	153
	86:06:0020109:1246
	для эксплуатации капитального гаража
	56

	154
	86:06:0020109:1278
	Для эксплуатации капитального гаража
	56

	155
	86:06:0020109:1156
	Для эксплуатации  капитального гаража
	56

	156
	86:06:0020109:3306
	для строительства капитального гаража
	54

	157
	86:06:0020109:1179
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	158
	86:06:0020109:1307
	для эксплуатации капитального гаража
	40

	159
	86:06:0020109:148
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	160
	86:06:0020109:811
	Для эксплуатации капитального гаража
	28

	161
	86:06:0020109:1178
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	162
	86:06:0020109:1396
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	163
	86:06:0020109:1209
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	164
	86:06:0020109:1167
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	165
	86:06:0020109:1166
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	166
	86:06:0020109:3620
	объекты хранения индивидуального транспорта
	36

	167
	86:06:0020109:822
	Для эксплуатации капитального гаража
	36

	168
	86:06:0020109:807
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	169
	86:06:0020109:3618
	объекты хранения индивидуального транспорта
	36

	170
	86:06:0020109:1377
	для строительства капитального гаража
	38

	171
	86:06:0020109:1199
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	172
	86:06:0020109:1331
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	173
	86:06:0020109:1154
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	174
	86:06:0020109:1260
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	175
	86:06:0020109:1275
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	176
	86:06:0020109:2885
	для строительства капитального гаража
	37

	177
	86:06:0020109:1096
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	178
	86:06:0020109:1305
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	179
	86:06:0020109:1235
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	180
	86:06:0020109:1383
	для строительства капитального гаража
	36

	181
	86:06:0020109:1066
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	182
	86:06:0020109:1062
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	183
	86:06:0020109:1064
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	184
	86:06:0020109:1341
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	185
	86:06:0020109:1342
	для эксплуатации капитального гаража
	39

	186
	86:06:0020109:1163
	Для строительства капитального гаража
	38

	187
	86:06:0020109:1332
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	188
	86:06:0020109:1063
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	189
	86:06:0020109:1385
	для строительства капитального гаража
	38

	190
	86:06:0020109:3296
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	191
	86:06:0020109:3292
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	192
	86:06:0020109:1060
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	193
	86:06:0020109:1186
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	194
	86:06:0020109:3312
	для строительства капитального гаража
	36

	195
	86:06:0020109:3310
	для строительства капитального гаража
	36

	196
	86:06:0020109:1306
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	197
	86:06:0020109:1193
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	198
	86:06:0020109:1271
	Для эксплуатации капитального гаража
	36

	199
	86:06:0020109:1272
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	200
	86:06:0020109:1273
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	201
	86:06:0020109:2931
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	202
	86:06:0020109:2930
	для эксплуатации  капитального гаража
	38

	203
	86:06:0020109:1067
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	204
	86:06:0020109:1077
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	205
	86:06:0020109:1297
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	206
	86:06:0020109:1298
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	207
	86:06:0020109:225
	для строительства капитального гаража
	36

	208
	86:06:0020109:409
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	209
	86:06:0020109:410
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	210
	86:06:0020109:411
	Для эксплуатации капитального гаража
	37

	211
	86:06:0020109:809
	для эксплутации капитального гаража
	38

	212
	86:06:0020109:808
	Для строительства капитального гаража
	38

	213
	86:06:0020109:1204
	Для строительства капитального гаража
	37

	214
	86:06:0020109:266
	для строительства капитального гаража
	37

	215
	86:06:0020109:1036
	Для эксплуатации капитального гаража
	39

	216
	86:06:0020109:1405
	для строительства капитального гаража
	38

	217
	86:06:0020109:23
	для эксплуатации капитального гаража
	30

	218
	86:06:0020109:3564
	объекты хранения индивидуального транспорта
	38

	219
	86:06:0020109:3619
	объекты хранения индивидуального транспорта
	36

	220
	86:06:0020109:3567
	под строительство многоквартирного жилого дома
	4329

	221
	86:06:0020109:1308
	для строительства многоквартирного жилого дома
	2260

	222
	86:06:0020109:311
	Для строительства двухэтажного жилого дома
	2427

	223
	86:06:0020109:58
	для эксплуатации общежития
	358

	224
	86:06:0020109:281
	для эксплуатации здания котельной и территории, прилегающей к нему
	879

	225
	86:06:0020109:332
	Для эксплуатации жилого дома
	1966

	226
	86:06:0020109:331
	Для эксплуатации жилого дома
	1934

	227
	86:06:0020109:312
	Для эксплуатации жилого дома
	2359

	228
	86:06:0020109:333
	Для эксплуатации жилого дома
	2768

	229
	86:06:0020109:62
	для эксплуатации магазина
	91

	230
	86:06:0020109:3855
	объекты инженерно-технического обеспечения
	796

	231
	86:06:0020101:118
	Для строительства инженерных сетей к микрорайону № 7. Водовод 1 очередь
	849

	232
	86:06:0020109:1151
	Для строительства инженерных сетей к микрорайону № 7. Водовод 1 очередь
	2969

	233
	86:06:0020109:1083
	Для эксплуатации капитального гаража
	58

	234
	86:06:0020109:236
	для эксплуатации капитального гаража
	58

	235
	86:06:0020109:1084
	Для эксплуатации капитального гаража
	58

	236
	86:06:0020109:1082
	Для эксплуатации капитального гаража
	58

	237
	86:06:0020109:1081
	Для эксплуатации капитального гаража
	58

	238
	86:06:0020109:1080
	Для эксплуатации капитального гаража
	58

	239
	86:06:0020109:33
	для эксплуатации капитального гаража
	29

	240
	86:06:0020109:498
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	31

	241
	86:06:0020109:420
	Для эксплуатации индивидуального гаража
	27

	242
	86:06:0020109:484
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	29

	243
	86:06:0020109:488
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	31

	244
	86:06:0020109:181
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	30

	245
	86:06:0020109:11
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	246
	86:06:0020109:235
	для эксплуатации капитального гаража
	40

	247
	86:06:0020109:1085
	Для эксплуатации капитального гаража
	36

	248
	86:06:0020109:1079
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	249
	86:06:0020109:209
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	250
	86:06:0020109:492
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	28

	251
	86:06:0020109:347
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	252
	86:06:0020109:14
	для эксплуатации капитального гаража
	28

	253
	86:06:0020109:184
	для эксплуатации капитального гаража
	25

	254
	86:06:0020109:495
	Под строительство и эксплуатацию капитального гаража
	31

	255
	86:06:0020109:30
	для эксплуатации капитального гаража
	27

	256
	86:06:0020109:562
	Для эксплуатации капитального гаража
	27

	257
	86:06:0020109:368
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	30

	258
	86:06:0020109:567
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	259
	86:06:0020109:118
	для эксплуатации капитального гаража
	30

	260
	86:06:0020109:545
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	28

	261
	86:06:0020109:334
	под эксплуатацию капитального гаража
	27

	262
	86:06:0020109:558
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	28

	263
	86:06:0020109:399
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	264
	86:06:0020109:550
	под эксплуатацию капитального гаража
	28

	265
	86:06:0020109:554
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	28

	266
	86:06:0020109:165
	для размещения и эксплуатации гаража
	28

	267
	86:06:0020109:51
	для эксплуатации капитального гаража
	30

	268
	86:06:0020109:1042
	для строительства капитального гаража
	57

	269
	86:06:0020109:384
	Для эксплуатации капитального гаража
	36

	270
	86:06:0020109:385
	Для строительства капитального гаража
	37

	271
	86:06:0020109:362
	Для эксплуатации капитального гаража
	36

	272
	86:06:0020109:841
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	273
	86:06:0020109:386
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	274
	86:06:0020109:843
	Для строительства капитального гаража
	36

	275
	86:06:0020109:842
	Для строительства капитального гаража
	36

	276
	86:06:0020109:972
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	277
	86:06:0020109:975
	для строительства капитального гаража
	38

	278
	86:06:0020109:991
	для строительства капитального гаража
	37

	279
	86:06:0020109:976
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	280
	86:06:0020109:989
	для эксплуатации капитального гаража
	36

	281
	86:06:0020109:969
	для строительства капитального гаража
	38

	282
	86:06:0020109:964
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	283
	86:06:0020109:973
	для эксплуатации капитального гаража
	36

	284
	86:06:0020109:970
	для эксплуатации капитального гаража
	34

	285
	86:06:0020109:965
	для эксплуатации капитального гаража
	38

	286
	86:06:0020109:363
	Для эксплуатации капитального гаража
	38

	287
	86:06:0020109:395
	Для эксплуатации капитального гаража
	36

	288
	86:06:0020109:360
	Для строительства капитального гаража
	36

	289
	86:06:0020109:390
	Для эксплуатации капитального гаража
	36

	290
	86:06:0020109:412
	Под строительство капитального гаража
	36

	291
	86:06:0020109:974
	для эксплуатации капитального гаража
	36

	292
	86:06:0020109:3571
	для строительства капитального гаража
	78

	293
	86:06:0020109:3369
	для строительства капитального гаража
	36

	294
	86:06:0020109:527
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	31

	295
	86:06:0020109:988
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	296
	86:06:0020109:1318
	для эксплуатации капитального гаража
	29

	297
	86:06:0020109:987
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	298
	86:06:0020109:985
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	299
	86:06:0020109:532
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	31

	300
	86:06:0020109:1090
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	30

	301
	86:06:0020109:388
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	36

	302
	86:06:0020109:979
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	303
	86:06:0020109:980
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	304
	86:06:0020109:981
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	305
	86:06:0020109:982
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	306
	86:06:0020109:983
	для эксплуатации капитального гаража
	37

	307
	86:06:0020109:523
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	32

	308
	86:06:0020109:26
	для эксплуатации капитального гаража
	30

	309
	86:06:0020109:348
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	30

	310
	86:06:0020109:89
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	311
	86:06:0020109:16
	для эксплуатации капитального гаража
	28

	312
	86:06:0020109:539
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	313
	86:06:0020109:380
	Для размещения и эксплуатации гаража
	28

	314
	86:06:0020109:546
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	28

	315
	86:06:0020109:522
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	31

	316
	86:06:0020109:365
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	36

	317
	86:06:0020109:161
	для строительства капитального гаража
	27

	318
	86:06:0020109:1093
	Для строительства капитального гаража
	28

	319
	86:06:0020109:70
	для эксплуатации капитального гаража
	27

	320
	86:06:0020109:4
	для эксплуатации капитального гаража
	27

	321
	86:06:0020109:1088
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	49

	322
	86:06:0020109:15
	для эксплуатации капитального гаража
	27

	323
	86:06:0020109:50
	для эксплуатации капитального гаража
	32

	324
	86:06:0020109:61
	Под строительство и эксплуатацию капитального гаража
	27

	325
	86:06:0020109:35
	для эксплуатации капитального гаража
	27

	326
	86:06:0020109:227
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	38

	327
	86:06:0020109:519
	Для эксплуатации капитального гаража
	27

	328
	86:06:0020109:273
	для эксплуатации капитального гаража
	27

	329
	86:06:0020109:3496
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	64

	330
	86:06:0020109:353
	для строительства и эксплуатации капитального гаража
	30

	331
	86:06:0020109:515
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	30

	332
	86:06:0020109:509
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	33

	333
	86:06:0020109:511
	Для строительства и эксплуатации капитального гаража
	27

	334
	86:06:0020109:167
	для эксплуатации капитального гаража
	39

	335
	86:06:0020109:446
	Для строительства и эксплуатации жилого дома
	1380

	336
	86:06:0020109:443
	Для строительства и эксплуатации жилого дома
	1266

	337
	86:06:0020109:444
	Для строительства и эксплуатации жилого дома
	1229

	338
	86:06:0020109:3494
	объекты хранения индивидуального транспорта
	27

	339
	86:06:0020109:1024
	Для эксплуатации гаража на 10 машин и территории прилегающей к нему
	952

	340
	86:06:0020109:27
	под жилую застройку - индивидуальную
	1235

	341
	86:06:0020101:107
	Для реконструкции инженерных сетей микрорайона Мирный
	112

	342
	86:06:0020101:119
	Для строительства инженерных сетей к микрорайону № 7. Водовод 1 очередь
	1237

	343
	86:06:0020109:1113
	Для реконструкции инженерных сетей микрорайона Мирный
	1402

	344
	86:06:0020109:46
	Для эксплуатации жилого дома
	802

	345
	86:06:0020109:42
	под строительство и эксплуатация жилого дома
	763

	346
	86:06:0020109:41
	под строительство и эксплуатацию жилого дома
	720

	347
	86:06:0020109:3683
	для индивидуального жилищного строительства
	630

	348
	86:06:0020109:3682
	для строительства индивидуального жилого дома
	749

	349
	86:06:0020109:29
	под жилую застройку - индивидуальную
	835

	350
	86:06:0020109:438
	Для строительства и эксплуатации жилого дома
	997

	351
	86:06:0020109:437
	Для строительства и эксплуатации жилого дома
	856

	352
	86:06:0020109:437
	Под эксплуатацию жилого дома
	868

	353
	86:06:0020109:440
	Для строительства и эксплуатации жилого дома
	880

	354
	86:06:0020109:394
	Для эксплуатации магазина
	355

	355
	86:06:0020109:1035
	Для эксплуатации жилого дома
	772

	356
	86:06:0020109:2921
	для эксплуатации индивидуального жилого дома
	731

	357
	86:06:0020109:17
	Под эксплуатацию военного комиссариата
	903

	358
	86:06:0020109:245
	Для эксплуатации жилого дома
	2571

	359
	86:06:0020109:1112
	Для реконструкции инженерных сетей микрорайона Мирный
	19

	360
	86:06:0020109:1073
	Для строительства объекта
	2036

	361
	86:06:0020109:374
	Под эксплуатацию жилого дома
	1207

	362
	86:06:0020109:262
	Для эксплуатации жилого дома
	2764

	363
	86:06:0020109:1075
	Под индивидуальное жилищное строительство
	1062

	364
	86:06:0020109:9
	под строительство и эксплуатацию жилого дома
	733

	365
	86:06:0020109:8
	под строительство и эксплуатацию жилого дома
	930

	366
	86:06:0020109:1114
	Для реконструкции инженерных сетей микрорайона Мирный
	17

	367
	86:06:0020109:1115
	Для реконструкции инженерных сетей микрорайона Мирный
	48

	368
	86:06:0020109:1116
	Для реконструкции инженерных сетей микрорайона Мирный
	18

	369
	86:06:0020109:3565
	для эксплуатации ветеринарной станции и капитального гаража
	1032

	370
	86:06:0020109:1055
	Для эксплуатации теплой автостоянки и прилегающей территории
	1161

	371
	86:06:0020109:1128
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	8

	372
	86:06:0020109:1129
	Для реконструкции инженерных сетей Финского жилого комплекса
	139

	373
	86:06:0020109:1025
	для строительства административного здания
	1924

	374
	86:06:0020109:1025
	для строительства административного здания
	1924

	375
	86:06:0020109:1111
	Для реконструкции инженерных сетей микрорайона Мирный
	701

	376
	86:06:0000000:4805
	для строительства объекта
	4471

	377
	86:06:0020109:1015
	Для эксплуатации магазина продовольственных товаров и территории прилегающей к нему
	167

	378
	86:06:0020109:1143
	Для эксплуатации инженерных сетей электроснабжения Финского жилого комплекса и квартала Молодежный
	54

	379
	86:06:0020109:91
	для эксплуатации магазина и прилегающей территории
	71








ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 


МИКРОРАЙОНА МИРНЫЙ В Г. БЕЛОЯРСКИЙ























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА















































ООО «Терпланпроект» 


          2016











PAGE  
2

