Индивидуальный предприниматель

Попов Михаил Николаевич

Проект планировки и проект межевания территории 
в границах земельного участка 
с кадастровым номером 86:06:0020107:32

Д - 15-86-ППТ/23 – ППТ - ПМ

# Том 1

Основная часть проекта планировки территории

| Директор | М.Н. Попов |
| --- | --- |

2023

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | М.Н.Попов |  |
| Главный архитектор проекта | М.Е.Гилева |  |
| Специалист отдела территориального планирования | Е.В.Карпова |  |

# Состав документации по планировке территории

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 1 Основная часть проекта планировки территории | - | 16 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 59 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территорий поселения, городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:10000 | 1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:1000 | 1 |  |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 | 1 |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| 6 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Основная часть проекта межевания территории. Том 3 | - | 22 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Том 4 | - | 12 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема границ существующих земельных участков и объектов капитального строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| IV | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические) |  |  |  |

# Содержание

Введение	6

1 Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.	8

2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.	16

Введение

Проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 86:06:0020107:32 разработан в соответствии с техническим заданием.

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

- свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- свод правил СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- решение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6.04.2007 года, закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.04.2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (с изменениями на 1 июля 2023 года)»

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- решение совета депутатов Городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 21.09.2012 г. № 25 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Белоярский» (далее – Правила землепользования и застройки);

- решение Думы Белоярского района от 23.12.2014 г. № 507 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Белоярского района» (далее Местные нормативы);

- решение совета депутатов Городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 21.05.2010 года № 14 «Об утверждении генерального плана городского поселения Белоярский» (далее – Генеральный план);

- кадастровый план территории;

- топографическая основа в масштабе 1:500, выполненная ООО АМ «Городское планирование» в 2023 году.

Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК86.

1 Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

Территория проектирования расположена в юго-восточной части города Белоярский в 86:06:0020107 кадастровом квартале.

Территория проектирования занимает площадь 5,20 га.

В настоящем проекте устанавливаются:

1) красные линии – предлагаются к утверждению, приняты по границам проектируемой улично-дорожной сети;

2) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – приняты согласно пункту 93 на расстоянии 5 метров от красных линий улиц и проездов.

Линии градостроительного регулирования приведены в графической части на разбивочном чертеже красных линий. Ведомость координат поворотных точек красных линий в границах проектирования приведена в таблице 1.

Таблица 1

Ведомость координат поворотных точек красных линий

| Номер поворотной точки | X (м) | Y (м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1256600,41 | 2533148,19 |
| 2 | 1256485,72 | 2533298,01 |
| 3 | 1256616,33 | 2533389,18 |
| 4 | 1256722,89 | 2533236,24 |
| 5 | 1256757,27 | 2533177,11 |
| 6 | 1256693,75 | 2533078,17 |
| 7 | 1256642,45 | 2533098,50 |
| 8 | 1256614,37 | 2533133,74 |
| 9 | 1256613,29 | 2533132,88 |
| 10 | 1256745,14 | 2533158,18 |
| 11 | 1256713,61 | 2533212,41 |
| 12 | 1256630,01 | 2533146,13 |
| 13 | 1256654,77 | 2533115,13 |
| 14 | 1256704,66 | 2533095,36 |
| 10 | 1256745,14 | 2533158,18 |
| 15 | 1256703,15 | 2533229,65 |
| 16 | 1256662,82 | 2533287,52 |
| 17 | 1256569,23 | 2533222,16 |
| 18 | 1256617,52 | 2533161,75 |
| 15 | 1256703,15 | 2533229,65 |
| 19 | 1256651,38 | 2533303,93 |
| 20 | 1256611,35 | 2533361,35 |
| 21 | 1256514,30 | 2533293,58 |
| 22 | 1256556,73 | 2533237,83 |
| 19 | 1256651,38 | 2533303,93 |

Въезд на территорию осуществляется с юго-западной стороны по существующей дороге.

Проектом планировки запланированы следующие элементы планировочной структуры:

- кварталы индивидуальной жилой застройки;

- территория общего пользования – территории озеленения общего пользования;

- улично-дорожная сеть.

В планировочном квартале формируется жилая зона. Застройка планируемыми индивидуальными жилыми домами.

Информация о проектируемом функциональном зонировании территории проектирования представлена в таблице 2.

Таблица 2

Проектируемое функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,35 | 64 |
| Зона общего пользования | 1,85 | 36 |
| Всего: | 5,2 | 100 |

Новое строительство представлено индивидуальной жилой застройкой с участками. Средняя проектная жилищная обеспеченность – 30 кв.м./чел. для массового типа застройки, согласно данным Местных нормативов.

В проекте размещено 38 домов.

Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта планировки составит 3800 кв.м. общей площади.

Площадь отдельно стоящего жилого дома с приусадебным участком – 100 м2

Население проектируемого микрорайона - 127 чел.

Территория под новое жилищное строительство – 3,35 га.

Средняя плотность населения в границах проектирования – 24 чел./га.

Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Показатели проектируемой застройки

| Наименование показателя | Усадебная застройка |
| --- | --- |
| Площадь территории, га | 3,35 |
| Проживающих, чел | 127 |
| Количество домов, ед | 38 |
| Жилая. площадь домов, кв.м | 3800 |

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом Местных нормативов и СП 42.13330.2016.

Потребность населения проектируемой территории в детских дошкольных учреждениях составит 23 места, что обеспечивается детскими дошкольными учреждениями на прилегающих территориях. Потребность в школах составит 23 места, что обеспечивается школами в соседних кварталах.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания приведен в таблице 4.

Таблица 4

Минимальные расчетные показатели обеспечения
учреждениями обслуживания застройки

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность | Потребность на 0,127 тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (СП 42.13330.2016) | 180 | 22,86 |
| 2 | Общеобразовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (СП 42.13330.2016) | 180 | 22,86 |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат, место | 8% общего числа школьников (СП 42.13330.2016) | 8% | 18,29 |
| 4 | Общедоступная библиотека | Количество объектов на городское поселение, ед. (Местные нормативы) | 1 | 0,13 |
| 5 | Учреждения культуры клубного типа | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 50 | 6,35 |
| 6 | Музей | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 50 | 6,35 |
| 7 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 6 | 0,762 |
| 8 | Помещения для физкультурно оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади на 1 тыс. чел. (СП 42.13330.2016) | 70 - 80 | 8,89 |
| 9 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. (СП 42.13330.2016) | 20-25 | 2,54 |
| 10 | Объекты озеленения общего пользования | Площадь, кв. м на чел. (Местные нормативы) | 10 | 1,27 |

Улично-дорожная сеть

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования, организацию транспортных и пешеходных связей.

Категории улиц и дорог определены согласно Таблице 11.1 СП 42.13330.2016 - улицы в зонах жилой застройки.

Улицы в зонах жилой застройки:

Основное назначение: транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам

Расчётная скорость движения 40 км/ч.

Нормативная ширина улиц в красных линиях 15 - 30 м (согласно СП 42.13330.2016).

Параметры проектируемой УДС в границах проекта представлены в таблице 5.

Таблица 5

Параметры проектируемой УДС

| Наименование | Ширина улицы в красных линиях, м | Количество полос движения | Ширина полосы движения, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы в зонах жилой застройки |  |  |  |  |  |
| ул. Новая 1 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 2 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 3 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 4 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 5 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 6 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |

Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта

Хранение автотранспорта жителями проектируемой индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

Общественный пассажирский транспорт

Связь проектируемой территории с другими районами города предполагается осуществлять на личном автотранспорте и автобусом.

Ближайший остановочный пункт – КРБ, находится в 1,12 км на юго-восток от микрорайона проектирования. Здесь останавливаются маршруты №100, 101, 502 и 506 автобуса с сообщением Белоярский – Озёрный и Белоярский – Октябрьское.

Электроснабжение

Минимальная расчетная обеспеченность микрорайона составит 98,8 кВт.

Класс напряжения электрических сетей – 10 кВ.

Категория надежности электроприемников – третья.

Прокладка электрических сетей по территории микрорайона предполагается воздушная по землям общего пользования.

Для обеспечения застройки в границах проектируемой территории проектом предлагается ликвидация существующего трансформаторного пункта (ТП) и устройство нового ТП на пересечении улиц Новая 1 и Новая 3. Местоположение нового ТП принято с учетом оптимального радиуса обслуживания. Местоположение и количество ТП уточняются на следующих стадиях проектирования. Расчетный объем электропотребления принят по таблице 2.1.1(дополнительная) РД 34.20.185-94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей). Результаты расчета приведены в таблице 6.

Таблица 6

Расчетные объемы электропотребления

| Наименование потребителя | Расчетный параметр | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников | Расчетный показатель по объекту, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | Общее количество коттеджей | кВт/коттедж. | кВт |
| Индивидуальный жилой дом | 38 | 2,6 | 98,8 |
| Итого |  |  | 98,8 кВт (0,99 мВт) |

Расчетные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Газоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой газоснабжения. Газификации населения решается путем присоединения абонентов к существующей сети газоснабжения.

Проектом предусматривается размещение ГРП на пересечении улиц Новая 2 и Новая 5 запитанного от существующего газопровода высокого давления. На ГРП газ редуцируется до рабочего и по газопроводам низкого давления доставляется к потребителям. Трассировка газопроводов низкого давления отражена на «Чертеже планировки территории» и должна быть уточнена на следующих этапах проектирования.

Проектируемые жилые дома предлагается газифицировать с установкой котельных для отопления и горячего водоснабжения.

Укрупненные показатели потребления газа приняты в соответствии с пунктом 4, таблицей «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» Местных нормативов. Удельные на 1 человека укрупненные показатели потребления газа приняты для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и составляют - 415,2 куб.м/ год на 1 чел.  Расчет объемов газопотребления сведен в таблицу 7.

Таблица 7

Расчетные объемы газопотребления

| Потребители | Число жителей | Укрупненные показатели потребления газа, куб.м/ год на 1 чел. | Объём газопотребления, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 127 | 415,2 | 52730,4 |
| Всего: |  |  | 52730,4 |

Водоснабжение

Для водоснабжения проектируемой территории запланировано использование централизованных сетей водоснабжения. Подключение запланировано от существующего водопровода.

Показатели среднесуточного удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на расчетный срок принимаются в соответствии с пунктом 4, таблицей «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» Местных нормативов и составляют 234 л/сут.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Норматив водопотребления, м3 в месяц на полив кв.м площади земельного участка Период использования холодной воды на полив земельного участка 92 сут. (с июня по август)

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 8.

Таблица 8

Расчетные объемы водопотребления на расчетный срок

| Потребители | Показатель | Суточная норма водопотребления | Объем водопотребления, куб.м/сут | Объем водопотребления, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 127 чел. | 234 л/сут | 29,72 | 10847,8 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 2,97 | 1084,05 |
| Поливочные нужды | 33475,97 кв.м | 0,03 м3 | 1004,28 | 92393,76 |
| Всего: |  |  |  | 104325,6 |

Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с (раздел 5, таблица 1 СП 8.13130.2020). Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 108 куб.м. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на централизованных сетях водоснабжения.

Водоотведение

Проектом предусмотрено использование автономных систем водоотведения (септиков), располагаемых в границах участка. ЖБО вывозятся спецтехникой по индивидуальным вызовам.

Потребности в водоотведении приняты в соответствии с пунктом 4, таблицей «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» Местных нормативов. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимается равным 234 л/сут. Расчетные объемы водоотведения представлены в таблице 9.

Таблица 9

Расчетные объемы водоотведения на расчетный срок

| Потребители | Число жителей/мест | Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут | Объем водопотребления, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 127 | 234 | 29,72 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 2,97 |
| Всего: |  |  | 32,69 |

Связь

Проектом планировки предлагаются:

-  прокладка сетей связи к планируемым объектам.

- обеспечить население услугами Интернета;

- развитие системы цифрового вещания.

Теплоснабжение

Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилых домов предлагается использование автономных источников, работающих на газовом топливе.

Сведения об инженерных сетях и сооружениях приведены в графической части на «Чертеже планировки территории».

2 Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Предлагаемые мероприятия по планировке территории, строительство инженерных сетей, размещению объектов капитального строительства должны реализовываться по мере возникающей необходимости с учетом последовательности осуществления следующих мероприятий:

1) 	проведение кадастровых работ – образование/изменение границ земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет;

2) 	предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства объектов капитального строительства;

3) 	разработка проектной документации, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)	 получение разрешения на строительство;

5)	 строительство объекта капитального строительства;

6) 	ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Генеральным планом городского поселения Белоярский в границах проектирования предусмотрена зона производственного и коммунально-складского назначения. Таким образом необходима корректировка зоны производственного и коммунально-складского назначения на зону индивидуальной жилой застройки.

Правилами землепользования застройки предусмотрена производственная зона. Таким образом необходима корректировка карты градостроительного зонирования в части изменения зоны ПР на зону Ж1.