Индивидуальный предприниматель

Попов Михаил Николаевич

Проект планировки и проект межевания территории 
в границах земельного участка 
с кадастровым номером 86:06:0020107:32

Д - 15-86-ППТ/23 – ППТ - ПМ

# Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

| Директор | М.Н. Попов |
| --- | --- |

2023

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | М.Н.Попов |  |
| Главный архитектор проекта | М.Е.Гилева |  |
| Специалист отдела территориального планирования | Е.В.Карпова |  |

# Состав документации по планировке территории

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 1 Основная часть проекта планировки территории | - | 16 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 59 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территорий поселения, городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:10000 | 1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:1000 | 1 |  |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети | М 1:1000 | 1 |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| 6 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Основная часть проекта межевания территории. Том 3 | - | 22 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | М 1:1000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| III | Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Том 4 | - | 12 |  |
| IV | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема границ существующих земельных участков и объектов капитального строительства | М 1:1000 | 1 |  |
| IV | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические) |  |  |  |

# Содержание

Введение	7

1 Информация о современном состоянии территории	9

1.1 Местоположение	9

1.2 Климат	9

1.3 Гидрологические условия	11

1.4 Современное состояние территории	11

1.5 Жилищный фонд	12

1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения	12

1.7 Транспортная инфраструктура	12

1.8 Инженерная инфраструктура	12

1.9 Информация о земельных ресурсах территории	12

1.10 Информация об ограничениях развития территории	13

1.11 Информация о риске возникновения чрезвычайных ситуаций	14

2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	19

2.1 Планировочная организация территории	19

2.2 Жилищный фонд	19

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания	20

2.4 Транспортная инфраструктура	21

2.5 Инженерная инфраструктура	23

2.5.1 Электроснабжение	23

2.5.2 Газоснабжение	24

2.5.3 Водоснабжение и водоотведение	24

2.5.4 Связь	26

2.5.5 Теплоснабжение	26

2.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	26

2.7 Зоны с особыми условиями использования территории	27

3 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов	33

4 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	35

4.1 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера	35

4.2 Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера	35

4.3 Устройства связи, радиофикации и оповещения	36

4.4 Проектные решения по гражданской обороне	36

4.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера	38

5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	40

5.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	41

5.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель	41

5.4 Санитарная очистка территории	42

5.5 Радиационная обстановка	43

6 Обоснование очередности планируемого развития территории	44

Приложение 1	45

Приложение 2	51

Приложение 3	52

Приложение 4	54

Приложение 5	58

Приложение 6	59

Введение

Проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 86:06:0020107:32 разработан в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).

При разработке настоящего проекта учтены следующие нормативные правовые акты и нормативные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»

- свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- свод правил СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";

- свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- решение Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6.04.2007 года, закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.04.2007 года № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (с изменениями на 1 июля 2023 года)»

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- решение совета депутатов Городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 21.09.2012 г. № 25 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Белоярский» (далее – Правила землепользования и застройки);

- решение Думы Белоярского района от 23.12.2014 г. № 507 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Белоярского района» (далее Местные нормативы);

- решение совета депутатов Городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 21.05.2010 года № 14 «Об утверждении генерального плана городского поселения Белоярский» (далее – Генеральный план);

- кадастровый план территории;

- топографическая основа в масштабе 1:500, выполненная ООО АМ «Городское планирование» в 2023 году.

Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК86.

1 Информация о современном состоянии территории

1.1 Местоположение

Территория проектирования расположена в юго-восточной части города Белоярский в 86:06:0020107 кадастровом квартале.

Территория проектирования занимает площадь 5,20 га.

Рис. 1 Схема размещения территории проектирования

1.2 Климат

Город Белоярский находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым, но коротким летом. По строительно - климатическому районированию территория города находится в подрайоне 1Д.

Наблюдается частая смена погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и юго-западные, летом - северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра находится на уровне, 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерны продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. Первые заморозки обычно появляются в течении первых десяти дней октября, а иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах. Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100 С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на рассматриваемой территории. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха -17°C, ночная -24°C. Снег сухой, выпадает часто от 13 до 16 дней в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Максимальная глубина промерзания почвы не превышает 1,4м. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода не устойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха + 18°C, ночная + 14°C (абс. макс. +34°C). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры, в течение года, преобладают западные и юго-западные, со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

1.3 Гидрологические условия

Гидрографическая сеть в окрестностях поселения представлена р. Казым и озерами.

Река Казым имеет хорошо разработанную долину с развитой поймой. Казым типичная западносибирская река, для которой характерно высокое и длительное весенне-летнее половодье. В пойменной части и на террасах располагаются многочисленные озера. Озера в пойменной части представлены сорами и старицами. По большей части озерные старицы имеют глубину около 5 м и песчаное дно. Соры - мелководны и имеют низкие, заболоченные берега. Озера, образованные на террасах, связаны с системами болот. Они достигают в диаметре размера от десятков до нескольких сотен метров и в глубину - от 0,5 до 1,5 м. Озера террас имеют торфяное дно и заиленные берега.

Река Казым замерзает обычно в конце октября - начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая. Средняя продолжительность безледного периода составляет, примерно, 150-160 дней. Таким образом, большую  часть года река находится подо льдом.  Покрытие льдом озер и вскрытие ото льда происходит на одну, две недели позже, чем на реке.

В мае, благодаря поступлению талых вод, уровень реки повышается  на 5-7м, что вызывает разрушение льда. Иногда скорость подъема уровня воды во время половодья достигает 2-3м в сутки. Наиболее высокие половодья превышают 10м выше нормального уровня. Такие воды полностью покрывают все возвышенные элементы рельефа поймы.

Продолжительность стояния максимального уровня воды – около 15 дней. Высокие уровни держатся 20-30 дней. Спад половодья происходит в срок от 40 до 110 дней. Длительность половодья в маловодные годы в полтора раза меньше, чем в многоводные годы.

Важной гидрологической особенностью данной территории является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом, наличием депрессий, различных впадин, малым врезом речных долин и горизонтальным залеганием осадочных пород.

1.4 Современное состояние территории

Территория проектирования представляет собой преимущественно свободную от застройки территорию. В восточной части расположены разрушенные строения.

Информация о существующем функциональном зонировании территории проектирования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Существующее функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Производственная зона | 5,20 | 100 |
| Иные зоны | - | - |
| Всего: | 5,20 | 100 |

1.5 Жилищный фонд

Жилой застройки на территории проектирования нет.

1.6 Учреждения и предприятия обслуживания населения

Учреждения и предприятия обслуживания населения отсутствуют.

1.7 Транспортная инфраструктура

Существующая улично-дорожная сеть представлена проездами на территории производственной базы. Въезд на территорию осуществляется с юго-западной стороны.

В настоящее время в городе Белоярский действует развитая маршрутная сеть общественного транспорта. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 1,12 км от территории проектирования.

1.8 Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации. В юго-восточной части территории проектирования расположена трансформаторная подстанция, к ней подходит воздушная линия электропередачи 6-10 кВ. Вдоль восточной границы территории проектирования проходит недействующая линия электропередачи и водопровод.

1.9 Информация о земельных ресурсах территории

Общая площадь участка проектирования 5,20 га. Территория проектирования представлена землями населенного пункта (кадастровый квартал - 86:06:0020107).

1.10 Информация об ограничениях развития территории

Согласно письму Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.09.2023 № 26-Исх-1731, в границах проектирования объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Территория проектирования расположена вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия. (Приложение 2).

Согласно данным администрации Белоярского района (Письмо Управления по архитектуре и градостроительству от 20.09.2023 № 17-25-273) на территории проектирования нет особо охраняемых природных территорий (Приложение 3)

Согласно данным ЕГРН в границах проектирования установлены зоны с особыми условиями использования территории, данные об этих зонах приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Вид | Наименование | Реестровый номер ЕГРН | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Иная зона | Приаэродромная территория аэродрома Белоярский | 86:06-6.1632 | При установлении приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Решением об установлении приаэродромной территории аэродрома Белоярский, принятым Приказом РОСАВИАЦИИ № 1533-П от 17.12.2020 г. |
| Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Зона охраны природных объектов | Второй пояс ЗСО поверхностного водозабора на реке Казым используемого для водоснабжения г. Белоярский, Белоярского района ХМАО-ЮГРА | 86:06-6.1724 | В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Зона охраны природных объектов | Третий пояс ЗСО поверхностного водозабора на реке Казым используемого для водоснабжения г. Белоярский, Белоярского района ХМАО-ЮГРА | 86:06-6.1725 | В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 |

1.11 Информация о риске возникновения чрезвычайных ситуаций

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера:

Перечень чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» (Пост. Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308) на территории поселения Белоярский приведены в Таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
|  | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Перечень возможных внешних природных воздействий, согласно Разделу VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» приведен в Таблице 4

Таблица 4

| Источник ЧС | Категория опасности процессов (приложение Б СНиП 22-01-95) | Интенсивность проявления |
| --- | --- | --- |
| Ураганы | Весьма опасные | 44 м/с |
| Землетрясение | Умеренно опасные | 5 баллов |

ЧС техногенного характера:

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего, возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью технологией добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических системах, большой протяженностью линейных сооружений - газопроводов. Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий севера и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

Перечень потенциально опасных и вредных объектов

На территории городского поселения  Белоярский находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: автозаправочные станции, аэропорт, склад ГСМ, магистральный газопровод высокого давления, линии электропередачи, газопровод высокого давления, котельные, компрессорная станция, канализационные очистные сооружения, газорегуляторный пункт, дизельная электростанция, трансформаторные подстанции, понизительная подстанция, газотурбинная электростанция.

В соответствии с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории муниципального образования радиационно-опасных объектов, химически опасных объектов (ХОО) и биологически опасных объектов, гидротехнических сооружений - не расположено. На территории расположены взрывопожароопасные объекты, занимающиеся транспортировкой природного газа, транспортировкой нефти, ГСМ такие как: компрессорная станция Казымская, Казымское ЛПУ МГ «Тюментрансгаз» РАО «Газпром», компрессорная станция Новоказымская, Казымское ЛПУ МГ «Тюментрансгаз» РАО «Газпром», нефтепроводное управление «РИТЭКБелоярснефть» ОАО «РИТЭК», унитарное предприятие УМП УПТК.

В соответствии с расчетно-пояснительной запиской к паспорту безопасности базы ГСМ УМП «УПТК»:

Аварийные сценарии на складе ГСМ унитарного предприятия УМП УПТК:

- Разгерметизация (D),

- Пролив (R);

- Пожар (F);

- Взрыв (E).

- Зоны хранения.

Возможные причина аварии на площадке топливных резервуаров, с учетом их расположения (наземные):

- неправильное расположение выпускного отверстия дыхательной арматуры (854 м3);

- коррозионный износ резервуаров: разгерметизация корпуса резервуара (100 % - 4270 м3)

- несанкционированные действия, вызвавшие разлив топлива (4270 м3)

- те же причины, что 1-3 в условиях возгорания топлива в емкости хранения

- при пожаре одного из резервуаров – возгорание и взрыв близлежащих резервуаров, как результат вторичной ЧС (4270+1055 м3 = 5325 м3)

Сведения о современном состоянии территории приведены в графической части на Схеме, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства.

2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

2.1 Планировочная организация территории

На территории проектирования нет установленных красных линии.

Въезд на территорию осуществляется с юго-западной стороны по существующей дороге.

Проектом планировки запланированы следующие элементы планировочной структуры:

- кварталы индивидуальной жилой застройки;

- территория общего пользования – территории озеленения общего пользования;

- улично-дорожная сеть.

В планировочном квартале формируется жилая зона. Застройка планируемыми индивидуальными жилыми домами.

Информация о проектируемом функциональном зонировании территории проектирования представлена в таблице 5.

Таблица 5

Проектируемое функциональное зонирование

| Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,35 | 64 |
| Зона общего пользования | 1,85 | 36 |
| Всего: | 5,2 | 100 |

2.2 Жилищный фонд

Новое строительство представлено индивидуальной жилой застройкой с участками. Средняя проектная жилищная обеспеченность – 30 кв.м./чел. для массового типа застройки, согласно данным Местных нормативов.

В проекте размещено 38 домов.

Проектный жилищный фонд на территории в границах проекта планировки составит 3800 кв.м. общей площади.

Площадь отдельно стоящего жилого дома с приусадебным участком – 100 м2

Население проектируемого микрорайона - 127 чел.

Территория под новое жилищное строительство – 3,35 га.

Средняя плотность населения в границах проектирования – 24 чел./га.

Показатели проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 6.

Таблица 6

Показатели проектируемой застройки

| Наименование показателя | Усадебная застройка |
| --- | --- |
| Площадь территории, га | 3,35 |
| Проживающих, чел | 127 |
| Количество домов, ед | 38 |
| Жилая. площадь домов, кв.м | 3800 |

2.3 Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен с учетом Местных нормативов и СП 42.13330.2016.

Потребность населения проектируемой территории в детских дошкольных учреждениях составит 23 места, что обеспечивается детскими дошкольными учреждениями на прилегающих территориях. Потребность в школах составит 23 места, что обеспечивается школами в соседних кварталах.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания приведен в таблице 7.

Таблица 7

Минимальные расчетные показатели обеспечения
учреждениями обслуживания застройки

| № п\п | Наименование объектов обслуживания | Единица измерения | Потребность | Потребность на 0,127 тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (СП 42.13330.2016) | 180 | 22,86 |
| 2 | Общеобразовательная организация | Количество мест на 1000 человек общей численности населения (СП 42.13330.2016) | 180 | 22,86 |
| 3 | Межшкольный учебный комбинат, место | 8% общего числа школьников (СП 42.13330.2016) | 8% | 18,29 |
| 4 | Общедоступная библиотека | Количество объектов на городское поселение, ед. (Местные нормативы) | 1 | 0,13 |
| 5 | Учреждения культуры клубного типа | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 50 | 6,35 |
| 6 | Музей | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 50 | 6,35 |
| 7 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | Количество мест на 1000 чел. (Местные нормативы) | 6 | 0,762 |
| 8 | Помещения для физкультурно оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади на 1 тыс. чел. (СП 42.13330.2016) | 70 - 80 | 8,89 |
| 9 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. (СП 42.13330.2016) | 20-25 | 2,54 |
| 10 | Объекты озеленения общего пользования | Площадь, кв. м на чел. (Местные нормативы) | 10 | 1,27 |

2.4 Транспортная инфраструктура

Улично-дорожная сеть

Предложения по развитию улично-дорожной сети проектируемой территории разработаны в соответствии с ранее выполненной градостроительной документацией.

Развитие улично-дорожной сети предполагает обеспечение оптимальной транспортной доступности внутри территории проектирования, организацию транспортных и пешеходных связей.

Планировочные решения проектируемой улично-дорожной сети (далее – УДС) предложены с учетом создания условий безопасности движения посредством следующих основных положений:

- формирование проезжей части согласно нормативным показателям;

- организация примыканий и пересечений с учетом допустимых радиусов поворота транспортных средств;

- разделение пешеходного и транспортного движения.

Предлагаемая проектом система УДС сформирована на основании кадастрового деления территории, рельефа местности и предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на категории в соответствии с СП 42.13330.2016.

Категории улиц и дорог определены согласно Таблице 11.1 СП 42.13330.2016 - улицы в зонах жилой застройки.

Проектом предусматривается двустороннее движение по проектируемым улицам по дорожному полотну с твердым покрытием (асфальтобетон).

Проектом предложено разделение пешеходных и транспортных потоков. Для организации пешеходного движения проектом предусмотрены тротуары шириной 2 м с твердым покрытием (асфальтобетон). Тротуары расположены на 15 см выше проезжей части, согласно пункту 4.1.9 СП 59.13330.2016. В местах пересечения основных пешеходных путей с проезжей частью предусмотрено снижение высоты бортового камня до 1,5 см, согласно пункту 4.1.8 СП 59.13330.2016. Пересечение проектируемых улиц решено наземными пешеходными переходами.

Для создания комфортных условий эксплуатации проектируемой УДС проектом предусмотрено наружное освещение – светильниками со светодиодными лампами на металлических трубчатых опорах, устройство ливневой канализации, устройство дорожного полотна с продольными уклонами 5÷64 ‰, и поперечными уклонами 20 ‰.

Улицы в зонах жилой застройки

Основное назначение: транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам

Расчётная скорость движения 40 км/ч.

Нормативная ширина улиц в красных линиях 15 - 30 м (согласно СП 42.13330.2016).

Сведения о параметрах проектируемой УДС приведены в графической части на чертеже «Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры. Схема организации улично-дорожной сети».

Параметры проектируемой УДС в границах проекта представлены в таблице 8.

Таблица 8

Параметры проектируемой УДС

| Наименование | Ширина улицы в красных линиях, м | Количество полос движения | Ширина полосы движения, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы в зонах жилой застройки |  |  |  |  |  |
| ул. Новая 1 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 2 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 3 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 4 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 5 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |
| ул. Новая 6 | 20 | 2 | 3 | 6 | 2 х3 |

Поперечные профили проектируемых улиц приведены в Приложении 4.

Автомобилизация, объекты хранения и обслуживания транспорта

Хранение автотранспорта жителями проектируемой индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках.

Общественный пассажирский транспорт

Связь проектируемой территории с другими районами города предполагается осуществлять на личном автотранспорте и автобусом.

Ближайший остановочный пункт – КРБ, находится в 1,12 км на юго-восток от микрорайона проектирования. Здесь останавливаются маршруты №100, 101, 502 и 506 автобуса с сообщением Белоярский – Озёрный и Белоярский – Октябрьское.

2.5 Инженерная инфраструктура

На момент проектирования территория свободна от застройки.

По территории проектирования походит водопровод, в юго-восточной части расположена Трансформаторная подстанция и линии электропередачи.

Расчеты объемов энергопотребления выполнены как для индивидуальной жилой застройки. Диаметры проектируемых сетей, трассировка, а также расчетные объемы энергопотребления подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.

2.5.1 Электроснабжение

Минимальная расчетная обеспеченность микрорайона составит 98,8 кВт.

Класс напряжения электрических сетей – 10 кВ.

Категория надежности электроприемников – третья.

Прокладка электрических сетей по территории микрорайона предполагается воздушная по землям общего пользования.

Для обеспечения застройки в границах проектируемой территории проектом предлагается ликвидация существующего трансформаторного пункта (ТП) и устройство нового ТП на пересечении улиц Новая 1 и Новая 3. Местоположение нового ТП принято с учетом оптимального радиуса обслуживания. Местоположение и количество ТП уточняются на следующих стадиях проектирования. Расчетный объем электропотребления принят по таблице 2.1.1(дополнительная) РД 34.20.185-94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей). Результаты расчета приведены в таблице 9.

Таблица 9

Расчетные объемы электропотребления

| Наименование потребителя | Расчетный параметр | Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников | Расчетный показатель по объекту, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | Общее количество коттеджей | кВт/коттедж. | кВт |
| Индивидуальный жилой дом | 38 | 2,6 | 98,8 |
| Итого |  |  | 98,8 кВт (0,99 мВт) |

Расчетные показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, наружного освещения, систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.5.2 Газоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой газоснабжения. Газификации населения решается путем присоединения абонентов к существующей сети газоснабжения.

Проектом предусматривается размещение ГРП на пересечении улиц Новая 2 и Новая 5 запитанного от существующего газопровода высокого давления. На ГРП газ редуцируется до рабочего и по газопроводам низкого давления доставляется к потребителям. Трассировка газопроводов низкого давления отражена на «Чертеже планировки территории» и должна быть уточнена на следующих этапах проектирования.

Проектируемые жилые дома предлагается газифицировать с установкой котельных для отопления и горячего водоснабжения.

Укрупненные показатели потребления газа приняты в соответствии с пунктом 4, таблицей «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» Местных нормативов. Удельные на 1 человека укрупненные показатели потребления газа приняты для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и составляют - 415,2 куб.м/ год на 1 чел.  Расчет объемов газопотребления сведен в таблицу 10.

Таблица 10

Расчетные объемы газопотребления

| Потребители | Число жителей | Укрупненные показатели потребления газа, куб.м/ год на 1 чел. | Объём газопотребления, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 127 | 415,2 | 52730,4 |
| Всего: |  |  | 52730,4 |

2.5.3 Водоснабжение и водоотведение

Согласно СП 42.13330.2016, п. 12.2 жилая застройка населенных пунктов должна быть, обеспечена централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации.

Водоснабжение и канализование территории должны выполняться в соответствии с требованиями:

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Водоснабжение

Для водоснабжения проектируемой территории запланировано использование централизованных сетей водоснабжения. Подключение запланировано от существующего водопровода.

Показатели среднесуточного удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на расчетный срок принимаются в соответствии с пунктом 4, таблицей «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» Местных нормативов и составляют 234 л/сут.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Норматив водопотребления, м3 в месяц на полив кв.м площади земельного участка Период использования холодной воды на полив земельного участка 92 сут. (с июня по август)

Расчетные объемы водопотребления представлены в таблице 11.

Таблица 11

Расчетные объемы водопотребления на расчетный срок

| Потребители | Показатель | Суточная норма водопотребления | Объем водопотребления, куб.м/сут | Объем водопотребления, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 127 чел. | 234 л/сут | 29,72 | 10847,8 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 2,97 | 1084,05 |
| Поливочные нужды | 33475,97 кв.м | 0,03 м3 | 1004,28 | 92393,76 |
| Всего: |  |  |  | 104325,6 |

Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с (раздел 5, таблица 1 СП 8.13130.2020). Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 108 куб.м. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на централизованных сетях водоснабжения.

Водоотведение

Проектом предусмотрено использование автономных систем водоотведения (септиков), располагаемых в границах участка. ЖБО вывозятся спецтехникой по индивидуальным вызовам.

Потребности в водоотведении приняты в соответствии с пунктом 4, таблицей «Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» Местных нормативов. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимается равным 234 л/сут. Расчетные объемы водоотведения представлены в таблице 12.

Таблица 12

Расчетные объемы водоотведения на расчетный срок

| Потребители | Число жителей/мест | Суточная норма водопотребления на 1 человека, л/сут | Объем водопотребления, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 127 | 234 | 29,72 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 2,97 |
| Всего: |  |  | 32,69 |

2.5.4 Связь

Проектом планировки предлагаются:

-  прокладка сетей связи к планируемым объектам.

- обеспечить население услугами Интернета;

- развитие системы цифрового вещания.

2.5.5 Теплоснабжение

Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилых домов предлагается использование автономных источников, работающих на газовом топливе.

Сведения об инженерных сетях и сооружениях приведены в графической части на «Чертеж планировки территории».

2.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

На основе комплексного анализа территории проектирования можно сделать вывод, что в целом рассматриваемая площадка пригодна для жилищного строительства при условии проведения на территории мероприятий по инженерной подготовке.

Мероприятия по инженерной подготовке территории предлагаются в следующем составе:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Вертикальная планировка территории предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с улиц. При проектировании за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц. Проектом приняты уклоны по улицам от 5 до 79 ‰ в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и свод правил СП 396.1325800.2018.

Для создания нормативных уклонов по улицам на ряде участков необходима подсыпка либо срезка грунта в пределах 1,0 м.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части – 20 ‰;

- тротуары – 20 ‰.

Для отвода поверхностных вод с территории застройки применена сеть открытой ливневой канализации со сбором на локальные очистные сооружения дождевой канализации.

Решения по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории отражены на чертеже «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

2.7 Зоны с особыми условиями использования территории

От проектируемых и существующих объектов проектом отражены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

1) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 10 м для воздушных линий электропередачи 6-10 кВ;

- 2 м для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ;

- 10 м для трансформаторных подстанций.

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, дополнительно без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

2) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 878 на расстоянии 3 м по обе стороны от газопровода и 10 м от газораспределительного пункта.

В охранных зонах газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или выключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

3) санитарные разрывы газораспределительных сетей – определены согласно СП 62.13330.2011 на расстоянии 2÷10 м от газопроводов до фундаментов зданий;

4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016);

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания - не менее 20 м.

5) Второй пояс ЗСО поверхностного водозабора на реке Казым используемого для водоснабжения г. Белоярский, Белоярского района ХМАО-ЮГРА (реестровый номер 86:06-6.1724 в соответствии с данными ЕГРН).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории 2 пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения должны соблюдаться следующие мероприятия: Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод: применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками. Срок установления зоны: бессрочно.

6) Третий пояс ЗСО поверхностного водозабора на реке Казым используемого для водоснабжения г. Белоярский, Белоярского района ХМАО-ЮГРА (реестровый номер 86:06-6.1725 в соответствии с данными ЕГРН)

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 на территории 3 пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения должны соблюдаться следующие мероприятия: Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

7) Приаэродромная территория аэродрома Белоярский (реестровый номер 86:06-6.1632 в соответствии с данными ЕГРН)

При установлении приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Решением об установлении приаэродромной территории аэродрома Белоярский, принятым Приказом РОСАВИАЦИИ № 1533-П от 17.12.2020 г. Срок установления ограничений бессрочный. Подзоны №1-2 В первой подзоне запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стояния ВС; Во второй подзоне запрещается размещать объекты. не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания ВС, хранения авиационного топлива и заправки ВС, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта. Подзона № 3 В третьей подзоне запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, при установлении соответсвующей ПТ. Подзона № 4 В четвертой подзоне запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. Подзона № 5 В пятой подзоне запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", функционирование которых может повлиять на безопасность полетов ВС. Подзона № 6. В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Подзона № 7. В седьмой подзоне ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционирования назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей ПТ с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральным законами.

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории приведены в графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории, на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия».

3 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Генеральным планом городского поселения Белоярский в границах проектирования предусмотрена зона производственного и коммунально-складского назначения. Таким образом необходима корректировка зоны производственного и коммунально-складского назначения на зону индивидуальной жилой застройки. Схема предложений по внесению изменений в Схему планируемого размещения иных объектов капитального строительства Генерального плана городского поселения Белоярский приведена в Приложении 5.

Правилами землепользования застройки предусмотрена производственная зона. Таким образом необходима корректировка карты градостроительного зонирования в части изменения зоны ПР на зону Ж1. Схема предложений по внесению изменений в Карту градостроительного зонирования города Белоярский приведена в Приложении 6.

Зона Ж 1 выделена для индивидуального жилищного строительства.

Минимальный размер земельного участка – 400 кв. м.

Максимальный размер земельного участка – 2000 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта без учета эркеров и (или) крылец – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 400 кв. м. – 49.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка площадью 2000 кв. м. – 74,1.

Предельное количество надземных этажей – 3.

Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – не более 14 м. Высота ограждения – не более 2,0 м., на перекрестках улиц в зоне треугольника видимости – 0,5 м.

Минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома без учета эркеров и (или) крылец, а также встроенных/пристроенных гаражей – 3 м. При отсутствии красных линий глубина переднего двора - 3 метра, объекта без учета эркеров и (или) крылец, а также встроенных/пристроенных гаражей.

Минимальное расстояние от границ земельного участка – 3 м

Минимальное расстояние между стенами жилых домов, расположенных на соседних земельных участках – 6 м.

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м.

Площадь планируемых земельных участков составляет 8-9 соток. Площадь планируемого жилого дома – 100 м2

Таким образом планируемая индивидуальная жилая застройка соответствует предельным параметрам градостроительных регламентов для зоны Ж 1.

4 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

4.1 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по канавам вдоль проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 36°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

4.2 Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, в населенном пункте размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

4.3 Устройства связи, радиофикации и оповещения

Вопросы инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации. При этом должны обеспечиваться гибкость в организации, надежность связи начальника гражданской обороны города со штабами гражданской обороны объектов, а также возможность размещения аппаратуры циркулярного вызова в здании районного узла связи.

Оповещение и информирование населения по сигналам гражданской обороны осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен (предупредительный сигнал «Внимание всем»), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение электросирен и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем».

По этому сигналу население и обслуживающий персонал организаций обязаны включить абонентские устройства проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

4.4 Проектные решения по гражданской обороне

Обоснование категории объекта по гражданской обороне

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», территория проектирования относится к первой группе территорий по гражданской обороне.

Решения по эвакуации населения в особый режим

Укрытие жителей в особый период предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны по месту жительства. Руководство эвакуационными мероприятиями возлагается на администрацию городского поселения и на руководство организаций по месту работы.

Решение по системам оповещения и управления по гражданской обороне

Доведение сигналов гражданской обороны до жильцов предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, которые должны быть установлены в каждом микрорайоне.

Размещение подразделений пожарной охраны

Ближайшая пожарная часть - Пожарная часть № 9 расположена по адресу переулок Северный, дом 1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут (пункт 1, статья 76, Глава 17).

При средней скорости движения по территории равной 40 км/ч, время прибытия первого расчета составит 5 минут, что соответствует нормативу (расстояние от пожарной части до территории проектирования – 3,3 км).

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории – внутриквартальное озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, городские леса, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- разрывы между застройкой и лесными массивами: для малоэтажной застройки с приусадебными участками и коллективных садов– не менее 15 м до лесных массивов;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;

- обеспечить подъезды пожарных машин к пожарным гидрантам;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории предусмотрены согласно требованиям, ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 м. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Решения по светомаскировочным мероприятиям

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область электромагнитного излучения (0,40-0,76 мкм).

Согласно СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», проектируемый участок находится вне зоны обязательного проведения мероприятий по светомаскировке. Вместе с тем, если мероприятия по светомаскировке будут выполняться, их проведение планируется путем централизованного отключения потребителей от источников электропитания на подстанциях. Специальные мероприятия по светомаскировке жилых домов не планируются.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности, противопожарные мероприятия.

Расстояния между зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016, СП 4.13130.2013.

Наружное пожаротушение предусмотрено пожарных гидрантов на сетях водоснабжения.

4.5 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: эрозионные и мерзлотные процессы, снежные заносы, морозы, град, гололедные явления, чрезвычайная пожароопасность.

В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:

– усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

– контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

– устройство подъездов к пожарным гидрантам;

– разъяснительную и воспитательную работу.

Определённые мероприятия необходимы в целях общего благоустройства планируемой территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно – транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов; развитие систем связи.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

– трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

– материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Атмосферный воздух рассматриваемой территории содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы автотранспорта, котельной, производственных объектов.

Для определения фактических параметров воздушной среды необходимо провести дополнительные исследования, разработать проекты санитарно-защитных зон.

К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха на проектируемой территории относится:

1. рациональная планировочная организация и функциональное зонирование планируемых к развитию территорий, включая организацию дорожно-транспортной сети, в том числе благоустройство и озеленение улиц;

2. размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (трансформаторных подстанции, высоковольтных линий электропередачи, газораспределительного пункта) с учетом их охранных зон;

3. благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

4. упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

5. отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

6. озеленение участков общественных зданий, дачных участков;

7. отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

5.2 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод оказывает отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения:

- отведение хозяйственно-бытовых стоков в автономные источники водоотведения, расположенные в границах индивидуального участка;

- организация ливневой канализации с отводом дождевых стоков на локальные очистные сооружения;

- озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия.

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация настоящего проекта не приведет к загрязнению или истощению поверхностных водных объектов и подземных вод.

5.3 Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова предусмотрены следующие мероприятия:

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

– сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

– устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

– устройство отмосток вдоль стен зданий;

– для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

– биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

– рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:

– вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы города на специальные места переработки.

– замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотреть:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, коммунальных отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

5.4 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории в безопасном для человека состоянии.

На территории проектирования органические отходы должны утилизироваться на земельных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на земельных участках общего назначения предусмотрена площадка для установки контейнеров твердых коммунальных отходов по улице Новая 5. Площадка должны быть огорожена с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков (пункт 5.10, Глава 5, СП 53.13330.2019).

Расчёт накопления твердых коммунальных отходов произведён по данным Местных нормативов. При плотности твердых бытовых отходов - 200 кг/куб. м, нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) для проживающих в индивидуальном жилом фонде - 480 кг/чел. в год. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов приняты в размере 8 процентов от объема твердых коммунальных отходов.

Таблица 13

Расчет накопления твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Норма накопления на 1 человека в год, кг | Население | Количество ТКО, кг/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бытовых отходов | на 1 человека | 480 | 127 | 60960,0 |
|  | Объем крупногабаритных бытовых отходов |  | 8% |  | 4876,8 |
| Итого: |  |  |  |  | 65836,8 |

Порядок сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Расчет потребного количества контейнеров и мусоровозного транспорта для сбора и вывоза ТКО

Средняя плотность мусора в контейнерах - 200 кг/куб.м.

Число контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяют по формуле , где

- среднее суточное накопление ТБО, м3(65836,8/365/200=0,901 м3);

t – периодичность вывоза отходов, суток;

- коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

V – вместимость контейнера, м3 (принимаем 0,75)

Бкон = 0,901 х 1 х 1,25/0,75 = 1,50

В проекте размещена 1 площадка ТКО с 2 контейнерами.

5.5 Радиационная обстановка

На участке под застройку на открытой местности необходимо произвести измерения мощности эквивалентной дозы и плотности потока радона с поверхности земли для определения соответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам, и необходимости проведения защитных мероприятий, направленных на снижение поступления радона в воздух помещений.

Источники радиационного загрязнения техногенного характера и места захоронения радиоактивных отходов на территории проектирования отсутствуют.

6 Обоснование очередности планируемого развития территории

Предлагаемые мероприятия по планировке территории, строительство инженерных сетей, размещению объектов капитального строительства должны реализовываться по мере возникающей необходимости с учетом последовательности осуществления следующих мероприятий:

1) 	проведение кадастровых работ – образование/изменение границ земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет;

2) 	предоставление вновь сформированных земельных участков для строительства объектов капитального строительства;

3) 	разработка проектной документации, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4)	 получение разрешения на строительство;

5)	 строительство объекта капитального строительства;

6) 	ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Схема сечений поперечных профилей

Улица Новая 4

Сечение 1-1

Улица Новая 1

Сечение 2-2

Улица Новая 2

Сечение 3-3

Улица Новая 5

Сечение 4-4

Улица Новая 3

Сечение 5-5

Приложение 5

Приложение 6