Проект

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Белоярского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Белоярского района | Муниципальный контракт № 01873000085230001050001 от 31 июля 2023 года |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Белоярского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Основная часть	4

1.1.	Общие положения	4

1.2.	Расчетные показатели для МНГП	5

1.3.	Приложения к основной части	15

1.3.1.	Перечень нормативно-правовых актов и иных документов	15

1.3.2.	Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования	17

1.3.3.	Перечень используемых сокращений	18

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	19

2.1.	Результаты анализа территориальных особенностей Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, влияющих на установление расчетных показателей	19

2.1.1.	Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района	19

2.1.2.	Стратегия социально-экономического развития Белоярского района и план мероприятий по ее реализации	22

2.1.3.	Виды объектов местного значения муниципального района, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	23

2.2.	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части	25

3.	Правила и область применения расчетных показателей	37

3.1.	Область применения расчетных показателей	37

3.2.	Правила применения расчетных показателей	37

- Основная часть

  - Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – МНГП Белоярского района, МНГП района) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

При разработке МНГП Белоярского района решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Белоярского района, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Белоярского района;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Белоярского района.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- электро- и газоснабжение поселений;

- автомобильные дороги местного значения и транспорт;

- образование;

- физическая культура и массовый спорт;

- молодежная политика;

- отдых и оздоровление детей;

- культура и искусство;

- накопление (в том числе раздельное накопление), сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание межпоселенческих мест захоронения;

- торговля, общественное питание и бытовое обслуживание;

- деятельность органов местного самоуправления;

- архивное дело;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий в границах муниципального района;

- обеспечение общественного правопорядка;

- связь.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Белоярского района для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- численность населения;

- вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты;

- статус поселения: городской и сельские поселения.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Белоярского района.

  - Расчетные показатели для МНГП

Таблица 1.1

Объекты местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения поселений | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [1] | Удельная расчетная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт/чел. | Без стационарных электроплит | 0,41 |
|  |  |  | Со стационарными электроплитами | 0,5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Объекты газоснабжения поселений | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельный расход природного газа для коммунальных нужд, куб. м/ч на 1 человека | Город Белоярский | 0,41 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 0,54 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечания: 1. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности). |  |  |  |  |

Таблица 1.2

Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения, км/1000 кв. км | 4,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Автовокзал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Посадочные площадки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт, к которому не обеспечивается подъезд по автомобильной дороге с твердым покрытием, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Автозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество топливораздаточных колонок, ед. на 1200 легковых автомобилей | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Станции технического обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество постов, ед. на 200 легковых автомобилей | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.3

Объекты местного значения муниципального района в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | Город Белоярский | 86 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 76 |
|  |  | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 |  |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на место [3] | До 100 мест | 40 |
|  |  |  | От 100 мест | 35 |
|  |  |  | В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест | 30 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность, мин. | Пешеходная доступность для зоны многоквартирной жилой застройки в городе Белоярский | 10 |
|  |  |  | Транспортная доступность для зоны индивидуальной жилой застройки в городе Белоярский | 10 |
|  |  |  | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов | 30 |
| Примечания: 1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 воспитанника. 2. В сельских населенных пунктах Белоярского района размещение дошкольных образовательных организаций целесообразно осуществлять в составе образовательных, многофункциональных комплексов. 3. Размер земельного участка дошкольной образовательной организации с учетом нахождения Белоярского района в климатическом подрайоне IД допускается уменьшать на 40%. |  |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. | Город Белоярский | 177 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 157 |
|  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 25 |  |
|  |  | Размер земельного участка, кв. м на место [5] | До 400 | 55 |
|  |  |  | От 401 до 500 | 65 |
|  |  |  | От 501 до 600 | 55 |
|  |  |  | От 601 до 800 | 45 |
|  |  |  | От 801 до 1100 | 36 |
|  |  |  | От 1101 до 1500 | 23 |
|  |  |  | От 1501 до 2000 | 18 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность, мин. [6] | Пешеходная доступность для зоны многоквартирной жилой застройки в городе Белоярский | 15 |
|  |  |  | Транспортная доступность для зоны индивидуальной жилой застройки в городе Белоярский | 10 |
|  |  |  | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов | 30 |
| Примечания: 4. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 201 человек. 5. Размер земельного участка общеобразовательной организации с учетом нахождения Белоярского района в климатическом подрайоне IД допускается уменьшать на 40%. 6. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. |  |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, ед. на 1000 чел. [7] | Город Белоярский, всего [8] | 191 |
|  |  |  | в том числе на базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций | 101 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, всего [8] | 170 |
|  |  |  | в том числе на базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций | 90 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная доступность, мин. | Пешеходная доступность для зоны многоквартирной жилой застройки в городе Белоярский | 15 |
|  |  |  | Транспортная доступность для зоны индивидуальной жилой застройки в городе Белоярский | 10 |
|  |  |  | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов | 30 |
| Примечания: 7. Число мест в организациях дополнительного образования определяется с учетом сменности образовательных организаций. 8. Число мест в организациях дополнительного образования (за исключением кружков / секций дополнительного образования на базе дошкольных и общеобразовательных организаций) в городе Белоярский, селе Казым и поселке Верхнеказымский рекомендуется увеличивать на 10% от расчетного значения, применяя поправочный коэффициент 1,1, установленный таблицей 51 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |  |  |  |  |
| Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям |  |  |  |  |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 10 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |

Таблица 1.4

Объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. [1] | Минимальный показатель | 112 |
|  |  |  | Рекомендуемый показатель | 122 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола, кв. м на 1000 чел. [6] | 360 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (в том числе стадионы) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стадионов, ед. | Город Белоярский | 1 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
|  |  | Площадь земельного участка, кв. м на 1000 чел. | 1250 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, мин. | 15 |  |
| Плавательные бассейны общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел. | 25 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Лыжные базы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечания: 1. В качестве сетевой единицы необходимо учитывать объекты спорта всех видов и форм собственности. 2. Размещение спортивной инфраструктуры в населенных пунктах муниципальных образований, исходя из численности постоянного населения, необходимо осуществлять с учетом пункта 2 приложения к приказу Министерства спорта Российской Федерации от19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». 3. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. 4. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения поселения. 5. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 6. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |  |  |

Таблица 1.5

Объекты местного значения муниципального района в области молодежной политики

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные молодежные центры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |
|  |  | Размер земельного участка, га на объект | 0,45 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.6

Объекты местного значения муниципального района в области отдыха и оздоровления детей

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации отдыха детей и их оздоровления (загородные оздоровительные лагеря) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  |  | Количество мест, ед. на 1000 чел. | 2,8 |  |
|  |  | Рекомендуемое количество мест на район, мест | 80 |  |
|  |  | Размер земельного участка оздоровительного лагеря, кв. метров на 1 место | Детский лагерь | 150-200 |
|  |  |  | Санаторный детский лагерь | 200 |
|  |  |  | Лагерь для старшеклассников | 175-200 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |

Таблица 1.7

Объекты местного значения муниципального района в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Межпоселенческая библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч | 3 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. [1] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч | 3 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч | 3 |
| Музей краеведческий | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч | 3 |
| Центр культурного развития | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. [3] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч | 3 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. [5] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч | 3 |
| Примечания: 1. Детская библиотека может размещаться как самостоятельный объект, так и как объединенная библиотека для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей либо в качестве структурного подразделения районной библиотеки. 2. В составе учреждения культурно-досугового клубного типа следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов. 3. В составе центра культурного развития рекомендуется размещать кинозалы. 4. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры всех форм собственности: государственной, муниципальной, частной и иной формы собственности. 5. При расчете обеспеченности населения концертными залами необходимо учитывать мощности (вместимость) площадок, отвечающих акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений, многофункциональных и спортивно-концертных комплексов) |  |  |  |

Таблица 1.8

Объекты местного значения муниципального района в области накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Места накопления ТКО [1] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество контейнерных площадок, ед. | Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2] |
|  |  | Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел. | 0,03 [3] |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4] | 100 |
| Примечания: 1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки). 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. |  |  |  |

Таблица 1.9

Объекты местного значения муниципального района в области организации ритуальных услуг и содержания межпоселенческих мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, га на 1000 чел. [1] | 0,24 |  |
|  |  | Минимальные расстояния до жилой застройки включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций, м | при площади кладбища 10 га и менее | 100 |
|  |  |  | при площади кладбища от 10 до 20 га | 300 |
|  |  |  | при площади кладбища от 20 до 40 га | 500 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Кладбище для погребения после кремации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка, га на 1000 чел. | 0,02 |  |
|  |  | Минимальные расстояния до жилой застройки включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций, м | 100 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечание: 1. Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |  |  |  |  |

Таблица 1.10

Объекты местного значения муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стационарных торговых объектов, ед. на район | Всего | 83 |
|  |  |  | в том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 37 |
|  |  | Площадь стационарных торговых объектов в городе Белоярский, кв. м на 1000 чел. | Всего, в том числе: | 280 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 180 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 100 |
|  |  | Площадь стационарных торговых объектов в сельских населенных пунктах, кв. м на 1000 чел. | Всего, в том числе: | 300 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 200 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для города Белоярский при застройке от трех этажей и выше | 350 |
|  |  |  | Для города Белоярский при одно-, двухэтажной застройке | 560 |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 1400 |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | Для города Белоярский | 40 (8) [1] |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 40 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для города Белоярский при застройке от трех этажей и выше | 350 |
|  |  |  | Для города Белоярский при одно-, двухэтажной застройке | 560 |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 1400 |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | Для города Белоярский | 9 (2) [1] |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Для города Белоярский при застройке от трех этажей и выше | 350 |
|  |  |  | Для города Белоярский при одно-, двухэтажной застройке | 560 |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 1400 |
| Примечания: 1. В скобках приведены нормативы расчета предприятий общественного питания и бытового обслуживания для размещения в микрорайоне или жилом районе. 2. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. |  |  |  |  |

Таблица 1.11

Объекты местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.12

Объекты местного значения муниципального района в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.13

Объекты местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), % | 95 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, % | 80 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.14

Объекты местного значения муниципального района в области обеспечения общественного правопорядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечание: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов |  |  |  |

Таблица 1.15

Объекты местного значения муниципального района в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество окон обслуживания, ед. | Городское поселение Белоярский | 1 на 6 тыс. чел. |
|  |  |  | Сельские поселения | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |

  - Приложения к основной части

    - Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ((с изм. и доп., вступ. в силу с 15.08.2023).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 04.08.2023).

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 04.08.2023).

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

- Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

- Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985» (ред. от 20.05.2022).

- Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

Нормативные акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- Закон ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 01.07.2023).

- Закон ХМАО – Югры от 07.07.2004 N №3-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения» (ред. от 01.07.2023).

- Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 01.07.2023).

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 22.09.2023).

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (ред. от 04.08.2023).

- Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 19.05.2023).

Нормативные акты Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- Устав Белоярского района (принят решением Думы МО город Белоярский от 27.05.2005 № 105, ред. от 10.07.2023).

- Решение Думы Белоярского района от 29.10.2014 № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2030 года» (ред. от 28.09.2022).

Своды правил по проектированию и строительству

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).

- СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.06.2023).

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 года № 33/пр).

Иные документы

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 14.02.2022).

    - Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

    - Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры применяются следующие сокращения:

Белоярский район – Белоярский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

ЕПС – единовременная пропускная способность;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

  - Результаты анализа территориальных особенностей Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП района необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Белоярского района, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

    - Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района

Белоярский район образован 22 августа 1988 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 9288-ХI «Об образовании Белоярского района в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области».

Белоярский район в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения» является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, непосредственно входящей в состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Белоярский район является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом муниципального района.

Официальное наименование муниципального образования – Белоярский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сокращенное наименование муниципального образования – Белоярский район.

Административным центром Белоярского района является город Белоярский.

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы).

Площадь Белоярского района составляет 41,9 тыс. кв. км (около 8% территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Расстояние до административного центра субъекта Российской Федерации – г. Ханты-Мансийска – 566 км.

Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднегодовая температура воздуха составляет −3,0°C.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория Белоярского района расположена в климатическом подрайоне IД.

В состав Белоярского района входят одно городское и шесть сельских поселений:

1) городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

2) сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

3) сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

4) сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

5) сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, село Ванзеват, село Тугияны;

6) сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

7) сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Все сельские поселения могут быть разделены на национальные поселения (Казым и Полноват) и трассовые поселки (сельские поселения Верхнеказымский, Сосновка, Сорум, Лыхма).

Характеристика поселений Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристика поселений Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по данным статистики на начало 2023 года)

| Муниципальное образование | Статус муниципального образования | Административный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белоярский | городское поселение | город Белоярский | 1 | 20016 | 442,0 | 45,3 |
| Верхнеказымский | сельское поселение | поселок Верхнеказымский | 1 | 1540 | 155,3 | 9,9 |
| Казым | сельское поселение | село Казым | 3 | 1521 | 1661,7 | 0,9 |
| Лыхма | сельское поселение | поселок Лыхма | 1 | 1339 | 120,3 | 11,1 |
| Полноват | сельское поселение | село Полноват | 4 | 1504 | 1262,3 | 1,2 |
| Сорум | сельское поселение | поселок Сорум | 1 | 1410 | 144,6 | 9,8 |
| Сосновка | сельское поселение | поселок Сосновка | 1 | 1468 | 148,6 | 9,9 |
| Белоярский район (всего) | муниципальный район | город Белоярский | 12 | 28798 | 41683,6 | 0,7 |

Общая численность постоянного населения Белоярского района на 1 января 2023 года составляла 28798 чел, из них городского населения – 20016 человек, а сельских жителей 8782 чел.

Плотность населения района на начало 2023 года составляла 0,7 чел. на кв. км.

За период 2018-2023 гг. численность населения района сократилась на 123 чел. (на 0,4%). При этом численность городского населения увеличилась на 191 чел. (на 1%), а численность сельского населения сократилась на 314 чел. (на 3,5%).

Динамика численности населения Белоярского района в 2018-2023 годах представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Динамика численности населения Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2023 гг. (данные на начало года)

Город Белоярский является городским населенным пунктом, согласно таблице 4.1 п. 4.4 СП 42.13330.2016 относится к малым городам. Остальные населенные пункты Белоярского района относятся к сельским населенным пунктам.

Возрастная структура населения Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на начало 2023 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Возрастная структура населения Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по данным статистики на 01.01.2023)

| Возраст | Городское население |  |  | Сельское население |  |  | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Женщины | Мужчины | Всего | Женщины | Мужчины | Всего |  |
| 0 | 81 | 86 | 167 | 40 | 40 | 80 | 247 |
| 1-4 | 522 | 605 | 1127 | 220 | 213 | 433 | 1560 |
| 5-6 | 307 | 380 | 687 | 131 | 139 | 270 | 957 |
| 7-15 | 1564 | 1711 | 3275 | 601 | 669 | 1270 | 4545 |
| 16-17 | 241 | 295 | 536 | 111 | 107 | 218 | 754 |
| 18 | 128 | 96 | 224 | 58 | 37 | 95 | 319 |
| 19 | 66 | 90 | 156 | 38 | 35 | 73 | 229 |
| 20-24 | 457 | 399 | 856 | 241 | 314 | 555 | 1411 |
| 25-29 | 467 | 499 | 966 | 247 | 359 | 606 | 1572 |
| 30-34 | 733 | 678 | 1411 | 396 | 517 | 913 | 2324 |
| 35-39 | 977 | 914 | 1891 | 389 | 474 | 863 | 2754 |
| 40-44 | 951 | 850 | 1801 | 369 | 395 | 764 | 2565 |
| 45-49 | 855 | 767 | 1622 | 339 | 367 | 706 | 2328 |
| 50-54 | 735 | 618 | 1353 | 316 | 272 | 588 | 1941 |
| 55-59 | 566 | 505 | 1071 | 226 | 256 | 482 | 1553 |
| 60-64 | 621 | 457 | 1078 | 181 | 172 | 353 | 1431 |
| 65-69 | 524 | 381 | 905 | 150 | 111 | 261 | 1166 |
| 70 и старше | 608 | 282 | 890 | 163 | 89 | 252 | 1142 |
| моложе трудоспособного возраста | 2474 | 2782 | 5256 | 992 | 1061 | 2053 | 7309 |
| трудоспособный возраст | 5815 | 5918 | 11733 | 2594 | 3199 | 5793 | 17526 |
| старше трудоспособного возраста | 2114 | 913 | 3027 | 630 | 306 | 936 | 3963 |
| Всего | 10403 | 9613 | 20016 | 4216 | 4566 | 8782 | 28798 |

Соотношение сельского и городского населения составляет 30/70, что говорит о высокой степени урбанизации.

Возрастная структура населения Белоярского района характеризуется превышением в общей численности населения Белоярского района доли населения моложе трудоспособного возраста над долей населения старше трудоспособного возраста (25% и 14% соответственно), что свидетельствует о прогрессивном типе структуры населения.

    - Стратегия социально-экономического развития Белоярского района и план мероприятий по ее реализации

Основным документом комплексного социально-экономического развития Белоярского района является Стратегия социально-экономического развития Белоярского района до 2030 года (далее – Стратегия развития Белоярского района), утвержденная решением Думы Белоярского района от 29.10.2014 № 484 (ред. от 28.09.2022).

В рамках Стратегии развития Белоярского района обобщенно были выделены три взаимосвязанных стратегических цели первого уровня:

1. Стратегия накопления человеческого капитала Белоярского района – формирование и накопление человеческого капитала, создание комфортного пространства для развития человеческого капитала, создание условий и материальной базы для роста благосостояния граждан.

2. Пространственное развитие Белоярского района – сбалансированное социально-экономическое развитие городского и сельских поселений, создание технологической, политической, общественной основы для всестороннего развития.

3. Стратегия экономического развития Белоярского района – создание диверсифицированной экономики, при которой человеческий капитал востребован и полностью реализован.

В рамках трех стратегических целей выделены четыре приоритетных направления и по каждому из них были определены соответствующие задачи:

1. Развитие человеческого капитала (обеспечивает сохранение кадрового потенциала территории), включает в себя следующие задачи:

- создание условий для удержания, в первую очередь, трудоспособного населения и высококвалифицированных специалистов;

- обеспечение ежегодного естественного прироста населения и создание условий для обеспечения устойчивой положительной миграции населения;

- создание условий для сохранения здоровья населения;

- развитие системы образования, обеспечивающей формирование человеческого капитала, соответствующего потребностям Белоярского района.

- развитие сферы физической культуры и спорта, культуры и отдыха.

2. Сбалансированное территориально-пространственное развитие, позволяющее привести существующие и планируемые объекты ко все возрастающим требованиям населения, включает в себя следующие задачи:

- обеспечение благоприятными жилищными условиями населения Белоярского района, развитие индивидуального жилищного строительства;

- создание современной улично-дорожной сети с развитой системой капиллярных соединений, проездов, позволяющих удовлетворить требования населения к современному транспортному обслуживанию;

- создание современной комфортной среды для жителей Белоярского района;

- минимизация уровня загрязнения, выбросов от всех источников.

3. Экономическая политика, направленная на рост конкурентоспособности предприятий Белоярского района на региональных, национальном и глобальном рынках, включает в себя следующие задачи:

- разработка механизмов финансирования, направленных на стимулирование открытия новых видов производств, относящихся к приоритетным для Белоярского района;

- развитие инвестиционной привлекательности Белоярского района.

4. Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, включает в себя следующие задачи:

- развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства среди коренных малочисленных народов Севера;

- институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные показали Стратегии развития Белоярского района и плана мероприятий по ее реализации, влияющие на установление показателей местных нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Основные показали Стратегии развития Белоярского района, влияющие на установление показателей МНГП

| Наименование показателя | Единица измерения | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 28202 | 28202 |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями | % от норматива | 119 | 119 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей | % от норматива | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | % от норматива | 152 | 152 |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями | % от норматива | 53 | 60 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения (целевой сценарий) | % | 55,4 | 55,9 |

    - Виды объектов местного значения муниципального района, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 3 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Перечень объектов местного значения Белоярского района для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

- статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- статьи 8.1 Закона ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 01.07.2023) (далее – Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз);

- Устава Белоярского района.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Белоярского района, принят перечень объектов местного значения муниципального района, отнесенных к таковым статьей 8.1 Закона ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз:

1) в области электро- и газоснабжения поселений муниципального района (за исключением объектов производственной инфраструктуры по разведке и промышленному освоению месторождений нефти и газа):

- гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно;

- электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно;

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территориям двух и более поселений;

- межпоселковые газопроводы высокого давления;

- межпоселковые газопроводы среднего давления;

- газопроводы попутного нефтяного газа;

2) в области автомобильных дорог местного значения:

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств) вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

- территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- дамбы, берегоукрепительные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

4) в области образования:

- дошкольные образовательные организации;

- общеобразовательные организации;

- организации дополнительного образования;

5) в области физической культуры и массового спорта – стадионы, спортивно-оздоровительные лагеря, стрельбища, лыжные базы, конно-спортивные базы, авто- и мотодромы, лодочные станции, яхт-клубы, иные объекты спортивного назначения местного значения, необходимые для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;

6) в области культуры и социального обслуживания:

- объекты культурного наследия местного значения, расположенные на межселенных территориях;

- объекты культурно-досугового назначения и социальной инфраструктуры местного значения для обслуживания двух и более поселений, входящих в состав муниципального района;

7) в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

8) в иных областях:

- особо охраняемые природные территории местного значения;

- территории муниципального жилищного фонда, инвестиционные площадки в сфере развития жилищного строительства для целей комплексного освоения и коммерческого найма, расположенные на межселенной территории;

- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения;

- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения;

- межпоселенческие места захоронения (кладбища, крематории, колумбарии);

- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами автономного округа, уставами муниципальных образований автономного округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района определялись в соответствии с Уставом Белоярского района.

  - Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Таблица 2.4

Объекты местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения поселений | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельная расчетная коммунально-бытовая электрическая нагрузка принята согласно таблице 10 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения поселений | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельный расход природного газа для коммунальных нужд принят согласно таблице 9 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.5

Объекты местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения и транспорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения принята в размере 4,4 км/1000 кв. км с учетом текущей обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального района 184,5 км (по данным Росстата). Площадь Белоярского района 41,7 тыс. кв. км. Плотность автомобильных дорог местного значения: 184,5/41,7=4,4 км/1000 кв. км. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на район принят исходя из текущей обеспеченности объектами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Посадочные площадки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта для населенных пунктов, к которым не обеспечивается подъезд по автомобильной дороге с твердым покрытием(для населенных пунктов с постоянно проживающим населением) принято согласно таблице 18 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.6

Объекты местного значения муниципального района в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в дошкольных образовательных организациях определялось расчетным путем в соответствии с таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно которой необходимо обеспечить местами в дошкольных образовательных организациях 80% детей возрастной группы от 1 до 7 лет. При этом Стратегией развития Белоярского района запланирована обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в размере 119% от норматива. Расчет: Численность детей Белоярского района в возрасте от 1 до 7 лет (возраст 1-6 лет по таблице 2.2) на начало 2023 года составляла: в городе Белоярский – 1814 чел., в сельских населенных пунктах – 703 чел. Общая численность населения города Белоярский – 20016 чел., населения сельских населенных пунктов – 8782 чел. Норматив обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях города Белоярский: 1814*80%*119%/20016*1000=86 мест на 1000 чел. Норматив обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов: 703*80%*119%/8782*1000=76 мест на 1000 чел. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016) (далее – письмо Минобрнауки России № АК-950/02). Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций определены согласно таблице 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная (пешеходная и транспортная) доступность принята согласно таблице 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в общеобразовательных организациях определено расчетным путем в соответствии с таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно которой необходимо обеспечить местами в общеобразовательных организациях 100% детей возрастной группы от 7 до 15 лет включительно (основное общее образование, возраст 7-15 лет в таблице 2.2) и 50% детей возрастной группы от 16 до 18 лет (среднее общее образование, возраст 16-17 лет в таблице 2.2). При этом Стратегией развития Белоярского района запланирована обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в размере 100% от норматива. Расчет: Численность детей Белоярского района в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) на начало 2023 года составляла: в городе Белоярский – 3275 чел., в сельских населенных пунктах – 1270 чел. Численность населения Белоярского района в возрасте от 16 до 18 лет на начало 2023 года составляла: в городе Белоярский – 536 чел., в сельских населенных пунктах – 218 чел. Общая численность населения города Белоярский – 20016 чел., населения сельских населенных пунктов – 8782 чел. Норматив обеспеченности местами в общеобразовательных организациях города Белоярский: (3275+536*50%)/20016*1000=177 места на 1000 чел. Норматив обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов: (1270+218*80%)/8782*1000=157 места на 1000 чел. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций определены согласно таблице 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная (пешеходная и транспортная) доступность принята согласно таблице 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест в организациях дополнительного образования определено расчетным путем в соответствии с таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно которой необходимо обеспечить местами в организациях дополнительного образования 85% детей возрастной группы от 5 до 18 лет, при этом 45% детей данной возрастной группы должны быть обеспечены дополнительным образованием на базе общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций. Расчет: Численность населения Белоярского района в возрасте от 5 до 18 лет (возраст 5-17 лет по таблице 2.2) на начало 2023 года составляла: в городе Белоярский – 4498 чел., в сельских населенных пунктах – 1758 чел. Общая численность населения города Белоярский – 20016 чел., населения сельских населенных пунктов – 8782 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования города Белоярский: 449885%/20016*1000=191 место на 1000 чел., в том числе на базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций: 4498*45%/20016*1000=101 место на 1000 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования сельских населенных пунктов Белоярского района: 175885%/8782*1000=170 мест на 1000 чел., в том числе на базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций: 1758*45%/8782*1000=90 мест на 1000 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Территориальная (пешеходная и транспортная) доступность принята согласно таблице 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на район принято согласно таблице 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.7

Объекты местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности (ЕПС) объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) (далее – приказ Минспорта России № 244). По состоянию на 1 января 2023 года на территории Белоярского района функционируют 159 спортивных объектов, единовременная пропускная способность которых составляет 3495 человек. Таким образом, текущая ЕПС объектов спорта в Белоярском районе составляет: 3495/28798*1000=121 чел. на 1000 чел. В Стратегии развития Белоярского района уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями к 2025 году принят на уровне 53% от норматива, а к 2030 году – 60%. Однако, учитывая текущую ЕПС объектов спорта, данные показатели уже превышены. Исходя из вышеизложенного, минимальная обеспеченность объектами спорта принимается по таблице 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (112 чел. на 1000 чел.), а рекомендуемый показатель – на уровне 100% норматива, установленного приказом Минспорта России № 244 (122 чел. на 1000 чел.). Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения поселений |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Спортивные залы общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола спортивного зала общего пользования в 360 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с таблицей 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. принята согласно таблице 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Плоскостные спортивные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 стадиона в городе Белоярский как для населенного пункта с численностью более 5000 чел. принято в соответствии с пунктом 2 приложения к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры. Площадь территории плоскостных спортивных сооружений принята согласно таблице 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 15 мин. принята согласно таблице 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Плавательные бассейны общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 25 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с таблицей 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. принята согласно таблице 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Лыжные базы | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на район принято согласно таблице 12 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и текущей обеспеченностью Белоярского района |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.8

Объекты местного значения муниципального района в области отдыха и оздоровления детей

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Организации отдыха детей и их оздоровления (загородные оздоровительные лагеря) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на район по заданию на проектирование принято в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016. Рекомендуемое количество мест в организациях отдыха детей и их оздоровления определялось расчетным путем в соответствии с таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласно которой необходимо обеспечить 15 мест в загородных оздоровительных лагерях на 1000 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Расчет: Численность населения Белоярского района в возрасте от 7 до 18 лет (возраст 7-17 лет по таблице 2.2) на начало 2023 года составляла 5299 чел. Общая численность населения Белоярского района – 28798 чел. Рекомендуемое количество мест в организациях отдыха детей и их оздоровления: 5299*15/1000=80 мест (округление до целого в большую сторону). Количество мест в организациях отдыха детей и их оздоровления в расчете на 1000 человек населения: 79/28798*1000=2,8 мест на 1000 чел. Расчетная площадь земельного участка оздоровительного лагеря принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.9

Объекты местного значения муниципального района в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Межпоселенческая библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965) и таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность установлена из максимально возможного времени преодоления пути к объекту. |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность установлена из максимально возможного времени преодоления пути к объекту. |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность установлена из максимально возможного времени преодоления пути к объекту. |
| Музей краеведческий | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность установлена из максимально возможного времени преодоления пути к объекту. |
| Центр культурного развития | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность установлена из максимально возможного времени преодоления пути к объекту. |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 4 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 15 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность установлена из максимально возможного времени преодоления пути к объекту. |

Таблица 2.10

Объекты местного значения муниципального района в области накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно распоряжению Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (ред. от 19.05.2023) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Места накопления ТКО | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где: Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 |

Таблица 2.11

Объекты местного значения муниципального района в области ритуальных услуг и содержания межпоселенческих мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ смешанного и традиционного захоронения принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 16 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (0,24 га на 1000 жителей для кладбища традиционного захоронения). Минимальные расстояния до жилой застройки включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций приняты согласно таблице 16 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбище для погребения после кремации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ для погребения после кремации принята в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 и таблицей 16 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (0,02 га на 1000 жителей для кладбища традиционного захоронения). Минимальные расстояния до жилой застройки включая отдельные жилые дома; до ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических медицинских организаций приняты согласно таблице 16 РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.12

Объекты местного значения муниципального района в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество торговых объектов принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденными постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.08.2016 № 291-п (ред. от 04.08.2023) (показателя для Белоярского района). Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 350 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 560 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 1400 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 с учетом 30% уменьшения для климатического подрайона строительства IД. |
| Объекты общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для микрорайонов и жилых районов в городском населенном пункте – городе Белоярский) на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 350 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 560 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 1400 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 с учетом 30% уменьшения для климатического подрайона строительства IД. |
| Объекты бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в городском населенном пункте (городе Белоярский) в 9 рабочих мест (2 рабочих места для микрорайонов и жилых районов) на 1000 человек и 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 350 м в городском населенном пункте при застройке от трех этажей и выше, 560 м в городском населенном пункте при одно- и двухэтажной застройке и 1400 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 с учетом 30% уменьшения для климатического подрайона строительства IД. |

Таблица 2.13

Объекты местного значения муниципального района в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.14

Объекты местного значения муниципального района в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.15

Объекты местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (в том числе берегоукрепительные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 80%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5% паводка, согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.16

Объекты местного значения муниципального района в области обеспечения общественного правопорядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. В соответствии с п. 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.16

Объекты местного значения муниципального района в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Отделения почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Отделения почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального района (пп. 18 п. 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ) и Устава Белоярского района. Не менее 1 окна обслуживания на 6 тыс. чел. в городском поселении Белоярский и 1 окна обслуживания на 5 тыс. чел. в сельских поселениях принято согласно приказу Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

- Правила и область применения расчетных показателей

  - Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Белоярского района распространяется на всю территорию Белоярского района, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП Белоярского района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района, установленные в МНГП Белоярского района, применяются при подготовке схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки поселений, документации по планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Белоярского района законодательства о градостроительной деятельности.

  - Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, входящих в состав Белоярского района, необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального района и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах муниципального района следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального района, и расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектам местного значения муниципального района, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в схеме территориального планирования Белоярского района, в генеральных планах поселений, входящих в состав района, (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального района.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в целях подготовки схемы территориального планирования муниципального района, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП Белоярского района имеют приоритет перед РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, установленные МНГП Белоярского района выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципального района, установленные МНГП Белоярского района, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

МНГП Белоярского района имеют приоритет перед РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района, установленные МНГП Белоярского района ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района, установленные МНГП Белоярского района, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.